ICS 13.040.40

CCS Z 60

DB11

北京市地方标准

DB11/ 1227—202X

代替 DB11/ 1227-2015

汽车制造工业大气污染物排放标准

Emission standard of air pollutants for automotive manufacturing industry

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市生态环境局

北京市市场监督管理局   发布

目次

前言	II

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 含VOCs原辅材料要求	4

5 有组织排放控制要求	4

6 无组织排放控制要求	7

7 企业边界污染监控要求	8

8 台账要求	9

9 监测要求	9

10 实施与监督	10

附录A （规范性附录） 涂装生产线单位涂装面积VOCs排放量核算	12

附录B（资料性附录）涂装工序各工段VOCs产生量占比	15

附录C（资料性附录）不同废气收集方式收集效率参考值	16

附录D（资料性附录）不同溶剂回收方式回收效率参考值	16

参考文献	17

- 前言

本文件全文强制。

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/ 1227-2015《汽车整车制造业（涂装工序）大气污染物排放标准》，DB11/ 1227-2015自本文件实施之日起废止。与DB11/ 1227-2015相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 更改了文件的范围（见第1章，2015年版的第1章）；

- 删除了规范性引用文件“GB/T 3186、GB/T 4754-2011、GB/T 8264、GB/T 15432、GB 23985、GB 23986、HJ/T 76、HJ/T 373、HJ/T 4570”；增加了规范性引用文件“GB/T 4754-2017、GB/T 16758、GB 33372、GB 37822、GB 38508、GB/T 38597、HJ/T 42、HJ/T 43、HJ/T 56、HJ 57、 HJ 75、HJ 76、HJ 604、HJ 629、HJ 644、HJ 692、HJ 693、HJ 759、HJ 836、HJ 971、HJ 1013、HJ 1086、HJ 1131、HJ 1132、、HJ 1204、WS/T 757、DB11/T 1367、DB11/T 1484、DB11/T 1566”（见第2章，2015年版的第二章）；

- 增加了“汽车制造工业、施工状态、VOCs物料、密闭空间、单位涂装面积挥发性有机物排放量、排气筒高度、标准状态、现有企业、新建企业、企业边界”等术语；更改了“挥发性有机物、非甲烷总烃、无组织排放”等术语；删除了“汽车整车制造、涂装工序、喷漆室、烘干室、水性涂料、底漆、中涂漆、实色漆、本色面漆、罩光清漆、即用状态、苯系物、单位涂装面积挥发性有机物排放总量、无组织排放监控点浓度限值、密闭排气系统、挥发性有机物处理设施、现有污染源、新建污染源”等术语（见第3章，2015年版第3章）；

- 根据产品功能，修改了“涂料VOCs含量限值”要求，增加了“胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值”要求（见本文件第4章，2015年版4.2）；

- 修改了汽车整车制造、发动机制造大气污染物排放限值分类，增加了“焊接、其他、烤箱加热设施单独排放口”等工序或环节的排放限值，根据行业类别增加了“改装车制造”各工序大气污染物排放限值（见本文件第5章，5.1，2015年版4.3）；

- 增加了有组织排放控制的其他管理要求（见本文件第5章）；

- 增加了“汽车零部件及配件制造、汽车车身、挂车制造企业大气污染物排放限值”（见本文件第5章，5.2）；

- 增加了“零部件中保险杠、车架”涂装生产线单位涂装面积VOCs排放量（见本文件第5章）；

- 删除了车间工位无组织排放限值（见2015年版第4章表3）；

- 增加了“无组织排放控制要求”，包括“VOCs物料储存无组织排放控制要求、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程VOCs无组织排放控制要求、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、废水液面VOCs无组织排放控制要求、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求、企业厂区内无组织排放监控要求和厂区内VOCs无组织排放限值”（见本文件第6章）；

- 增加了“企业边界无组织控制要求” （见本文件第7章）；

- 增加了“台账要求”（见本文件第8章）；

- 更改了颗粒物的分析方法为“固定污染源废气  低浓度颗粒物的测定  重量法”、增加了“固定污染源废气  甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定  便携式氢火焰离子化检测器法”、增加了“氮氧化物、二氧化硫、丙烯腈、酚类”的分析方法等标准（见本文件第9章）；

- 更改了“实施与监测”（见本文件第10章）

- 更改了附录“涂装生产线单位涂装面积VOCs排放量核算”方法（见附录A，2015年版的附录A）；

- 删除原文件的规范性附录B“工艺措施与管理要求”，增加了资料性附录B“涂装工序各工段VOCs产生量占比”、C“不同废气收集方式收集效率参考值”和D“不同溶剂回收方式回收效率参考值”。（见本文件附录B、C、D，2015年版附录B）

- 增加了参考文献。

本文件由北京市生态环境局提出并归口。

本文件由北京市人民政府202X年X月X日批准。

本文件由北京市生态环境局组织实施。

本文件起草单位：北京市生态环境保护科学研究院、北京市污染源管理事务中心。

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——本文件于2015年首次发布；

——本次为第一次修订。

- 引言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》，防治汽车制造工业的大气污染物排放，改善北京市大气环境质量，促进汽车制造工业的技术进步和可持续发展，制定本文件。

汽车制造工业大气污染物排放标准

- 范围

本文件规定了汽车制造工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。

本文件适用于现有汽车制造工业企业或生产设施的大气污染物排放管理，以及汽车制造工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。

汽车制造企业的锅炉执行本市锅炉大气污染物排放标准。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754-2017  国民经济行业分类与代码

GB/T 15089  机动车辆及挂车分类

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 16758  排风罩的分类及技术条件

GB 24409  车辆涂料中有害物质限量

GB 33372  胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 37822  挥发性有机物无组织排放控制标准

GB 38508  清洗剂挥发性有机化合物含量限值

GB/T 38597  低挥发性有机物化合物含量涂料产品技术要求

HJ 38  固定污染源废气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  气相色谱法

HJ/T 42  固定污染源排气中氮氧化物的测定  紫外分光光度法

HJ/T 43  固定污染源排气中氮氧化物的测定  盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 56  固定污染源排气中二氧化硫的测定  碘量法

HJ 57  固定污染源废气  二氧化硫的测定  定电位电解法

HJ 75  固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 76  固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ 583  环境空气  苯系物的测定  固体吸附/热脱附-气相色谱法

HJ 584  环境空气  苯系物的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

HJ 604  环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  直接进样-气相色谱法

HJ 629  固定污染源废气  二氧化硫的测定  非分散红外吸收法

HJ 644  环境空气  挥发性有机物的测定  吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法

HJ 692  固定污染源废气  氮氧化物的测定  非分散红外吸收法

HJ 693  固定污染源废气  氮氧化物的测定  定电位电解法

HJ 732  固定污染源废气  挥发性有机物的采样  气袋法

HJ 734  固定污染源废气  挥发性有机物的测定  固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法

HJ 759  环境空气  挥发性有机物的测定  罐采样/气相色谱-质谱法

HJ 836  固定污染源废气  低浓度颗粒物的测定  重量法

HJ 971  排污许可证申请与核发技术规范  汽车制造业

HJ 1013  固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 1086  排污单位自行监测技术指南  涂装

HJ 1131  固定污染源废气  二氧化硫的测定  便携式紫外吸收法

HJ 1132  固定污染源废气  氮氧化物的测定  便携式紫外吸收法

HJ 1240  固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法

WS/T 757  局部排风设施控制风速检测与评估技术规范

DB11/ 1195  固定污染源监测点位设置技术规范

DB11/T 1367  固定污染源废气  甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定  便携式氢火焰离子化检测器法

DB11/T 1484  固定污染源废气挥发性有机物监测技术规范

DB11/T 1566  环境空气和废气  三甲苯的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 汽车制造工业  automotive manufacturing industry

从事GB/T 4745-2017中规定的汽车制造业（C36），包括汽柴油车整车制造（C3611）、新能源整车制造（C3612）、汽车用发动机制造（C3620）、改装汽车制造（C3630）、电车制造（C3650）、汽车车身、挂车制造（C3660）、汽车零部件及配件制造（C3670）等生产活动的工业。不包括新能源汽车电动机、电池、汽车用仪器仪表等制造工业。

- 挥发性有机物  volatile organic compounds（VOCs）

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。

[来源：GB 37822-2019，3.1，有修改]

- 非甲烷总烃  non-methane hydrocarbons（NMHC）

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质量浓度计。

[来源：GB 37822-2019，3.3]

- 无组织排放  fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式作业场所逸散，以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口（孔）的排放等。

[来源：GB 37822-2019，3.4]

- 施工状态  application condition

在施工方式和施工条件满足相应产品技术说明书中的要求时，产品所有组分混合后，可以进行施工的状态。

[来源：GB 24409-2020，3.25]

- VOCs物料  VOCs-containing materials

VOCs质量占比大于等于10%的物料以及有机聚合物材料。包括但不限于涂料、稀释剂、固化剂、胶粘剂、腔体蜡、清洁剂、发泡剂、脱模剂和废料（渣、液）等。

注：对于多组分涂料或胶粘剂指施工状态下的含量，水性涂料指扣水后的含量。

[来源：GB 37822-2019，3.7，有修改]

- 密闭空间  closed space

利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。

[来源：GB 37822-2019，3.6]

- 单位涂装面积 VOCs排放量  VOCs emission per coating area

汽车制造企业涂装工序（从电泳或底涂，密封胶以及阻尼胶等、中涂、面涂罩光、修补、注蜡等）所有工艺阶段的VOCs排放量，以及利用溶剂进行工艺设备(喷漆室、其他固定设备)清洗(既包括在线清洗也包括停机清洗)的VOCs排放量总和除以底涂面积，单位为g/m2。

- 排气筒高度  stack height

自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度，单位为m。

- 标准状态  standard state

温度为273.15K，压力为101.325kPa时的状态。本文件规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准。

[来源：GB 37823-2019，3.30]

- 现有企业  existing facility

本文件实施之日前已建成投产，或环境影响评价文件已通过审批或备案的工业企业或生产设施。

- 新建企业  new facility

自本文件实施之日起通过环境影响评价文件审批、或完成排污许可登记或实际排污的新建、改建和扩建的建设项目。

- 企业边界  enterprise boundary

企业或生产设施的法定边界。若难以确定法定边界，则指企业或生产设施的实际占地边界。

[来源：GB 37822-2019，3.20]

- 核算时段 accounting period

指相关管理规定确定核算污染物产生量或排放量的时间范围。根据管理需求，可以为年、季、月、周等为核算时段。

注：核算时段取值应为某污染源产生或排放某污染物的有效时间，目的在于合理确定源强。

[来源：HJ 1097-2020，3.10]

- 含VOCs原辅材料要求

  - 涂料VOCs含量限值及测试要求

    - 整车制造企业使用的涂料及实施时段执行表1的规定。其他各类涂料自本文件实施之日起应分别满足GB 24409规定的相应功能类别的涂料限值要求。涂料测试方法应分别符合GB 24409 和GB/T 38597规定的要求。

- 表1  整车制造企业使用的涂料挥发性有机物含量规定

| 产品类别 | 实施时段 | 限值(单位：g/L) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整车制造企业用涂料 | 本文件实施之日起至2023年12月31日 | 溶剂型本色面漆 | ≤500 |
|  |  | 溶剂型清漆 | ≤480 |
|  |  | 溶剂型清漆、溶剂型本色面漆以外的其他涂料 | 应满足GB 24409规定的相应功能类别的水性涂料限值要求 |
|  | 自2024年1月1日起 | 本色面漆 | 应满足GB/T 38597规定的相应功能类别的涂料限值要求 |
|  |  | 溶剂型清漆 | ≤420 |
|  |  | 溶剂型清漆以外的其他涂层用涂料 | 应满足GB/T 38597规定的相应功能类别的水性涂料限值要求 |
| 注：企业使用的特殊功能性涂料除外，特殊功能性涂料分类见GB 24409和GB/T 38597. |  |  |  |

    - 当涂料产品明示适用于多种用途时，应符合各要求中最严格的含量限值要求。

    - 水性涂料和水性辐射固化涂料VOCs含量项目测试时均不考虑水的稀释比例。其他类型涂料按产品明示的施工状态下的施工配比混合后测定，如多组分的某组分使用量为某一范围时，应按照产品施工状态下的施工配比规定的最大比例混合后进行测定。

    - 本文件实施后国家发布新的相关标准，从其规定。

  - 胶粘剂VOCs含量限值要求

企业使用的胶粘剂VOCs含量限值应满足GB 33372规定的水基型和本体型胶粘剂中交通运输类、溶剂型胶粘剂中其他类要求。

  - 清洗剂VOCs含量限值要求

企业使用的清洗剂应满足GB 38508规定的要求。

- 有组织排放控制要求

  - 自本文件实施之日起，汽车整车、汽车用发动机、改装汽车制造企业执行表2规定的大气污染物排放限值。

- 表2  汽车整车、汽车用发动机、改装汽车制造企业大气污染物排放限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 适用工序或装置 |  |  |  |  | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 焊接 | 涂装（含电泳）及涂装治理设施排放口 | 烘干及烘干治理设施排放口 | 其他a | 烤箱加热设施单独排放口b |  |
| 苯 | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | 车间或生产设施及其它有组织排气筒 |
| 苯系物c | — | 10 | 10 | 10 | — |  |
| NMHC | - — | 25 | 25 | 25 | — |  |
| 颗粒物 | 10 | 10d | — | 10 | — |  |
| 氮氧化物 | — | 100e | 100 | — | 100 |  |
| 二氧化硫 | - | 20e | 20 | - | 20 |  |
| 注：流平或闪干废气如果与烘干废气合并进入烘干废气治理设施则执行烘干及烘干治理设施排放口限值要求，其他情况则执行涂装及涂装治理设施排放口限值要求。 |  |  |  |  |  |  |
| - 其他包括涂装车间各排气筒以外的其他生产车间或设施有VOCs排放的有组织排气筒，包括但不限于总装转毂、产品研发试验室或车间、危险废物贮存场所以及污水储存、处理设施的废气收集设施等。 - 烤箱等加热设施主要是指对喷件涂层加热烘干，或用于给生产设施加热用的燃烧设施，其单独排放口排放的氮氧化物应按照基准含氧量9%进行折算。 - 苯系物包括苯、甲苯、二甲苯（间，对二甲苯和邻二甲苯）、三甲苯（1，2，3-三甲苯、1，2，4-三甲苯和1，3，5-三甲苯）、乙苯和苯乙烯。 - 采用天然气燃烧或电加热氧化的VOCs治理设施排气筒可不测该项目。 - 采用燃烧法对涂装废气进行治理的治理设施排放口需测该项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 自本文件实施之日起，汽车零部件及配件制造企业、汽车车身、挂车制造企业执行表3规定的大气污染物排放限值。

- 表3  汽车零部件及配件制造企业、汽车车身、挂车制造企业大气污染物排放限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 适用工序或装置 |  |  |  |  | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机加工/注塑 | 涂装（含电泳）、施胶及VOCs治理设施排放口 | 烘干及烘干治理设施排放口 | 其他a | 烤箱加热设施单独放口b |  |
| 苯 | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | 车间或生产设施及其它有组织排气筒 |
| 苯系物c | — | 10 | 10 | 10 | — |  |
| - NMHC | 20d | 30 | 30 | 30 | — |  |
| 颗粒物 | 10 | 10 e | — | 10 | — |  |
| 氮氧化物 | — | 100f | 100 | — | 100 |  |
| 二氧化硫 | - | 20f | 20f | - | 20 |  |
| 丙烯腈g | 0.5 | - | - | - | - |  |
| 酚类h | 10 | - | - | - | - |  |
| 注：流平或闪干废气如果与烘干废气合并进入烘干废气治理设施则执行烘干及烘干治理设施排放口限值要求，其他情况则执行涂装及涂装治理设施排放限值要求。 |  |  |  |  |  |  |
| - 其他包括但不限于非线上修补、施胶、产品研发试验、危险废物贮存场所以及污水储存、处理设施的废气收集设施。 - 烤箱加热设施主要是指对喷件涂层加热烘干，或用于给生产设施加热用的燃烧设施，其单独排放口排放的氮氧化物应按照基准含氧量9%进行折算。 - 苯系物包括苯、甲苯、二甲苯（间，对二甲苯和邻二甲苯）、三甲苯（1，2，3-三甲苯、1，2，4-三甲苯和1，3，5-三甲苯）、乙苯和苯乙烯。 - 注塑、挤塑等树脂加工工序应监测本项目 - 采用天然气燃烧或电加热氧化的VOCs治理设施排气筒可不测该项目。 - 采用燃烧法对涂装废气进行治理的治理设施排放口需测该项目。 - 采用ABS树脂为原料的注塑、挤塑等树脂加工工艺废气需测该项目。 - 采用酚醛树脂、环氧树脂、聚碳酸酯树脂、聚醚酮树脂为原料的注塑、挤塑等树脂加工工艺废气需要测该项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%。采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。

  - 进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），排气筒中实测大气污染物排放浓度，以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。

- 进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。

- ρ基=21−O基21−O实×ρ实	                                  （1）

式中：ρ基——大气污染物基准排放浓度，mg/m3；

ρ实——干烟气基准含氧量，%；

O ——干烟气实测含氧量，%；

O实——大气污染物排放实测浓度，mg/m3。

吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。

  - 排气筒高度不得低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。

  - 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。

  - 废气收集处理系统应与生产设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待排除故障或检修完毕后同步投入使用。

  - 企业应提供具有CMA和CNAS检测资质单位出具的涂料、胶粘剂、清洗剂等VOCs含量检测报告，报告中应具有涂料、胶粘剂、清洗剂的密度、含水率、VOCs含量等信息，水性涂料应有施工状态下扣水和不扣水的VOCs含量数据；对使用时需要添加固化剂、稀释剂或水等进行调配的涂料、胶粘剂、清洗剂等提供调配说明或在包装物注明相应的说明。

  - 自本文件实施之日起，汽车整车及零部件中保险杠、车架等涂装生产线单位涂装面积VOCs排放量限值应按表4执行。企业涂装生产线单位涂装面积VOCs排放量的核算方法见附录A。

- 表4  涂装生产线单位涂装面积VOCs排放量

单位：g/m2

| 车型 | 单位涂装面积VOCs排放量 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现有企业 | 新建企业 |  |
| 小汽车及保险杠、车架 | 20 | 10 | 指GB/T 15089规定的M1类汽车 |
| 货车驾驶仓及保险杠、车架 | 35 | 20 | 指GB/T 15089规定的N2、N3类车的驾驶仓 |
| 客车 | 80 |  | 指GB/T 15089规定的M2、M3类车 |
| 注：根据GB/T 15089的规定，M1、M2、M3、N1、N2、N3类车定义如下： M1类车指包括驾驶员座位在内，座位数不超过9座的载客汽车； M2类车指包括驾驶员座位在内座位数超过9座，且最大设计总质量不超过5000kg的载客汽车； M3 类车指包括驾驶员座位在内座位数超过9座，且最大设计总质量超过5000kg的载客汽车； N1类车指最大设计总质量不超过3500kg的载货汽车； N2类车指最大设计总质量超过3500kg，但不超过12000kg的载货汽车； N3类车指最大设计总质量超过12000kg的载货汽车。 |  |  |  |

- 无组织排放控制要求

  - VOCs物料储存无组织排放控制要求

6.1.1　涂料、稀释剂、固化剂、胶粘剂、清洗剂、废涂料、废清洗剂、漆渣以及含漆渣的漆雾过滤材料等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋中。

6.1.2　盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内、或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

6.1.3　存放过VOCs物料的容器或包装袋应加盖、封口，保持密闭。

6.1.4　汽车整车制造和发动机制造企业内的汽、柴油储罐控制应符合GB 37822的规定。

  - VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求

VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移VOCs物料时，应采用密闭容器。

  - 工艺过程VOCs无组织排放控制要求

6.3.1　调漆（胶）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

6.3.2　涉VOCs物料的喷漆、流平/闪干、干燥、施胶、清洗等过程，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

6.3.3　载有VOCs物料的设备及其管道在检维修、清洗、非正常生产时，应将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗产生的废气应排至VOCs废气收集处理系统。

  - 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求

载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件，应开展泄漏检测与修复工作，具体要求应符合GB 37822规定。

  - 废水液面VOCs无组织排放控制要求

汽车制造企业废水液面VOCs无组织排放控制要求应符合GB 37822规定，其中废水储存、处理设施排放的废气应满足本文件表1、表2的要求。

  - VOCs无组织排放废气收集处理系统要求

6.6.1　企业应综合考虑涂装生产工艺、操作方式、废气性质，合理选择VOCs废气收集和处理技术路线，保证达标排放。

6.6.2　废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、WS/T 757规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。

6.6.3　废气收集系统的输送管道应密闭，且在负压下运行。处于正压状态的，不应有感官可察觉的泄漏，并按照GB 37822的规定对废气输送管线组件的密封点进行泄漏检测与修复，VOCs泄漏检测值不应超过500μmol/mol。

  - 企业厂区内无组织排放监控要求

企业厂区内VOCs无组织排放监控点处1h平均浓度应符合表5规定的限值。

- 表5  厂区内VOCs无组织排放限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排放限值 | 监控位置 |
| --- | --- | --- |
| NMHC | 3 | 厂区无组织排放监控点 |

- 企业边界污染监控要求

  - 企业应对排放的有毒有害大气污染物进行管控，采取有效措施防范环境风险。

  - 企业边界大气污染物浓度执行表6规定的限值。

- 表6  企业边界大气污染物浓度限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 浓度限值 |
| --- | --- |
| 苯 | 0.1 |

- 台账要求

  - 企业应按照HJ 971要求建立台账，保存期限不少于5年。

  - 含VOCs原辅材料台账应包括名称、使用量、回收量、废弃量、处置去向以及处置量以及VOCs含量信息或检测报告等。

  - 有组织管控台账包括但不限于生产工艺、主要的产污设施、污染物排放监测报告、污染控制设备的主要运行信息，例如操作温度、废气处理停留时间、过滤材料名称及更换周期、吸附剂名称和用量、吸附剂再生/更换周期和更换量、吸收液用量、燃料用量等、运行时间、运行温度等。

  - 无组织管控台账包括但不限于无组织排放废气收集设施、无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气收集量等、无组织排放监控报告等。

- 监测要求

  - 一般要求

9.1.1　企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》、HJ 971和HJ 1086等规定，建立企业监测制度。9.1.2　新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律、HJ 75、HJ 76、HJ 1013和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。

9.1.3　企业应按DB11/1195的规定设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

  - 监测采样与分析方法

9.2.1　排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732、DB11/T 1367、DB11/T 1484、《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》的规定执行。

9.2.2　对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房、物料储存间、危险废物贮存场所及污水处理站房等的厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1 m，距离地面1.5 m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙等），则在操作工位下风向1 m，距离地面1.5 m以上位置处进行监测。

9.2.3　厂区内VOCs无组织排放的监测采用HJ 604、DB11/T 1367规定的方法，以连续1 h采样获取平均值，或在1 h内以等时间间隔采集3～4个样品计平均值。

9.2.4　企业边界无组织排放监控点排放监测应按HJ/T 55的规定执行。

9.2.4　大气污染物的分析测定采用表7中所列的方法标准。

- 表7  大气污染物分析方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |
| 2 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1132 |
|  |  | 固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法 | HJ 1240 |
| 3 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定便携式紫外吸收法 | HJ 1131 |
|  |  | 固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法 | HJ 1240 |
| 4 | 苯、苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583 |
|  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 | HJ 584 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样 热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
|  |  | 环境空气和废气 三甲苯的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | DB11/T 1566 |
| 5 | 非甲烷总烃（NMHC） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604 |
|  |  | 固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法 | DB11/T 1367 |
| 6 | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气象色谱法 | HJ/T 37 |
| 7 | 酚类 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T 32 |

9.2.6　本文件实施后国家或地方发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本文件相应污染物的测定。

- 实施与监督

10.1　本文件由市和区生态环境主管部门统一监督实施。

10.2　对于有组织排放，采用手工监测或在线监测时，按照监测规范要求测得的任意1h平均浓度值超过本文件规定的限值，判定为超标。

10.3  对于厂区内无组织排放，采用手工监测或便携设备监测时，按照监测规范要求测得的任意1h平均浓度值超过本文件规定的限值，判定为超标。

10.4　对于企业边界，采用手工监测或在线监测时，按照监测规范要求测得的任意1 h平均浓度值超过本文件规定的限值，判定为超标。

10.5　对于建设项目环境保护设施竣工验收监测或限期治理后的监测，采样期间的工况不应低于设计工况的75%。

10.6　各级生态环境部门在对企业进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

- 附录A
（规范性附录）
涂装生产线单位涂装面积VOCs排放量核算

- A.1  单位涂装面积VOCs排放量

单位涂装面积VOCs排放量是以核算时段内涂装工序所有排放的VOCs总量（含逸散性排放量）除以底涂总面积或涂装设计数模面积，按式（A-1）计算。

单位涂装面积VOCs排放量(gm2)=核算时段内VOCs排放总量核算时段内底涂总面积或涂装设计数模面积 （A-1）

- A.2  核算时段内涂装工序VOCs排放总量

涂装工序VOCs排放总量为涂装工序有组织排放量与无组织排放量的之和。

|  | E=E有组织+E无组织 | （A-2） |
| --- | --- | --- |

式中：E——核算时段内VOCs排放总量，t；

E有组织——核算时段内某工序有组织VOCs排放量，t；

E无组织——核算时段内某工序无组织VOCs排放量，t；

企业涂装线存在直排情况的，VOCs排放量按照公式（A-3）至（A-8）核算。

|  | E有组织=E涂装工序有组织+E清洗溶剂有组织 | （A-3） |
| --- | --- | --- |
|  | E涂装工序有组织=D涂装输入×K×η收集×（1−λ） | （A-4） |
|  | E清洗溶剂有组织=（D清洗溶剂输入−E回收×γ）×η收集×（1−λ） | （A-5） |
|  | E无组织=E涂装工序无组织+E清洗溶剂无组织 | （A-6） |
|  | E涂装工序无组织=D涂装输入×K×（1−η收集） | （A-7） |
|  | E清洗溶剂无组织=（D清洗溶剂输入−E回收×γ）×（1−η收集） | （A-8） |

企业采用循环风涂装线并全过程治理的，VOCs排放量按照公式（A-9）至（A-14）核算。

|  | E有组织=E涂装工序有组织+E清洗溶剂有组织 | （A-9） |
| --- | --- | --- |
|  | E涂装工序有组织=D涂装输入×η收集×（1−λ） | （A-10） |
|  | E清洗溶剂有组织=（D清洗溶剂输入−E回收×γ）×η收集×（1−λ） | （A-11） |
|  | E无组织=E涂装工序无组织+E清洗溶剂无组织 | （A-12） |
|  | E涂装工序无组织=D涂装输入×（1−η收集） | （A-13） |
|  | E清洗溶剂无组织=（D清洗溶剂输入−E回收×γ）×（1−η收集） | （A-14） |

式中：E涂装工序有组织——核算时段内喷涂、流平或闪干、强冷、烘干等涂装工序VOCs有组织排放量，t；

D涂装输入——核算时段内喷涂、流平或闪干、强冷、烘干等涂装工序带入VOCs量，t，参照公式（A-16）计算；

E清洗溶剂有组织——核算时段内清洗溶剂VOCs有组织排放量，t；

D清洗溶剂输入——核算时段内清洗溶剂带入VOCs量，t，参照公式（A-16）计算；

E回收——核算时段内回收的废清洗溶剂和废涂料的量，t，采用企业统计的实际回收量，若企业无统计量，回收量参照公式（A-15）计算；

E涂装工序无组织——核算时段内喷涂、流平（热流平）、闪干、强冷、烘干等涂装工序VOCs无组织排放量，t；

E清洗溶剂无组织——核算时段内清洗溶剂VOCs无组织排放量，t；

K——喷涂、流平（热流平）、闪干、强冷、烘干等涂装工序VOCs产生量占比，%，取值可参考附录B确定，否则应根据涂膜厚度、涂装面积以及涂料使用量提供出详细的核算依据；

η收集——废气收集设施收集效率，%，采用设计值，无设计值时，取值参考附录C确定；

γ——回收的清洗溶剂中VOCs含量，%，回收的溶剂型废清洗溶剂中VOCs含量按回收量的80%计，回收的水性废清洗溶剂中VOCs含量按水性清洗剂施工状态的含量计。不同回收设施的回收率根据实际用量及回收量进行核算，无法核算的取值参照附录D确定；

λ——废气处理设施总处理效率，%，以VOCs污染控制设施进、出口NMHC排放量的监督监测数据或通过有效性审核的在线监测数据作为认定依据，计算方法见公式（A-17）。

|  | E回收=D清洗溶剂输入×μ | （A-15） |
| --- | --- | --- |
|  | D输入=G×W | （A-16） |

式中：μ——废清洗溶剂回收效率，%，效率值参照附录D确定。

D输入——核算时段内VOCs物料（包括但不限于：涂料、胶粘剂、稀释剂、固化剂、清洗或擦洗溶剂等）带入VOCs量，t；

G——核算时段内含VOCs某物料消耗量，t，汽车制造VOCs来源于涂装生产线和修补车间使用的各种VOCs物料，包括但不限于：涂料、胶粘剂、稀释剂、固化剂、清洗或擦洗溶剂等；

W——核算时段内某物料中VOCs含量，%。

|  | λ=C前×Q前−C后×Q后C前×Q前×100% | （A-17） |
| --- | --- | --- |

式中：C前——进入污染物控制设施前的污染物浓度，mg/m3；

Q前——进入污染物控制设施前的排气流量，Nm3/h；

C后——经最终处理后排放入环境空气的污染物浓度，mg/m3；

Q后——经最终处理后排放入环境空气的排气流量，Nm3/h。

如污染物处理设施进口不具备监测条件，则按照环境保护行政主管部门相关要求和规定作为认定依据，否则不做治理认定。当污染物控制设施为多级串联处理工艺时，处理效率为多级处理的总效率，即以第一级进口为“处理前”、最后一级出口为“处理后”进行计算；当污染物控制设施处理多个来源的废气时，应以各来源废气的污染物总量为“处理前”，以污染控制设施总出口为“处理后”进行计算。当污染物控制设施有多个排放出口，则以各排放口的污染物总量为“处理后”。

- A.3  核算时段内底涂总面积或涂装设计数模面积

核算时段内汽车车身或零部件底涂总面积或涂装数模面积按下式计算。

汽车车身或零部件底涂总面积或涂装数模面积=核算时段内产品产量×单位底涂面积或涂装数模面积

- A.4  底涂面积

底涂面积或设计数模面积以企业提供的计算机辅助设计系统设计的单位汽车车身或零部件产品涂装面积作为有效的计算依据。无相关设计数据时，可按近似公式（A-18）计算。

|  | A=2×Mδ×ρ | （A-18） |
| --- | --- | --- |

式中：M——汽车车身或零部件产品质量，kg；

δ——汽车车身或零部件产品板材平均厚度，mm；

ρ——汽车车身或零部件产品板材平均密度，t/m3。钢材一般取7.85t/m3，树脂材料一般取1.117t/m3，铝材可取2.7t/m3。

- 附录B

- （资料性附录）

- 涂装工序各工段VOCs产生量占比

| 生产工艺 |  |  | 排放环节 |  | 排放量占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电泳底漆 |  |  | 客车 | 电泳槽 | 30% |
|  |  |  |  | 烘干 | 70% |
|  |  |  | 乘用车或货车驾驶舱 | 电泳槽 | 20% |
|  |  |  |  | 烘干 | 80% |
| 中涂 | 外板自动喷涂a+手工内喷/补喷 |  | 喷涂 |  | 70% |
|  |  |  | 闪干 |  | 15% |
|  |  |  | 烘干 |  | 15% |
|  | 内外板全自动喷涂a |  | 喷涂 |  | 65% |
|  |  |  | 闪干 |  | 15% |
|  |  |  | 烘干 |  | 20% |
| 色漆 | 外板喷涂a+手工内喷/补喷 |  | 喷涂 |  | 75% |
|  |  |  | 闪干 |  | 15% |
|  |  |  | 烘干 |  | 10% |
|  | 内外板全自动喷涂a |  | 喷涂 |  | 65% |
|  |  |  | 闪干 |  | 15% |
|  |  |  | 烘干 |  | 20% |
| 罩光 | 外板自动喷涂+手工内喷/补喷 |  | 喷涂 |  | 65% |
|  |  |  | 流平 |  | 10% |
|  |  |  | 烘干 |  | 25% |
|  | 内外板全自动喷涂 |  | 喷涂 |  | 60% |
|  |  |  | 流平 |  | 10% |
|  |  |  | 烘干 |  | 30% |
| 手工喷涂 | 喷涂及烘干在同一个车间 |  |  |  | / |
|  | 喷涂及烘干不在一个车间 | 喷涂 | 形状平整、规则且喷涂面积大于1m2 |  | 60% |
|  |  |  | 形状不规则或喷件喷涂面积小于1m2 |  | 70% |
|  |  | 喷涂后续转移到另一个车间烘干 | 烘干 |  | 20% |
| 换色清洗、设备及车间保洁 |  |  | 涂装车间 |  | 100% |
| 注1：排放环节均为未治理前的排放。 - 如果采用内加电涂装设备，则喷涂环节占比减少5%，烘干环节占比增加5%。 |  |  |  |  |  |

- 附录C

- （资料性附录）

- 不同废气收集方式收集效率参考值

| 收集设施类型 | 收集效率 |
| --- | --- |
| 自动涂装线，涂装线上无人工进出门的密闭喷漆线 | 98% |
| 轨道线烤箱，进出有风幕 | 98% |
| 自动涂装线，线上有≥2个人工进出门的密闭喷漆线 | 90% |
| 密闭喷漆车间，进出口有风幕阻挡呈为负压 | 90% |
| 密闭喷漆车间，进出口有风幕阻挡呈为微正压 | 80% |
| 局部集气罩 | 60% |

- 附录D

- （资料性附录）

- 不同溶剂回收方式回收效率参考值

| 溶剂回收方式 | 回收效率 |
| --- | --- |
| 喷枪嘴可进回收设施或虹吸式回收设施 | 70% |
| 回收设施位于格栅下 | 30% |

- 参考文献

- 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第28号）

- 《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令 第39号）

- 《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》（环办监测函〔2020〕90号）