ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB 11/T XXXXX—XXXX

建设项目环境影响评价技术指南

生物药品制品制造

Technical guidelines for environmental impact assessment—Biological pharmaceutical products manufacturing

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般规定	2

5 技术要点	2

6 编制要求	8

附录　A（规范性附录）工程分析相关附表	9

附录　B（资料性附录）产污环节及主要污染物参考表	13

附录　C（资料性附录）标注产污节点的工艺流程	17

附录　D（规范性附录）污染源源强核算相关附表	18

附录　E（规范性附录）二氧化碳排放量核算参数表	24

附录　F（规范性附录）污染防治措施验收附表	25

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市生态环境局提出并归口。

本文件由北京市生态环境局组织实施。

本文件起草单位：北京市环境影响评价评估中心。

本文件主要起草人： 。

引  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，规范和指导生物药品制品制造建设项目环境影响评价工作，制定本标准。

建设项目环境影响评价技术指南  生物药品制品制造

- 范围

本文件规定了生物药品制品制造建设项目环境影响评价的一般规定、技术要点和编制要求。

本文件适用于生物药品制品制造建设项目环境影响评价，也可指导环境影响技术评估和环境影响评价管理工作。

本文件不适用于生物安全防护水平为三级、四级的生物安全实验室环境影响评价，其他生物药品制品制造类的研发基地或专业实验室环境影响评价可参照本标准。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754-2017  国民经济行业分类

GB/T 13554  高效空气过滤器

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 21907  生物工程类制药工业水污染物排放标准

GB 37823  制药工业大气污染物排放标准

HJ 2.1  建设项目环境影响评价技术导则 总纲

HJ 2.2  环境影响评价技术导则 大气环境

HJ 2.3  环境影响评价技术导则 地表水环境

HJ 2.4  环境影响评价技术导则 声环境

HJ 19  环境影响评价技术导则 生态影响

HJ 169  建设项目环境风险评价技术导则

HJ 610  环境影响评价技术导则 地下水环境

HJ 611  环境影响评价技术导则 制药建设项目

HJ 884  污染源源强核算技术指南 准则

HJ 992  污染源源强核算技术指南 制药工业

HJ 964  环境影响评价技术导则 土壤环境

HJ 1062  排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造

DB11/ 307  水污染物综合排放标准

DB11/ 501  大气污染物综合排放标准

DB11/ 1195  固定污染源监测点位设置技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 生物药品制品制造biological pharmaceutical products manufacturing

利用微生物、细胞、动物或人源组织和体液等为起始原材料，采用生物学技术生产用于预防、治疗和诊断的生物药品、基因工程药物和疫苗的过程。对应GB/T 4754-2017中C276的行业范围。

- 工艺单元 process unit

按工艺流程可完成一个相对独立的生产或操作过程的设备、管道及仪表的组合体。

- 生产批次 production batch

在一定时期内，用同一批原料，采用相同的生产工艺，在一个工艺单元或多个工艺单元上生产出同一品种产品。

- 单位产品基准排水量 benchmark displacement per unit product

用于核定水污染物排放浓度而规定的生产单位产品的废水排放量上限值。

- 二氧化碳排放carbon dioxide emission

建设项目使用化石燃料燃烧产生的二氧化碳直接排放和用电产生的二氧化碳间接排放。

- 一般规定

  - 环境影响评价工作分类应符合《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市相关细化规定的要求。

  - 环境影响评价的工作任务、工作程序、评价标准、评价等级、评价范围、评价方法、环境保护目标等的确定应符合 HJ 2.1、HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 2.4 、HJ19、HJ169、HJ610、HJ 611、HJ964、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等规定。

  - 建设项目所在区域（或工业园区）如已开展规划环境影响评价或控制性详细规划环境影响评价，应说明其与规划环评及审查意见的相符性；在满足时效性要求的前提下，环境现状调查与评价等内容可适当简化。

- 技术要点

  - 环境影响因素识别与评价因子筛选

    - 环境影响因素识别

应包括废气、废水、噪声、固体废物、生态影响、环境风险、二氧化碳排放等。

    - 环境影响评价因子筛选

应包括废气、废水、噪声、固体废物等常规污染因子，还应根据生产工艺特点识别其他特征污染因子：

a）非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度、粪大肠菌群数等；

b）DB11/ 307、DB11/ 501、GB 21907、GB 37823等标准中限制排放的污染物；

c）列入持久性有机污染物（POPs）公约的物质。

  - 建设项目工程分析

    - 建设项目概况

应按照HJ 2.1、HJ 611的规定分析项目概况，根据行业特点具体应符合以下要求：

a）项目组成应按附录A的表A.1，列表说明；

b）基本概况应包括项目名称、性质、建设地点、四至范围、总投资与环保投资、项目组成、产品方案、工艺方案、劳动定员、总平面布置、建设计划及其他主要经济技术指标等；

c）产品方案应说明生产能力及其对应的工艺方案、生产制度，结合生产规律明确年运行时长、年生产批次、每批次生产周期以及对应的年产品产量、批次产品产量；

d）应附图说明总平面布置情况，图上应包括主体工程、公用工程、主要废气和废水污染治理设施、固体废物贮存和处置设施、集中灭活设施、废气和废水排放口、主要噪声排放源、雨污水管线走向、生产车间主要通排风口等。

    - 公用、环保、依托及储运工程

5.2.2.1 公用工程应包括给排水、供热、供电等与环保相关的工程情况，并说明纯水/注射水制备系统、空气净化系统、供汽系统、制冷系统等行业特有的公用工程。以下内容重点说明：

- a）使用再生水的，应说明再生水来源、用途及管网建设情况；

b）应结合车间清洁区域划分，附图说明空气净化系统的进排风线路及净化工艺；

c）应说明制冷系统的制冷方式及制冷剂成分，分析与消耗臭氧层物质淘汰要求的符合性。

5.2.2.2 环保工程应包括废气、废水、噪声、固体废物防治措施，环境风险防控措施，以及生态保护措施等。

5.2.2.3 依托工程应明确与建设项目之间的依托关系。

5.2.2.4 储运工程应重点说明主要原辅材料的储运情况。

    - 主要设备

应按附录A的表A.2，列表说明主要设备情况。

    - 原辅材料、燃料及其他能源

应按附录A的表A.3，列表说明主要原辅材料、燃料及其他能源的使用和存储情况。

    - 工艺流程及产污环节分析

5.2.5.1 应按产品种类分别说明生产工艺和产污环节，明确物料、运行工况、产污环节、主要污染物、处理方式和排放去向。产污环节和主要污染物可参考附录B。

5.2.5.2 应分别给出项目总体及各主要工艺单元的工艺流程图，图上应标注产污节点，并进行分类编号，工艺流程图示例可参考附录C。

5.2.5.3 应说明产品收率、溶剂回收率等关键参数，重点分析挥发性有机物等特征污染物的产生与排放情况。

    - 平衡分析

5.2.6.1 应重点进行水平衡分析：

a）给出新鲜水用量、再生水用量、纯水/注射水制备水量、废水产生与处理量、废水排放量，明确排水去向；

b）明确清洗设备名称、数量、清洗频次，并根据不同设备需要达到的洁净要求和用水类别，分类核算清洗次数、每次清洗水用量，列明计算过程。

5.2.6.2溶剂平衡应明确溶剂的种类、使用量和废弃溶剂去向，涉及溶剂回收的，应说明回收工艺、回收率。

5.2.6.3有毒有害物质应单独进行平衡分析。

5.2.6.4应先分析生产批次情况，再进行全年汇总，给出平衡图和平衡表。

    - 污染源源强核算

5.2.7.1 应按照HJ 884、HJ 992的规定核算废气、废水、噪声、固体废物的污染源源强。

5.2.7.2 核算方法可采用实测法、物料衡算法、类比法、产污系数法等，应使用两种以上核算方法进行校验分析，重点说明核算过程：

a）现有或迁建的建设项目应优先采用实测法；

b）新建、改建、扩建的建设项目应优先采用类比法或物料衡算法；

c）采用类比分析法的，应从产品、原辅材料、生产工艺、工程规模等方面说明可类比性。

5.2.7.3 应重点分析的以下（包括但不限于）产污环节：

a）发酵、提取、纯化等工艺单元应分析臭气浓度、非甲烷总烃或其他特征污染物产排情况；

b） 消毒工艺单元应说明消毒剂种类、用量、成分，分析挥发性有机物或其他特征污染物产排情况。采用化学熏蒸消毒的，应明确消毒频次。采用擦拭消毒的，应说明消毒规律及持续时间。

5.2.7.4 应按附录D，列表给出污染源源强核算结果。

5.2.7.5 应核算主要污染物排放总量，将非正常排放量计入总量。

    - 二氧化碳排放分析

      - 应核算建设项目二氧化碳排放量，包括二氧化碳直接排放和间接排放：

a）直接排放计算方法，见公式（1）~（3）：

………………………………………………………….（1）

式中：

E是化石燃料燃烧的二氧化碳排放量，单位为tCO2；

Ai是第i种化石燃料的热量，单位为TJ；

Fi是第i种燃料的排放因子，单位为tCO2/TJ；

i是化石燃料类型；

I是化石燃料类型数量。

…………………………………………（2）

式中：

Ai是第i种化石燃料消费量的热量，单位为TJ；

RLi是第i种化石燃料的消费量，固体和液体燃料单位为t，气体燃料单位为万Nm3；

RZi是第i种燃料的热值，固体和液体燃料单位为GJ/t，气体燃料单位为GJ/万Nm3，按附录E取值；

10-3是单位换算系数。

…………………………………………….（3）

式中：

Fi是燃料i的排放因子，单位为tCO2/TJ；

Ci是燃料i的单位热值含碳量，单位为tC/TJ，按附录E取值；

αi是燃料i的碳氧化率，按附录E取值；

ρ是二氧化碳与碳的分子量之比，为常数（44/12）。

b）间接排放计算方法，见公式（4）：

………………………………….………………（4）

式中：

是用电产生的二氧化碳排放量，单位为tCO2；

D是企业的电力消耗量，单位为MWh；

是间接排放系数，单位为tCO2/MWh，按附录E取值。

      - 应核算建设项目万元产值的二氧化碳排放量，对比行业碳排放强度先进值进行分析。

    - 改建、扩建和迁建的建设项目还应符合以下要求：

- 应说明现有工程的基本概况、污染物排放情况、二氧化碳排放情况、环保手续执行情况、现存环保问题及拟采取的整改方案等；

b）应对比现有工程，从资源能源利用、生产工艺与设备、生产过程、污染物产生、废物处理与综合利用、环境管理要求等方面开展清洁生产水平分析；

c）已取得排污许可证的，应将排污许可证执行报告作为现有工程回顾评价和污染源源强核算的主要参考依据。

  - 环境现状调查与评价

    - 应根据建设项目特点、可能的环境影响和区域环境特征，识别现状调查与评价的重点环境要素。

    - 大气、地表水、地下水、土壤、声、生态等环境质量现状调查与评价的内容、方法应符合HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 610、HJ 964、HJ 2.4 、HJ19的规定。

  - 环境影响预测与评价

    - 大气、地表水、地下水、土壤、声、生态等环境影响预测与评价，以及环境风险预测与评价应符合HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 610、HJ 964、HJ 2.4、HJ 19、HJ 169的规定。

    - 应重点预测运营期的环境影响，涉及持久性有机污染物的，应关注累积影响。

  - 环境保护措施及可行性论证

    - 一般要求

5.5.1.1应重点说明拟采取的废气、废水、噪声、固体废物等污染防治措施和生物安全环境风险防控措施，包括工程措施和管控措施两方面。生态保护措施、环境风险防控措施的可行性论证应符合HJ 19 、HJ 169的规定。

5.5.1.2 应将拟采取的污染防治措施与HJ 1062中所列污染防治可行技术进行对比分析，论证防治措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性。

5.5.1.3 应优先以同类或相同措施的实际运行效果为依据,进行污染防治措施可行性论证，首次应用的污染防治技术应附相关的技术试验可行性论证报告和中试装置的运行数据。

    - 废气防治措施

5.5.2.1 应说明废气的主要收集方式、收集效率、处理工艺、处理能力和运行管理要求。

5.5.2.2 应重点分析论证以下废气防治措施：

a）发酵工艺单元废气；

b）提取、纯化、溶剂回收等工艺单元的有机废气；

c）废水处理设施、固体废物贮存设施及实验动物房的恶臭气体。

5.5.2.3 如存在多个产污环节共用一个排气筒，应说明混合前各环节废气浓度与排风量，分析是否存在稀释排放的情况。

5.5.2.4 应按GB 37823的规定，说明（包括但不限于）化学熏蒸消毒、擦拭消毒等含VOCs物料使用过程的无组织排放污染防治措施。

    - 废水防治措施

5.5.3.1 应说明废水收集方式、处理工艺、处理能力和运行管理要求。

5.5.3.2 应论证废水处理能力是否满足最大水力负荷和污染负荷。

5.5.3.3 应重点分析论证以下内容：

a）应说明生产工艺废水来源、水量、水质、处理工艺、处理设施进出口水质，分析各级处理设施的处理效果；

b）应说明清洗废水的波动情况，分析最大产生量和排放规律，论证稳定达标排放的可行性。

5.5.3.4应先核算单位产品实际废水排放量，若高于单位产品基准排水量，则应将实测水污染物浓度换算为水污染物基准排水量排放浓度，以水污染物基准排水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据，单位产品基准排水量和水污染物基准排水量排放浓度折算方法应符合GB 21907的规定。

    - 噪声与固体废物防治措施

5.5.4.1 应说明噪声防治措施的降噪工艺和效果，分析厂界达标的可行性。

5.5.4.2 应根据固体废物的性质和产生量，分析贮存、处置措施的可行性。

5.5.4.3 应按《建设项目危险废物环境影响评价指南》的规定论证危险废物防治措施的可行性，重点分析以下内容；

a）应按GB 18597的规定，分析危险废物收集贮存情况，明确贮存设施的规模、位置、管理要求；

b）应分析论证危险废物收运和处置方案的可行性。

5.5.4.4应分析实验室动物尸体灭活措施和处置措施，说明灭活效果和处置方案的可行性。

    - 地下水与土壤环境保护措施

5.5.5.1应采取分区防渗的原则，防渗措施至少符合以下要求：

a）应按GB 18597的规定，明确危险废物贮存设施防渗措施，给出防渗系数等关键参数；

b）应按HJ 610的规定，明确其他区域的防渗要求，给出防渗系数等关键参数。

5.5.5.2 应论证生产装置、储罐和管道、废水处理池、事故池等设施防腐蚀、防泄漏和泄漏监测措施的可行性。

5.5.5.3应按HJ 964的规定，从源头控制、过程防控、跟踪监测三方面提出土壤环境质量保护措施。

    - 生物安全环境风险防控措施

5.5.6.1 应说明生产废气、车间和生物安全柜排风等涉生物活性废气的灭活措施，如采用高效空气过滤器，还应明确过滤效率、泄漏检测、灭活的管控要求，分析灭活效果。

5.5.6.2 应说明涉生物活性的生产废水、废液、固体废物的灭活措施和管控要求，明确灭活技术、灭活设备、操作流程、效果验证方法等，分析灭活效果。

    - 低碳措施

应说明建设项目所采用的低碳技术和低碳管理措施，分析减碳效果。

  - 环境影响经济损益分析

从项目产生的正负两方面环境影响，进行环境经济损益分析，具体内容及方法应符合HJ 2.1、HJ 611的规定。

  - 环境管理与监测计划

    - 应说明施工期、运营期的环境管理制度、组织机构等，明确各项环境保护措施的建设、运行及维护保障计划。

    - 应按HJ 2.1的规定，给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。

    - 应分析固定污染源排污口设置与DB11/ 1195的符合性。

    - 应按附录F说明环境保护措施竣工验收重点关注内容，分期建设的项目，还应明确环保工程与主体工程的进度关系。

    - 应按HJ 1062的相关要求，明确主要排放口和一般排放口，排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和排放量、排放方式和去向、自行监测计划等。自行监测计划应包括但不限于以下内容：

a) 应包括污染源监测计划和环境质量监测计划；

b）应包括监测排口（点位）、监测因子、监测频次、采样和测定方法、数据记录要求等；

c）应分析说明监测计划是否能够覆盖建设项目全部产品、工况的污染排放情况。

    - 应按照GB 17167的规定，分析能源计量器具配备和管理情况。

  - 环境影响评价结论

    - 应按照HJ 2.1的规定，总结建设项目的建设概况、环境质量达标情况、污染物排放情况、主要环境影响、环境保护措施有效性、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境可行性结论。

    - 应依据以下（包括但不限于）情况提出环境不可行的结论：

a)存在重大环境制约因素；

b)环境影响不可接受或环境风险不可控；

c)环境保护措施经济技术不满足长期稳定达标及生态保护要求；

d)区域环境问题突出且整治计划不落实或不能满足环境质量改善目标。

    - 应明确二氧化碳排放量和排放强度，总结低碳措施减碳效果和排放强度先进性。

- 编制要求

应符合HJ 2.1的规定，并符合以下要求：

- 一般包括概述、总则、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等内容；

- 应概括地反映环境影响评价的全部工作成果，突出重点。工程分析应体现工程特点，环境现状调查应反映环境特征，主要环境问题应阐述清楚，影响预测方法应科学，预测结果应可信，环境保护措施应可行、有效，主要分析论证结果应量化，评价结论应明确；

- 文字应简洁、准确，文本应规范，计量单位应标准化，数据应真实、可信，资料应翔实，图表信息应满足环境质量现状评价和环境影响预测评价的要求；

- 应附所需的各种规范图件，包括但不限于地理位置图、周边环境关系图、评价范围图、环境敏感目标分布图、总平面布置图、标注产污节点的工艺流程图、平衡图、监测点位图等；

- 环境影响报告书的格式可参考HJ 611-2011附录A。

- （规范性）

- 工程分析相关附表

本附录A由表A.1、表A.2、表A.3组成。

表A.1 建设项目组成表

表A.2 建设项目主要设备表

表A.3 建设项目原辅材料、燃料及其他能源表

表A.1 建设项目组成表

| 类别 | 序号 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1 | 工程名称 | 应逐项说明主体工程的具体内容、生产能力、建设位置及规模。动物房应明确动物来源、种类及数量。 | 明确新建、改建、扩建 |
|  | …… | …… | …… | …… |
| 公用 工程 | 1 | 给水 | 应说明生产生活所需新鲜或再生水的来源，供水管网建设概况。 | 应说明依托工程的合规性、剩余能力、稳定运行及污染排放情况。 |
|  | 2 | 排水 | 应说明企业废水排水方案，如排入区域集中污水处理厂，应明确集中污水处理厂的剩余处理能力、稳定达标排放以及排水管网配套等情况。 |  |
|  | 3 | 供热 | 应说明项目供热方式。如自建锅炉，则应明确锅炉建设位置、燃料、规模等情况；明确集中供热设施的合法性、稳定达标排放、剩余供热能力以及管网配套等情况。 |  |
|  | 4 | 供电 | 项目年使用电量，并说明供电来源。如附近有高压走廊或高压变压器，应说明具体数量、与项目相对位置关系。 |  |
|  | 5 | 纯水/注射水制备 | 应说明纯水/注射水制备系统的制水能力、主要工艺、建设位置。 |  |
|  | 6 | 空气净化 | 应说明车间清洁区划分情况，进排风路线及空气净化措施。 |  |
|  | 7 | 供汽 | 应按蒸汽使用范围分别说明蒸汽的来源、供汽方式、主要设备数量和规模等。 |  |
|  | 8 | 制冷 | 应说明制冷原理、主要设备及放置位置，制冷剂成分等。 |  |
|  | …… | …… | …… |  |
| 环保 工程 | 1 | 废气治理设施 | 应说明各废气治理设施的处理工艺、建设规模及位置。 |  |
|  | 2 | 废水治理设施 | 应说明各废水治理设施的处理工艺、建设规模及位置。 |  |
|  | 3 | 噪声防治措施 | 应说明噪声措施设施的处理工艺、建设规模及位置。 |  |
|  | 4 | 固体废物防治措施 | 应说明固体废物（含危险废物）存储设施的建设规模及位置以及处置方案。 |  |
|  | …… | …… | …… |  |
| 储运 工程 | 1 | 工程名称 | 应说明主要原辅材料的存储工程的规模、位置及存放状态，固体废物（含危险废物）的运输方案。 |  |
|  | …… | …… | …… |  |

表A.2 建设项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 型号及技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原液生产车间 （包括发酵、提取、纯化等工艺单元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 应填写通用或规范名称 | 应说明设备使用的工序或者具体用途 | 1..发酵罐应注明最大体积及工作体积 2.其他设备应说明生产能力 | 应统计所有设备数量（含备用） | 应注明主备用 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 二、制剂生产车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应填写通用或规范名称 | 应说明设备使用的工序或者具体用途 | 应说明生产/处理能力或操作特性（手动或自动） | 应统计所有设备数量（含备用） | 应注明主备用 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 三、配液、清洗等辅助车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应填写通用或规范名称 | 应说明设备使用的工序或者具体用途 | 应说明生产/处理能力或操作特性（手动或自动） | 应统计所有设备数量（含备用） | 应注明主备用 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 四、相关配套工程 （包括公用工程、环保工程、储运工程） |  |  |  |  |  |
| 1 | 应填写通用或规范名称 | 应说明设备使用的工序或者具体用途 | 1.灭活设备应说明操作参数 2.纯水/注射水制备设备应说明生产能力 | 应统计所有设备数量（含备用） | 应注明主备用 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 五、质检研发车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应填写通用或规范名称 | 应说明设备使用的工序或者具体用途 | 应说明设备型号 | 应统计所有设备数量（含备用） | 应注明主备用 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 六、动物房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应填写通用或规范名称 | 应说明设备使用的工序或者具体用途 | 灭活设备应说明操作参数 | 应统计所有设备数量（含备用） | 应注明主备用 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

表A.3 建设项目原辅材料、燃料及其他能源表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 规格 | 物态 | 用途 | 年使用量 | 最大存储量 | 存储方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产原辅材料消耗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应填写通用或规范名称 | 应说明主要物质成分及其占比情况，至少给出有毒有害物质占比 | 应说明物料规格 | 应说明固态、液态、气态 | 应说明使用工序及作用 | 应说明年最大使用量（如回收应说明回收量） | 应说明单次最大存储量 | 应说明存储容器或场所 | 应注明危险特性及理化特性 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 二、质检研发试剂消耗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应填写规范的化学名称 | 应说明主要物质成分及其占比情况，至少给出有毒有害物质占比 | 应说明化学试剂纯度 | 应说明固态、液态、气态 | 应说明用途 | 应说明年最大使用量 | 应说明单次最大存储量 | 应说明存储容器或场所 | 应注明危险特性及理化特性 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 三、燃料及其他能源消耗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应填写燃料及其他能源名称 | 应说明燃料组分及其他能源属性 | 应说明规格 | 应说明固态、液态、气态 | 应说明用途 | 应包括生产、生活等全部燃料 | 厂内无存储可不填 | 应说明存储方式或输送情况 | 应注明危险特性 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：其他能源包括但不限于电、太阳能、风能、生物能等。

- （资料性）
产污环节及主要污染物参考表

本附录B由表B.1、表B.2、表B.3组成，仅供参考。

表B.1 废气污染物产生环节及主要污染物参考表

表B.2 废水污染物产生环节及主要污染物参考表

表B.3 危险废物产生环节及主要种类参考表

  - 废气产生环节及主要污染物参考表

| 产污环节 | 废气种类 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 配料 | 配料废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 |
|  |  | 特征污染物 |
| 发酵 | 发酵废气 | 非甲烷总烃 |
|  |  | 臭气浓度、特征污染物 |
| 提取 | 提取废气 | 非甲烷总烃 |
|  |  | 特征污染物 |
| 纯化 | 纯化废气 | 非甲烷总烃 |
|  |  | 特征污染物 |
| 干燥 | 干燥废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 |
|  |  | 特征污染物 |
| 溶剂回收 | 溶剂回收废气 | 非甲烷总烃 |
|  |  | 特征污染物 |
| 固体/半固体制品 | 固体制品废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
| 质检研发 | 质检废气、研发废气 | 非甲烷总烃 |
|  |  | 特征污染物 |
| 废水处理 | 废水处理站废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 |
| 固体废物贮存 | 固体废物贮存废气 | 臭气浓度、特征污染物 |
| 储罐 | 物料存储废气 | 非甲烷总烃 |
|  |  | 特征污染物 |
| 动物房 | 动物房废气 | 臭气浓度、硫化氢、氨 |
| 锅炉 | 锅炉废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |

  - 废水产生环节及主要污染物参考表

| 产污环节 | 废水种类 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 生产 | 生产工艺废水 | PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量 |
|  |  | 特征污染物 |
| 清洗 | 清洗废水 | PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量 |
|  |  | 特征污染物 |
| 质检研发 | 质检研发废水 | PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物 |
|  |  | 特征污染物 |
| 纯水/注射水制备 | 纯水（注射水）制备排水 | PH值、化学需氧量、可溶性固体总量 |
| 制冷系统 | 冷却塔循环排水 | PH值、化学需氧量、悬浮物、可溶性固体总量 |
| 办公生活 | 生活污水 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、 动植物油等 |
| 废水处理 | 废水处理站出水 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、 总余氯（如采用氯消毒）、粪大肠菌群数（MPN/L） |
|  |  | 特征污染物 |

  - 危险废物产生环节及主要种类参考表

| 产污环节 | 危险废物类别 | 主要种类 |
| --- | --- | --- |
| 生产过程 | HW02 | 废培养基、废缓冲液、发酵尾气废弃滤芯、超滤废滤芯、玻璃纤维废滤芯、除菌废滤芯、不合格品、过期产品 |
| 消毒 | HW06 | 乙醇、异丙醇等消毒废液 |
| 机械维修 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 |
| 有机废气治理 | HW49 | 废气治理设施废活性炭 |
| 废气/排风灭活 | HW49 | 高效过滤器废滤芯 |
| 生产、质检、研发 | HW49 | 沾染化学药品的废试剂瓶、废包装 |

- （资料性）

- 标注产污节点的工艺流程

标注产污节点的工艺流程示例图见图C.1。

培养基

菌种

G1发酵废气

W1清洗废水

纯化水

发酵

W2清洗废水

N1设备噪声

S1细胞残渣

G2提取废气

缓冲液

提取

（含离心）

W3清洗废水

W4层析废水

溶剂回收

纯化

（含粗纯

和精纯）

缓冲液

S2废层析填料

G3溶剂回收废气

原液保存

G 废气；W废水；N 噪声；S 固体废物

- 图C.1  某生物药品原液生产工艺流程及产污节点图

- （规范性）

- 污染源源强核算相关附表

本附录D由表D.1、表D.2、表D.3、表D.4、表D.5组成。

表D.1 废气污染源源强核算结果及相关参数表

表D.2 废水污染源源强核算结果及相关参数表

表D.3 厂区废水处理站污染源源强核算结果及相关参数表

表D.4 噪声污染源源强核算结果及相关参数表

表D.5 固体废物污染源源强核算结果及相关参数表

表D.1 废气污染源源强核算结果及相关参数表

| 产污环节 | 污染物 |  | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 年排放时间/（h/a） | 污染物年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产污节点编号 | 污染因子 | 核算方法 | 废气产生量/（m3/h） | 污染物产生浓度/（mg/L） | 污染物产生量/（kg/h） | 处理工艺 | 收集效率/（%） | 处理效率/（%） | 核算方法 | 废气排放量/（m3/h） | 污染物排放浓度/（mg/L） | 污染物排放量/（kg/h） |  |  |
| 配料 | G1 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发酵 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干燥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶剂回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体/半固体制品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物贮存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动物房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2 废水污染源源强核算结果及相关参数表

| 产污 环节 | 污染物 |  | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 年排放时间/（d） | 污染物年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产污节点编号 | 物质 | 核算方法 | 废水产生量/（m3/d） | 污染物产生浓度/（mg/L） | 污染物产生量/（kg/d） | 处理 工艺 | 收集效率/（%） | 处理效率/（%） | 核算方法 | 废水排放量/（m3/d） | 污染物排放浓度（mg/L） | 污染物排放量/（kg/d） |  |  |
| 发酵 | W1 | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提取 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶剂回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯水/注射水制备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.3 厂区废水处理站污染源源强核算结果及相关参数表

| 处理设施 | 污染物 | 污水处理站进口情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放情况 |  |  | 年排放时间/（d） | 污染物年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水进入量/（m3/d） | 染物浓度/（mg/L） | 污染物进入量/（kg/d） | 处理工艺 | 处理效率/（%） | 废水排放量/（m3/d） | 污染物排放浓/度（mg/L） | 污染物排放量/（kg/d） |  |  |
| 处理设施1 | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.4 噪声污染源源强核算结果及相关参数表

| 产污环节 | 产污节点编号 | 噪声源 | 声源类型（间断、连续等） | 噪声产生量 |  | 降噪措施 |  | 噪声源强 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 源强/dB（A） | 降噪工艺 | 降噪效果/dB（A） | 核算方法 | 源强/dB（A） |  |
| 提取 （分离） | N1 | 离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷 | N2 | 空压机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.5 固体废物污染源源强核算结果及相关参数表

| 产污环节 | 产污节点编号 | 固体废物名称 | 固废属性 |  | 产生量 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般固废 | 危险废物名称及编号 | 核算方法 | 产生量/（t/a） |  |
| 发酵 | S1 | 废培养基 |  |  |  |  |  |
| 提取、纯化 | S2 | 废缓冲液 |  |  |  |  |  |
|  | S3 | 废滤芯 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |

- （规范性）

- 二氧化碳排放量核算参数表

| 燃料品种 | RZi （GJ/t，GJ/万Nm3） | Ci (tC/TJ) | αi （%） | ( tCO2/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 44.800 | 18.9 | 98 | - |
| 柴油 | 43.330 | 20.2 | 98 | - |
| 燃料油 | 40.190 | 21.1 | 98 | - |
| 液化石油气 | 47.310 | 17.2 | 98 | - |
| 其他油品 | 41.031 | 20.0 | 98 | - |
| 天然气 | 389.31 | 15.3 | 99 | - |
| 电力 | - | - | - | 0.604 |
| 其他* |  |  |  |  |

*注：应说明能源品种，给出二氧化碳排放量核算相关参数。

- （规范性）

- 污染防治措施验收附表

| 污染类别 |  | 治理对象 （注明污染因子） | 环保设施 |  |  |  | 处理效率/效果 | 验收标准/控制要求 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 工艺 | 规模 | 关键参数 |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水/ 土壤影响 | 防渗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防控 | 生物安全 环境风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |