附表18：

工业锅炉和电站锅炉表示法及其说明

①工业锅炉型号表示法及其说明

工业锅炉型号由三部分组成，各部之间用短横线相连，其中△代表符号，X代表数字。②③④

第一部分                               第二部分                                     第三部分

△ △

△ X X

X X /

X X X

△

X

蒸发量

（发热量）

过热蒸气温度

（出、回水温度）

燃烧方式代号

设计次序

锅炉本体

型号代码

介质出口压力

燃料种类代号

工业锅炉型号表示法

| 工业锅炉型号表示法（第一部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一段（△△） |  |  | 第二段（△） |  |  | 第三段（XX） |
| 火管锅炉 | 锅炉本体型式 |  | 代号 | 燃烧方式 |  | 代号 | 阿拉伯 ①供汽锅炉：表示蒸发量，单位为（t/h）吨/小时。 ②热水锅炉：表示产热量，单位为大卡/小时（4.186kJ/h）。 ③废热锅炉：表示受热面积单位为（m）米。 |
|  | 立式水管 |  | LA（立、水） | 固定炉排 |  | G（固） |  |
|  | 立式火管 |  | LH（立、火） | 活动手摇炉排 |  | H（活） |  |
|  | 卧式内燃 |  | WN（卧、内） | 链条炉排 |  | L（链） |  |
|  |  |  |  | 抛煤机 |  | P（抛） |  |
| 水管锅 | 单锅筒立式 |  | DL（单、立） | 倒转炉排加抛煤机 |  | D（倒） |  |
|  | 单锅筒纵置式 |  | DZ（单、纵） | 振动炉排 |  | Z（振） |  |
|  | 单锅筒横置式 |  | DH（单、横） | 下饲炉排 |  | A（下） |  |
|  | 双锅筒纵置式 |  | SZ（双、纵） | 往复推饲炉排 |  | W（往） |  |
|  | 双锅筒横置式 |  | SH（双、横） | 沸腾炉 |  | F（沸） |  |
|  | 纵横锅筒式 |  | ZH（纵、横） | 半沸腾炉 |  | B（半） |  |
|  | 强制循环式 |  | QX（强、循） | 室燃炉（煤粉） |  | S（室） |  |
|  | 快装立式 |  | KL（快、立） | 旋风炉X（旋） |  |  |  |
|  | 快装纵式 |  | KZ（快、纵） |  |  |  |  |
|  | 快装横式 |  | KH（快、横） |  |  |  |  |
|  | 快装强制 |  | KQ（快、横） |  |  |  |  |
| 工业锅炉型号表示法（第二部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一段（XX） |  |  |  | 第二段（XXX） |  |  |  |
| 阿拉伯数字 |  |  |  | 阿拉伯数字 |  |  |  |
| 表示额定工作压力为若干表大气压（工业大气压）。若热水温度为若干 |  |  |  | 表示过热蒸汽温度或热水温度，生产饱和蒸汽的锅炉无此段，也就无一段与二段之间的斜线 |  |  |  |
| 工业锅炉型号表示法（第三部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一段（△） |  |  |  |  | 第二段（X） |  |  |
| 燃料品种 |  | 代号 |  |  | 阿拉伯数字 |  |  |
| 无烟煤 |  | W（无） |  |  | 表示锅炉设计顺序，如按原型设计无此段，用阿拉伯数字边疆顺序编制即某种锅炉的第几型 |  |  |
| 贫煤 |  | P（贫） |  |  |  |  |  |
| 烟煤 |  | A（烟） |  |  |  |  |  |
| 劣质烟煤 |  | L（劣） |  |  |  |  |  |
| 褐煤 |  | H（褐） |  |  |  |  |  |
| 油 |  | Y（油） |  |  |  |  |  |
| 气 |  | Q（汽） |  |  |  |  |  |
| 木柴 |  | M（木） |  |  |  |  |  |
| 稻糖 |  | D（稻） |  |  |  |  |  |
| 甘蔗渣 |  | G（甘） |  |  |  |  |  |
| 煤矸石 |  | S（石） |  |  |  |  |  |

②电站锅炉型号表示汉及其说明

电站锅炉型号由三部分组成，各部之间用短横线相连。详见下面电站锅炉型号表示法及其说明：

第一部分                      第二部分                    第三部分

△△

X X X   /  X X X

X

设计顺序号

蒸发量

出口蒸汽压力

工厂代号

第一部分：制造工厂代号，用两个汉语拼音表示。如上海锅炉厂为SG。

第二部分：锅炉基本参数，前面数字表示蒸发量（t/h），后面数字表示出口蒸汽压力（工作压力）。

第三部分：锅炉设计顺序号，如：DG-120/39-1，表示东方锅炉厂制造，蒸发量为120t/h，过热蒸汽压力为3.82Mpa（39kgf/cm2）的锅炉，第一次设计。