《建设项目环境影响评价技术指南  医疗机构》

编制说明

北京市环境影响评价评估中心

二〇二一年三月

# 目  录

目  录	I

一、任务来源	1

二、制定技术指南的必要性及意义	1

2.1适应行业发展和管理要求	1

2.2满足生态环境管理需求	2

2.3有利于环评有效性和内容规范性	3

2.4进一步完善现有标准体系	4

三、工作过程	5

3.1标准编制主要工作过程	5

3.2北京市医疗机构行业调研	6

3.2.1 行业分析	6

3.2.2 北京市行业发展状况	8

3.2.3 行业政策与规划分析	9

3.3医疗机构行业主要环境问题	11

3.3.1 废气	11

3.3.2 废水	11

3.3.3 噪声	12

3.3.4 医疗废物	12

3.4 医疗机构污染防治	14

3.4.1废气防治措施	15

3.4.2废水防治措施	15

3.4.3固废防治措施	16

3.5 医疗机构行业国、内外政策法规情况	16

3.5.1国外管理概况	16

3.5.2我国国家层面现行法规情况梳理	18

四、技术指南制定的依据和原则及与现行法律、法规和标准的关系	19

4.1总体思路	19

4.2基本原则和技术路线	20

4.2.1基本原则	20

4.2.2技术路线	21

4.3 与现行法律法规和标准的关系	21

五、主要技术内容及说明	22

5.1 范围	22

5.2 规范性引用文件	23

5.3 术语和定义	23

5.3 一般规定	24

5.4技术要求	25

5.4.1 环境影响因素识别和评价因子筛选	25

5.4.2建设项目工程分析	25

5.4.3环境现状调查与评价	29

5.4.4环境影响预测与评价	29

5.4.5环境保护措施及可行性论证	29

5.4.6环境影响经济损益分析	31

5.4.7环境管理与监测计划	31

5.4.8环境影响评价结论	32

5.5编制要求	32

六、重大意见分歧的处理依据和结果	32

七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况	46

八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由	46

九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案	46

十、实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/配套资金等)	46

十一、其他应说明的事项	46

一、任务来源

为落实北京市简政放权、放管结合、优化服务的改革要求，指导环境影响评价文件的编制、评估和审批工作的高效开展，指导区生态环境局审批工作，北京市生态环境局行政审批处提出由北京市环境影响评价评估中心组织起草《建设项目环境影响评价技术指南 医疗机构》（以下简称《指南》）地方标准。

《指南》起草单位：北京市环境影响评价评估中心。

二、制定技术指南的必要性及意义

2.1适应行业发展和管理要求

改革开放以来，北京市大力发展医药卫生事业，逐渐完善了城乡三级医疗预防保健网，城乡居民健康水平不断提高。形成了体系较为健全、功能较为完备、层次较为清晰、可及性比较良好、水平基本与国际接轨的服务体系。但随着《“健康北京2030”规划纲要》《北京城市总体规划（2016年-2035年）》《北京市医疗卫生设施专项规划（2017年-2035年）》等要求的提出，现状北京卫生资源无法满足人人享受健康生活、人人享有基本医疗卫生服务的卫生服务需求，卫生资源仍存在总量相对不足、结构性失衡、布局调整难度大和协同协调性不够等问题。

医疗机构的建设发展存在很大空间，医疗健康事业、医疗机构行业的发展及建设仍需进一步提升，目前我市医疗卫生体系的建设仍在不断完善中，特别是新冠疫情爆发后，我市进一步加大了对疫情防控、医疗卫生健康服务设施建设。

医疗卫生事业稳步发展的同时，行业管理的制度逐渐完善、监管力度也不断加大。目前已经出台的《北京市危险废物污染环境防治条例》《医疗废物管理条例》《北京市医疗卫生机构医疗废物管理规定》《北京市医疗机构不良执业行为积分管理暂行办法》等法规文件，对医疗机构产生的医疗废物、医疗污水等环境污染问题提出了行业管理要求。由于医疗机构建设项目在设计阶段对环境保护问题考虑不足，加之缺乏专门的医疗机构建设项目环境影响评价技术标准，影响了环境影响评价效力，北京市医疗机构行业监管检查发现，近年来约20家医疗机构由于医疗废物暂存、处置和医疗污水处理等问题受到行业主管部门处罚，医疗机构环境管理仍存在着薄弱环节。为规范医疗机构建设项目建设和行业管理，有必要尽快出台具有针对性的行业环境管理规范，增强医疗机构执业行为的能力。

2.2满足生态环境管理需求

医疗机构作为城市建设必不可少的基础设施，在国民经济和社会发展中具有独特的地位，发挥着不可或缺的作用。但同时，医疗机构作为特殊的“邻避设施”，需要考虑选址、建设和运营各阶段的环境影响，尤其是运营所产生的医疗废物、医疗废水等污染物对环境所带来的污染，使得该行业建设项目环境影响评价审批重点和后续监管工作难点更加突出。

环境影响评价文件审批，在“简政放权”、转变政府职能改革的背景下，国家及北京相继出台了《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》（发改社会〔2018〕1147号）《北京市生态环境局环境影响评价文件管理权限的建设项目目录（2018年本）》《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（2019年本）》等政策文件，要求生态环境等主管部门对社会办营利性、非营利性医疗机构的审批流程及事项清单简化、优化。一系列文件的出台使得本市多数医疗机构类建设项目的审批权限下放到区级生态环境部门，据统计，2016年至2020年全市审批的医疗机构类别建设项目环评文件，区级生态环境部门审批的数量约占总数的98%。医疗机构建设项目的迅猛兴起，环境影响评价制度改革等对医疗机构的环境保护管理提出了新的要求，使得审批人员工作压力增大。目前医疗机构环境影响评价没有专门该行业的指南，医疗机构环境影响评价文件编制及审批工作只能参考《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（以下简称“总纲”）和相关的《环境影响评价技术导则 大气环境》《环境影响评价技术导则 地表水环境》《环境影响评价技术导则 声环境》等要素导则，无论是总纲还是环境要素导则适用于所有行业类型的建设项目，没有针对性，单纯依据普适性的不管是总纲还是环境要素导则不能全面、有针对性、深入的解决医疗机构行业建设内容多样、环境问题琐碎、管理要求严格的综合环境问题，无形中加剧了审批工作的难度，这也导致环境影响评价文件审查技术指导需求逐渐突出。因此，有必要尽快出台服务环境影响评价编制及审批工作的医疗机构行业技术指导性标准，提高环境影响评价文件编制质量，统一该行业环境影响评价文件编制及技术审查标准，提升医疗机构类建设项目审批质量和效率，促使区级生态环境部门真正做到“接得住”、“管得好”，提升区级生态环境部门政务服务能力和审批效率，使深化“放管服”改革和优化营商环境落到实处。

同时，近年来医疗卫生类项目已经列入生态环境保护督查和日常监管的重要工作，并重点对医疗废水处理、医疗废物处置等开展了专项执法检查。2019年，全市生态环境执法部门对全市242家医疗机构开展执法检查和监测工作，发现22起废水超标、1起实验室废液排入排水管道，并对15家医疗机构的违法排放行为进行了立案查处。根据资料调研，全市各级生态环境部门在“双随机”检查、日常执法检查、办理12345信访投诉等工作中，发现本市医疗机构未验先投问题普遍，医疗污水超标排放污染物问题突出，医疗废物贮存不规范问题明显。制定医疗机构建设项目环境影响评价技术标准有助于推进“事前事中事后”监管，落实环境监管发现问题的帮扶工作的同时，为监管执法提供依据，有助于有针对性的满足医疗机构建设项目环境保护的需求和解决突出问题的环境。

2.3有利于环评有效性和内容规范性

医疗机构涉及类型多样，相应的建设内容专业属性强，全面掌握项目建设情况难度大。根据《医疗机构基本标准（试行）》（2017年版）规定，医疗机构涉及医院，妇幼保健院，乡（镇）、街道卫生院，门诊部，村卫生室（所），专科疾病防治院、所、站，急救中心（站）等10个方向69小类。因此，不同诊疗服务功能的医疗机构建设内容会有所区别，相应环境影响特点也会有所不同。为了指导环评编制人员掌握不同医疗机构建设内容特点，全面识别相应诊疗服务功能产生的环境影响，有必要将复杂、多样的医疗机构建设内容变得“简单、统一”，优化环境影响评价工作方法，提升环境影响评价we年编制水平。

同时，由于医疗机构性质特殊，环境影响复杂、环境风险高，涉及废气、废水、噪声、固体废物等多种环境影响和环境风险，专业性和复杂性问题处理不当易发生社会事件。一方面医疗机构建设项目环境影响评价有着与住宅区、写字楼等房地产项目的共性，施工过程中会产生与一般性房地产项目相似的环境影响问题；运营过程中，会产生锅炉烟气、生活废水、垃圾及噪声等。另一方面医疗机构建设项目环境影响又有着他的特殊性，表现在会产生具有危害性的医疗废水和医疗废物，有关医院环境影响评价技术难度、环境风险和环评责任风险就很容易被低估，医疗机构的特别之处在于它相比一般房地产项目的环境影响特点，具有更高的环境风险、专业和复杂性，因此，在开展环境影响评价工作中还需考虑评价因子筛选兼顾卫生指标和环保指标，医疗废水、污泥、医疗废物应进行无害化处理或处置，环境保护措施是否完善、可行等重点、难点问题。对于医疗机构行业特有的环境问题进行针对性的环境影响评价是确保医疗机构环保措施有效落地的重要手段。

2018年12月29日，《中华人民共和国环境影响评价法》修订后，取消了建设项目环境影响评价资质行政许可事项，按照现行管理要求，环境影响评价文件编制单位已不需要环评资质认证，从事环境影响评价工作的编制单位成立门槛降低，截止2020年年底，北京市从事环境影响评价的编制单位由2018年的80余家增加至200余家，由于从事该项工作的时间、人员组成及水平不一，导致环境影响评价文件编制内容、编制质量参差不齐，部分环评结论科学性、准确性不够，增加相关环境管理工作，影响环境管理工作正常开展。近年来区级审批环评文件质量技术复核结果显示，医疗机构类别的环评文件质量问题较为突出，存在工程概况中内容不全，源强核算内容不全，对《医疗机构水污染物排放标准》的执行错误、污水处理站恶臭评价及污染治理措施评价不满足标准要求、实验室、感染性疾病科等特殊医疗污水的评价不规范甚至遗漏。为守住环评文件质量的生命线，保证环评工作的有效性，需要制定医疗机构环境影响评价技术要点，提高环评文件质量。

2019年《固定污染源排污许可分类管理名录》修订后，明确了医疗机构行业的排污许可管理要求，配套文件《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》也对该行业的许可排放限值规定、自行监测和污染防治可行性技术要求等方面提出了具体规定。《指南》的制定可跟进现行管理要求，衔接医疗机构行业的排污许可制度、环境保护竣工验收工作，统一各类污染物源强统计口径，统一管理要求，确保各项污染防治措施有效，有效落实好环境影响评价与排污许可衔接。

2.4进一步完善现有标准体系

目前，生态环境标准体系中主要包括质量标准、风险管控标准、污染物排放标准、监测标准、基础标准和管理技术规范等，其中，作为指导行业开展生态环境管理的技术规范覆盖了技术导则、技术规范、技术指南和技术规程。针对医疗机构建设项目，只有《医疗机构水污染物排放标准》控制类的污染物排放标准和行业的验收技术规范、排污许可技术规范和医院污水处理工程技术规范，没有对项目建设前期预防阶段的环境影响评价做出具体要求和规定。目前为止，国家出台的建设项目环境影响评价导则（技术指南）有总纲、大气、水、声、土壤等要素导则，上述几个文件只针对建设项目要素的环境影响评价分别单独作了要求。由于不同行业的建设项目，污染物的产生和排放情况也千差万别，为确保建设项目环境影响评价工作规范化、标准化，生态环境部也相继出台了包括轨道交通、水利水电、铀矿冶、输变电工程、制药、钢铁、煤炭采选、农业等不同行业类型的建设项目环境影响评价技术导则，并没有医疗机构建设项目环境影响评价技术导则，医疗机构建设项目环境影响评价缺乏统一的技术规范，各环境影响评价文件编制单位对不同规模、不同类型的医疗机构建设项目开展环境影响评价文件编制工作时，对环境影响评价标准、评价因子、评价等级、评价内容、评价重点尤其是医疗废物收集贮存、废水处理等方面均存在差异和漏项，对于医疗机构建设项目环境影响评价工作的科学性、规范性造成了一定的影响。为填补空白，有必要尽快研究和制定此类项目的环境影响评价技术指南，以规范此类项目的环境影响评价技术工作，突出环境影响评价技术工作的重点，使医疗机构建设项目环境影响评价工作更具针对性和科学性，为环境管理提供强有力的技术支持。

综上所述，《指南》的制定，可提高环境影响评价文件编制单位对医疗机构类别项目环境影响评价文件的编制质量，有助于企业、环境影响评价文件编制单位开展环境影响评价工作，为优化营商环境提供专业技术服务的同时，减少了行政部门的管理成本。

三、工作过程

3.1标准编制主要工作过程

《指南》于2019年9月启动标准研究制定工作，2020年2月获得二类项目立项申请，编制组开展并完成相关研究和二类项目制定工作，2021年初批准列入一类项目制定计划。

接到北京市生态环境局下达的工作任务后，北京市环境影响评价评估中心集中技术力量，成立了编制组开展《指南》编制工作。编制组查阅了大量国内外相关文献资料，调查分析了北京市医疗机构行业发展现状，对典型医院开展了环评文件调研和现场实地考察，全面了解医疗机构行业的发展情况、发展趋势、产排污情况、现有各类污染物尤其是污水和危险废物的控制技术水平等；并结合北京市生态环境保护的具体要求进行分析与应用，编制完成《指南》（征求意见稿）。

具体工作过程包括：

（1）资料调研——调研国内外相关标准，研究标准体系，调研行业排放标准、产排污环节、污染控制技术、行业发展情况、管理部门控制要求等。

（2）行业分析——调查了医疗机构行业发展规划、建设现状以及污染防治现状等内容，着重调研分析了医疗机构行业分类、环境影响评价分类，北京市医疗机构行业特点、产业政策及其环境影响评价分类管理、建筑设计规范和工作指引等。

（3）典型项目资料分析及实地调研——整理查阅了2016年以来北京市医疗机构建设项目环境影响文件两百余件，选取其中50余件，包括综合医院、中医院、眼科医院、社区卫生院、美容医院、口腔医院、康复，养老医院、骨科医院、妇幼医院、传染病医院等类型环境影响评价文件开展研究，整理研究相关问题。选取综合医院、传染病医院等开展了实地调研与座谈，对医疗机构的分类、特点，医疗机构工程组成、主要产排污环节、污染物排放、污染防治措施、监测情况等相关问题进行了调查，全面分析了该行业的工程组成、产排污特点、污染防治重点环节、环境管理要求，为本技术指南编制提供了丰富基础数据和资料。

（4）编制《指南》（征求意见稿）——在以上研究的基础上，编制完成了《指南》（征求意见稿）及其编制说明，并征询环境影响评价文件编制单位在文件编制中使用情况，根据建议补充完善。

（5）组织3轮专家咨询会和一轮面向社会征求意见工作——分别于2020年4月、2021年1月、3月组织开展了三轮专家咨询会，邀请了高等院校和科研院所、生态环境部标准管理单位、卫健委医院管理研究单位、环境影响评价文件编制单位、医疗机构等单位的专家21人次。2021年2月组织了一次社会征求工作，征求环境影响评价文件编制单位12家，医疗机构12家，16个区生态环境主管部门意见。评估中心技术委员会讨论4轮。依据专家及评估中心内部技术委员会讨论意见进行多次修改完善。

3.2北京市医疗机构行业调研

3.2.1 行业分析

1.医疗卫生行业整体情况

为了发展医疗卫生与健康事业，保障公民享有基本医疗卫生服务，国家通过建立基本医疗卫生制度，建立健全医疗卫生服务体系，保护和实现公民获得基本医疗卫生服务的权利。从行业调研发现，基本医疗卫生服务内容主要包括公共卫生服务和基本医疗服务，其中，公共卫生服务由国家免费提供，包含14项基本内容，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，省、自治区、直辖市人民政府可以在国家基本公共卫生服务的基础上，针对重点地区、重点疾病和特定人群补充确定本行政区域的基本公共卫生服务项目；基本医疗服务主要由医疗卫生机构为公民提供预防、保健、治疗、护理、康复、安宁疗护等全方位全周期的医疗卫生服务，主要由基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构等组成，并按照部门、市、区、街道（乡镇）、村等5个层级梯度配置，其中，基层医疗卫生机构主要包括社区卫生服务中心（乡镇卫生院）、社区卫生服务站、村卫生室、医务室、门诊部、诊所等，医院主要包括公立医院（政府或其他企事业单位办医院）、社会办医院（营利性和非营利性），专业公共卫生机构主要包括疾病预防控制机构、卫生计生综合监督机构、结核病防治机构、妇幼保健计划生育服务机构、采供血机构、精神卫生院（所）、急救中心（站）等。

2.医疗机构行业范畴

医疗机构是城乡医疗卫生服务体系的重要组成，以区域内居民实际医疗服务需求为依据，提供安全、有效的基本医疗服务。医疗机构设置应符合《医疗机构设置规划》《医疗机构基本标准》，其中，《医疗机构设置规划》旨在促进医疗卫生资源优化，根据医疗服务需求、医疗服务能力等主要指标进行宏观调控，涉及的医疗机构范畴主要为医院（公立医院、社会办医院）和基层医疗卫生机构；《医疗机构基本标准》规定了医疗机构执业必须达到的最低标准，是卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的依据，涉及的医疗机构范畴主要为医院（含专科医院）、妇幼保健院、乡（镇）街道卫生院、门诊部、诊所、村卫生室（所）、专科疾病防治院（所、站）、急救中心（站）、临床检验中心和护理院（站）等十部分。

依据医疗机构的行业准入和退出的管理机制、《医疗机构管理条例》及其实施细则，医疗机构指经登记取得《医疗机构执业许可证》，从事疾病诊断、治疗活动的机构，主要包括：综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院、专科医院、康复医院；妇幼保健院；中心卫生院、乡(镇)卫生院、街道卫生院；疗养院；综合门诊部、专科门诊部、中医门诊部、中西医结合门诊部、民族医门诊部；诊所、中医诊所、民族医诊所、卫生所、医务室、卫生保健所、卫生站；村卫生室(所)；急救中心、急救站；临床检验中心；专科疾病防治院、专科疾病防治所、专科疾病防治站；护理院、护理站；其他诊疗机构。

3.行业适用分析

在行业管理规定的医疗机构范畴基础上，本标准结合《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其行业分类注释、《建设项目环境影响评价管理分类名录》（2021年版）中“108项”的项目类别，明确了医疗机构适用范围：综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院（包括口腔医院、眼科医院、耳鼻喉科医院、肿瘤医院、心血管病医院、胸科医院、血液病医院、妇产（科）医院、儿科医院、精神病医院、骨科医院、传染病医院、皮肤病医院、性病专科医院、结核病医院、麻风病医院、职业病医院、康复医院、外科整形医院、美容医院、运动康复医院和其他专科医院）、疗养院；社区卫生服务中心（站）、街道卫生院、乡镇卫生院、村卫生室、门诊部（所）；专科疾病防治院（所、站）（包括传染病防治、口腔防治所、精神病防治、皮肤病与性病防治、结核病防治、麻风病防治、职业病防治和其他专科疾病防治）、妇幼保健院（所、站）、急救中心（站）服务、采供血机构服务。（4）行业建设特点

根据《北京市公立医院建设工作指引（试行）的通知》要求，医疗机构承担了基本医疗服务和危急重症、疑难病症诊疗、学科专业建设等医、教、研、防功能，主体规模包括业务用房、单列用房和配建设施三部分，覆盖了急诊、门诊、医技科室、住院、业务管理、院内生活、医学科研、教学任务和车库、人防等建设内容；根据《医疗机构基本标准》要求，医疗机构的基本组成主要包括住院病房、临床科室（含门诊、急诊等）、医技科室、房屋和基本设备等内容。

综上，为便于医疗机构行业建设内容的识别、分析，加强本标准对环境影响评价工作的规范指导，结合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》对工程组成的概况管理，将医疗机构的建设内容分为主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程等4部分，具体内容分类为：

主体工程：临床科室；医技科室；科研教学用房；住院病房；行政管理用房和院内生活区。

公用工程：给水；排水；供热；制冷；供电；通风；供气等。

辅助工程：危险化学品库；洗衣房；中药煎药室；食堂；地下停车场、柴油发电机；消防水池等。

环保工程：废气、废水、噪声和固体废物等防治措施

3.2.2 北京市行业发展状况

（1）行业发展概况

改革开放以来，北京市大力发展医药卫生事业，逐渐完善了城乡三级医疗预防保健网，城乡居民健康水平不断提高。特别是2008年北京奥运会之后，卫生与健康服务保障体系日趋完善。根据北京市卫生健康委信息中心统计数据，2010年至2020年十年间，我市医疗总数增长了1838个。截至2020年末，全市医疗机构数（含驻京部队医院和武警医院）达11211个，其中医院733家（含119家三级医疗机构、184家二级医疗机构以及630家一级医疗机构），基层医疗卫生机构10183个。随着经济社会持续发展和人民生活水平不断提高，健康北京理念逐渐深入人心，对健康北京的建设提出了更高的要求。医疗保障体系的建设还需要不断完善，其中医疗机构的建设发展仍存在很大空间。

3.2.3 行业政策与规划分析

（1）产业政策

公众医疗需求的增长超过了医疗资源的增速，医疗机构处于较高负荷的运转中。自2000 以来，政策利好频出，国家连续出台了一系列政策，一方面鼓励和引导民营资本进入医疗服务市场，另一方面在于国家建立覆盖全体国民的基本医疗保险制度，提高支付能力。国家出台的一系列政策文件如下：

《国务院关于印发医药卫生体制改革近期实施方案（2009-2011年）》（国发〔2009〕12号）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》（国办发〔2010〕58号）《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（2013 年11 月）《卫生事业发展“十三五”规划纲要》（2016 年12月）等。

《关于加快发展社会办医的若干意见》（2014 年1 月），要求优先支持社会资本举办非营利性医疗机构，加快形成以非营利性医疗机构为主体，营利性医疗机构为补充的社会办医体系。目前，建银医疗基金等资本已经开始进入医疗市场，可以预见未来越来越多的民营医院将如雨后春笋一般出现在大街小巷。

（2）相关规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

第四十四章“全面推进健康中国建设”要求“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。”具体内容包括：

第一节“建强大公共卫生体系”，要求“建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系。”

第二节“深化医药卫生体制改革”，要求“坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给”

《国家环境保护“十三五”规划》

规划中第四篇“规划任务”，第一节“全面推进各类环保标准制定”第2条“污染物排放标准”第3点“固体废物污染控制标准”，要求“ 修订医疗废物、含多氯联苯废物的处理处置污染控制标准，针对环境风险控制重点环节，完善污染控制要求。”第5条“环境管理规范类标准”要求“加强危险废物重点行业管理，修订危险废物鉴别标准，制定焚烧飞灰、制药菌渣、废催化剂、化工残渣、医疗废物等典型危险废物综合利用及处置技术规范。”

《“十三五”卫生与健康规划》

纲要中第二章“指导思想、基本原则和主要目标”中提出“十三五”发展目标：到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均预期寿命在2015年基础上提高1岁。其中还进一步就“健康服务体系持续完善”做出细化目标，要求“医疗卫生服务能力大幅提升，更好满足人民群众基本医疗卫生服务需求和多样化、多层次健康需求。”

《北京城市总体规划(2016年—2035年)》

2017年，《北京城市总体规划（2016年—2035年）》获得国务院批复，其中第三章“科学配置资源要素，实现城市可持续发展”，第二节“坚持生活空间宜居适度，提高民生保障和服务水平”，第46条“构建覆盖城乡、优质均衡的公共服务体系”，第2项“构建覆盖城乡、服务均等的健康服务体系”中规定“加强优质医疗卫生资源在薄弱地区和重点领域的配置，做到各区都有三级甲等医院。全面深化公立医院改革，建立分级诊疗制度，推进现代医院管理制度建设，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度。把以治病为中心转变为以人民健康为中心，健全全民医保体系，实现全人群、全方位、全生命周期的健康管理。到2020年千人医疗卫生机构床位数由现状5.14张提高到6.1张，到2035年提高到7张左右。”

《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

第二章“完善医疗卫生健康服务体系”第三节“优化医疗资源配置”，要求“构促进优质医疗资源均衡布局。推进全市各级各类医疗资源区域统筹，推进积水潭医院、安贞医院、口腔医院等一批优质医院新院区建成投用。持续引导优质医疗资源向城市西部和西南部地区布局，实现每区都有三级医院。加大儿童、妇产、精神、传染等专科医院建设和布局优化，实现每区都有标准化妇幼保健院。深化区域医疗中心区办市管，进一步盘活资源，提升区域医疗水平。”“推动医疗资源向基层倾斜。加强社区卫生服务机构建设，重心下移、资源下沉，实现全市乡镇街道社区卫生服务中心动态全覆盖。”

《北京市“十三五”时期卫生计生事业发展规划》

规划第三章“全面把握卫生计生发展改革主要任务”第一节“完善卫生服务体系建设”第一条“构建完整有序的诊疗体系”要求，“以医联体建设为抓手，通过纵向和横向整合资源，完善分级诊疗服务体系。一是逐步降低大医院普通门诊比例，根据各区居民分布和医疗机构布局，拓宽区域医联体覆盖面，医联体数量发展到50个以上。”“加大公共财政卫生投入向基层倾斜力度，结合人口分布变化，调整配置社区卫生服务站、村卫生室等基层医疗卫生服务机构，基层诊疗人次占全市总诊疗人次比例不低于65%。”

3.3医疗机构行业主要环境问题

根据医疗机构行业建设特点，主要建设内容产生的环境影响主要为运营期的废水、废气、噪声和医疗废物等。

3.3.1 废气

医疗机构产生的废气主要包括医技科室和科研教学用房的实验、检验废气，中药煎药室废气、锅炉烟气、食堂油烟废气、机动车尾气、备用发电机房废气和污水处理设施废气等。

3.3.2 废水

（1）废水来源

医疗机构产生的废水主要包括临床科室、医技科室、科研教学用房和住院病房的特殊医疗污水和医疗污水，行政管理用房和院内生活区的生活污水，以及洗衣房的医疗污水、食堂的含油废水等。

（2）污水特点

医疗污水的产生量大, 水质成分复杂。医疗机构的排水量与医疗机构的规模、性质、医院设施情况、住院和门诊人数以及地域气象条件、所处地区的生活习惯和管理制度有关, 约为同等规模居民区污水产生量的8~10倍; 污水水质成分复杂, 包括带有病菌的污水、放射性废水、含重金属化合物的废液、使用大量有机溶剂( 如消毒剂、氰化物、杀虫剂) 及其它药物产生的废液等。

医疗污水的排放呈现水质、水量的不均衡性。在全年中夏季排水量最大, 冬季排水量较小, 在一天内通常在上午7~ 9 时（全院排水）及下午18~20 时（病房排水）出现排水高峰。

医疗污水中除含有悬浮固体、BOD、COD和石油类等物质外，口腔科、影像科、检验科等产生的污水还含有重金属、消毒剂、有机溶剂等，感染性疾病部门还产生含有传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害。

相关调查显示，医院实验室及检验过程中会产生标准液、实验后残液、废弃试剂、液体样品及洗涤水等，这些污水中含有大量重金属离子、有机物、氰化物及各种残液等，具有较强毒性。如果实验室直接将其排放，废液中含有的大量酸碱性物质会使水体pH值出现变化，不但会抑制生物生长，甚至还会威胁到水体健康，对自然生态环境起到破坏作用；废液中含有的有机物也会迅速进入到水体之中，使水体富营养化，促使水中微生物、藻类及其他浮游生物生长繁殖速度加快，导致水质恶化，破坏水体的生态系统；废液中含有的重金属残液进入水体后，不但会对人体生命活动带来有毒危害，还会通过生物富集作用危害人体健康。

3.3.3 噪声

医疗机构噪声主要来源为空压机、冷冻机、泵房、停车场等，措施采取不当，布局不合理将会对人们工作和休息产生一定的影响。

3.3.4 医疗废物

1.医疗废物分类

医疗废物是指医疗机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，具体包括感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物，被列入《国家危险废物名录》危险废物中的首位。

（1）感染性废物是指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。感染性医疗废物常见组分或者废物名称分为5类，第一类被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料;一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械;废弃的被服;其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。第二类医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。第三类病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。第四类各种废弃的医学标本。第五类废弃的血液、血清。第六类使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。

（2）病理性废物是诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；医学实验动物的组织、尸体；病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

（3）损伤性废物是能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器、医用针头、缝合针。各类医用锐器，包括解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等，还有载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

（4）药物性废物是指过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等；废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。废弃的疫苗、血液制品等。

（5）化学性废物是指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。医学影像室、实验室废弃的化学试剂；废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂；废弃的汞血压计、汞温度计等。

医疗废物具有空间污染，急性传染和潜伏性污染等特征。废弃的医用器械有可能损害或割伤人体，而携带病源微生物的医疗废物可以引发传播感染性疾病.对于人们的健康的危害是不容忽视的.

2。医疗废物特点及危害性

（1）危害人体健康安全

由于医疗废物中含有许多致病性的微生物，同时又往往是蚊，蝇，蟑螂，老鼠的滋生地，这些致病菌可以通过在垃圾中生活的生物转移给人类，危害人体健康安全。废弃的医用器械有可能损害或割伤人体，而携带病源微生物的医疗废物可以引发传播感染性疾病，对于人们的健康的危害是不容忽视的。同时由于医疗废物中含有许多致病性的微生物，而且医疗废物中还可能会存在化学污染物和放射性等有害物质，具有极大的危害性。

（2）环境污染

与生活垃圾不同，医疗废物含有大量的细菌、病毒及化学药剂，具有极强的传染性、生物毒性和腐蚀性，未经处理或处理不彻底的医疗垃圾任意堆放，极易造成对大气、地表水、地下水、土壤等的污染。废弃物露天堆放，能够产生大量的氨气，硫化物等有害气体的释放，会严重污染大气，而且其中废物所分解散发出来的多氯联苯和二恶英还是致癌物质。因为医疗废物存在病源体，重金属以及有机污染物经过雨水和生物水解进而产生的渗滤液作用，可对地表水和地下水带来严重的污染，废物渗滤液中的重金属物质在降雨的淋溶冲刷作用下渗进土壤，会导致土壤中的重金属累积和污染，对医疗废物如果处理不当的话还可对环境造成二次污染。由于医疗废物具有全空间污染，急性传染和潜伏性传染的危险特点，其中所含有的致病性病菌的危害性是普通生活废物的几十、几百甚至上千倍。如果不能及时正确的处理，将会造成医院感染和社会环境的公害污染源.更严重的就是会传播疾病，成为疾病流行的源头；医疗废物中带有不同程度的细菌，病毒和其他有害物质，而且废物中的有机物不只会滋生蚊蝇的四害造成传播病毒的介质，并且在变质腐化时分解出来的氨气和硫化氢等恶臭味的有害气体，生成多种有害物质，污染大气，危害人体健康。同时也是导致医院内交叉感染和污染环境的重要原因，由医疗废物带来的交叉感染占社会交叉感染的20%.

医疗废物中含有大量致病菌, 带有一定危险性, 既不能与一般生活垃圾混合, 也不能随意堆放。一般是在指定的地方进行焚烧处理，在委托有资质的单位协助处理时, 须由接收单位出具承诺函。对医疗固废在医院内收集、存储手段和方式以及防止二次污染的措施要做比较详细的叙述和评价。

医院的规模不同, 医疗垃圾的产生量也不同,而且各地的情况也不一样, 故在环评中要尽量多用本地的实例进行类比。

3.4 医疗机构污染防治

根据医疗机构污染排放特点，重点调查废水、固体废物等污染防治措施技术水平现状，结合《医院污水处理技术指南》《医院污水工程技术规范》《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》《医疗废物管理条路》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等文件解读，研究了医疗机构的主要措施。

3.4.1废气防治措施

（1）实验室废气

实验室所产生的废气主要是实验中化学试剂使用时产生的挥发性有机物如甲醛、丙酮等非甲烷总烃。长期吸入甲醛易致使胎儿畸形、致癌及影响人体神经中枢等。

实验室在使用挥发性化学试剂时，应在通风良好的地方进行操作，或通风柜内操作，使用无污染或低污染的替代试剂，减少挥发性化学试剂的使用；也可使用活性炭等末端治理措施，所有可能产生气溶胶的操作，均应在生物安全柜内进行。

（2）其他废气

包括锅炉房废气、厨房油烟、地下车库尾气、污水处理站恶臭、煎药废气等。通常情况下，防治措施包括对锅炉设置有低氮燃烧装置，对地下车库应加强排风，对油烟采用油烟净化器等，以确保各类废气达标排放。

3.4.2废水防治措施

医疗机构污水处理措施要覆盖污水产生、处理和排放的全过程，根据内部各功能区严格控制医疗污水和生活污水的收集方式，特别是涉及传染性疾病的诊疗内容，应加强污水风险控制意识，确保污水处理工艺、运营管理和突发应急事件处置的综合能力。

（1）整体要求

根据《医院污水处理工程技术规范》《医院污水处理技术指南》《医疗机构水污染物排放标准》等要求，目前医院污水处理工艺有：加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。根据医院的性质，规模和处理出水的排放去向，选择不同的处理工艺：直接排入地表水体或通过城市管网进入地表水体，需采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺，排入城市管网并进入城市污水处理厂的，需采用一级处理+消毒工艺或一级强化处理+消毒工艺，传染病和结核病专科医疗机构，需采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺。; 对排放标准要求较高的地区, 为防止水体富营养化, 要进行除磷脱氮的三级处理。

（2）预处理要求

医疗污水中通常含有致病菌等特殊的污染物，在集中处理前要通过专门的管道进行医疗污水集中收集，过程采取封闭模式，并经过医院内部的严格的杀菌消毒等处理后与其他废物进行分类并排入医疗污水处理系统。对于口腔科、洗相室、实验室、检验科、病理科及传染性疾病科、病房等处产生的污水往往含有重金属或病原性微生物，环境风险较高，应针对含重金属废水、酸碱废水、洗相废水、含致病菌废水等特殊医疗污水应分类单独收集，采取有效的预处理措施，在满足预处理要求后再排入医院污水处理系统进行处理。

3.4.3固废防治措施

（1）医疗废物

医疗机构应负责做好医疗废物收集存储工作。按要求将医疗废物分类, 用塑料袋包装需确保不破不漏，用专用垃圾储存箱存放需加锁封存, 然后由医院进行集中处置工作, 或由专业医疗垃圾处理公司承担医疗废弃物运输和集中处置工作, 定时到医院开锁收取医疗垃圾, 按规定消毒、运输及处置。

（2）污泥

污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。常用的污泥无害化措施是将医院污泥浓缩脱水后, 加入石灰、漂白粉或其他消毒剂进行灭菌消毒, 也可采用高温堆肥等措施。污泥消毒的主要目的是杀灭致病菌，避免二次污染, 可以通过化学消毒方式采用石灰和漂白粉进行消毒。污泥脱水的目的是降低污泥含水率, 脱水过程中必须考虑密封和气体处理, 脱水后的污泥密闭封装, 集中处置。污泥清掏前应进行监测, 达到医疗机构污泥控制标准。

3.5 医疗机构行业的国、内外政策法规情况

3.5.1国外管理概况

1.发达国家医疗废水排放的处理要求

医院废水中含有多种病原体，属于高危险性污染排放，对环境会造成严重的污染，同时也可以直接危害人民身体健康。因此，对医院废水要严格处理监管，做到达标排放。

发达国家对医疗废水管理非常严格，有着一套完善的卫生安全管理体系。欧洲、北美、日本等国家在医院废水管理与处置方面均执行世界卫生组织要求，有些还严于该要求。发达国家在医院科室内，对可以接触到病菌、病毒以及有毒有害物质的废水、污物等发生源处，都进行了严格控制和分离。无论何种情况，都不容许医院废水和污物不经任何处理就随意排入下水道。

美国的清洁水法（Clean Water Act）建立了直接和间接废水排放的不同许可程序。其中“直接排放”是指直接排放到河流或其他接收体中的废水，受国家污染物排放消除系统（NPDES）计划的监管。“间接排放”是指送至下水道的废水，必须遵守当地下水道主管部门的规定。美国的大多数医疗废水都属于间接排放。环保署、各州和地方城市的预处理项目通过公布针对点源废水污染的法规和排放许可证来实施清洁水法。

欧洲和美洲等一些国家，在医疗废水排放标准中都做了有关生物学指标的规定。同时，多数发达国家的城市废水处理厂都设有污泥消化以及无害化处理设施，甚至是部分先进的焚烧装置。

2.世界卫生组织医疗废水排放的处理要求

世界卫生组织(WHO)关于医院废水排放导则中指出，医院废水在下游城市污水处理厂具备以下条件时，可以只经消毒后排入市政下水管道：

（1）下游有运行良好的城市废水厂，其二级生化处理系统可以有效地去除95%以上的致病微生物；

（2）城市废水处理厂的污泥经过有效的厌氧生物处理，处理后的污泥中的寄生虫卵少于1个/升；

（3）医院有严格的卫生安全管理体系，确保有害化学品、药剂、抗生素和放射性物质不被排入市政下水道；

（4）病人排泄物单独收集，并采用足量的消毒剂进行消毒后妥善处置。

如果不满足以上条件，则医院需要建立单独的废水处理设施进行处理。

WHO要求对医院废水产生、处理、排放的全过程进行监管。对医院的化学物品及病人排泄物进行分类收集和处理，是对化学品安全和生物安全两方面的要求。同时WHO对医院废水的监管范围扩大到了下游城市废水处理厂，要求废水处理达到95%以上对致病菌的去除，要求污泥首先要经过厌氧消化，同时污泥中寄生虫卵少于1个/升。

而对医院废水的单独处理，WHO也提出具体要求。处理流程包括：初级处理、二级生化处理、深度处理和消毒。医院废水处理过程中产生的污泥含有大量的致病菌和寄生虫卵，应进行厌氧消化，也可干燥后与医院的固体废物一起焚烧。

3.国外医疗废物管理现状概况

美国医疗废物主要由国家环境和卫生部门管理。1988年国会颁布了《医疗废物追踪法》（MWTA）。MWTA是一项为期两年的联邦计划，其中要求美国环保署（EPA）颁布有关医疗废物管理的法规。EPA于1989颁布了相关法规，该项法规于1991年失效。此后EPA一直没有针对医疗废物的特别管理权力，而由各州政府承担了管理医疗废物的职责。美国其他联邦机构也有关于医疗废物的法规，机构包括疾病控制中心（CDC），职业安全与健康管理局（OSHA），美国食品药品管理局（FDA）以及其他机构。州政府理事会制定了国家医疗废物管理示范指南（Model Guidelines for State Medical Waste Management），旨在作为医疗废物管理各个方面的现成参考工具。该指南将医疗废物分类，废物产生、运输、处理过程中涉及的废物管理计划、操作要求、监测及记录要求、以及处理技术等方面都做出了要求。EPA还制定了医院医疗传染性废物焚化炉（HMIWI）标准，对医疗废物焚烧炉制定了严格的排放规定。该标准对于HMIWI的排放限制、测试及检查方法、操作员培训及记录报告等内容上都进行了规定。

英国在对废弃物的管理方面也有自成一套的管理制度，其对废弃物管理的显著特点是一体化的“链式”管理体系。英国环保局早在 1988 年就颁布了《废物收集处置法案》，文中对医疗废物的范畴等进行了详细规定。英国对废物的管理也始终坚持以循环理念作为指导原则，从源头上严格把控废物的数量，力求实现对废物的资源化、无害化管理。

3.5.2我国国家层面现行法规情况梳理

环评文件编制导则方面，国家层面发布了《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）作为环评文件编制的规范和指导性文件，但其适用的行业范围较宽泛，并无针对性的提出适合北京医疗机构行业领域的技术要求。

关于医疗污水与医疗废物的处理，我国陆续发布了相关法规及标准，都将作为此次《指南》的依据。对于医疗污水，法律法规层面上，我国颁布的《中华人民共和国水污染防治法》中规定新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。技术标准层面上，我国1983年发布了《医院污水排放标准》(GBJ48－83)(试行)，1996年国家环保局和国家技术监督局发布《污水综合排放标准》(GB8978－1996)代替（GBJ48－83），2001年制订了《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2001)，规定了医院等医疗机构污水排放的污染限值，但具有一定的局限性；2004年我国环境保护部发布了《医院污水处理技术指南》，初步规定了医院污水处理应采用的技术及有关技术要求；2006年发布了《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005），明确指出医疗机构的特征污染物主要是生物性污染物、重金属、有机化学毒物和医用放射性同位素等，比如要求医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统；低放射性废水应经衰变池处理等。2013年发布了《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013），规范了医院污水处理工程的设计、建设和运行管理，规定了医院污水处理工程的总体要求、技术要求。

对于医疗废物，我国先后颁发了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物管理行政处罚办法》《医疗废物集中处置技术规范》《危险废物转移联单管理办法》《危险废物污染防治技术政策》等法律法规以及技术标准，提出医疗废物处置应遵循环境健康风险预防、安全无害、废物减量的原则。规定了医疗废物集中处置过程的贮存、运送、处置的技术要求，规定了相关人员的培训与安全防护要求、突发事故的预防和应急措施、重大疫情期间医疗废物管理的特殊要求。对医疗废物严格管理，实施申报登记制度、转移联单制度和许可证制度，解决因医疗废物管理处置不当造成的环境污染、疾病传播。技术标准方面，2002年发布《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），其中规定了对危险废物贮存的一般要求，对危险废物包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求，2003年发布《医疗废物分类目录》（卫医发〔2003〕287号）。2008年发布《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，规定了医疗废物专用包装袋、利器盒和周转箱（桶）的技术要求以及相应的试验方法和检验规则，并规定了医疗废物警示标志。2021年发布《国家危险废物名录》，其中针对医疗废物给出了对应类别。

# 四、技术指南制定的依据和原则及与现行法律、法规和标准的关系

4.1总体思路

《指南》整体结构和内容遵循国家建设项目环境影响评价技术导则体系规定，保证了《指南》与现行技术规范要求的一致性。按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016），同时考虑到行业的基本特点和标准的针对性，在具体条款设置上总体分为两类，一是普适性条款，主要包括评价工作等级、评价范围及环境保护目标、评价标准、现状调查与评价、预测与评价、经济损益分析、环境影响评价结论等内容，进行适度简化，执行相关技术导则或规范；二是针对性条款，主要包括可以体现行业特点的评价因子筛选、工程分析、环境保护措施及可行性论证、环境管理与监测计划等内容。现行技术导则或规范对这些内容要求不细致、不明确，《指南》着力针对行业制定细化的针对性技术要求，如依据《医疗机构基本标准》（试行）《综合医院建筑设计规范》《北京市公立医院建设工作指引》等以附表建设项目组成和内容等相关附表，指引环境影响评价文件中工程概况的工作。《指南》中7个附表，全流程工作指引，反映环境影响评价全部工作成果，具体细节内容以规范性附表给予约束，或以资料性附表给予指引，力求强化《指南》在医疗机构项目环境影响评价工作中的适用性和可操作性。

4.2基本原则和技术路线

4.2.1基本原则

（1）衔接性原则

《指南》制定过程充分考虑与现行导则的衔接性。环境影响评价涉及的评价工作等级、评价范围及环境保护目标、评价标准等工作原则、方法及一般程序等内容充分遵循现行环境影响评价导则规定，保障指南与环境保护的方针政策相一致。另外结合行业特点，衔接现行的《医疗机构水污染物排放标准》《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》《固定污染源监测点位设置技术规范》《排污单位自行监测技术指南》《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》《医院污水处理工程技术规范》等要求。

（2）适用性原则

《指南》从不同的服务对象需求出发，设置相关章节，明确技术要求，力求提高其适用性，更好地服务于技术单位、建设单位以及生态环境部门和技术评估机构，从而作为进一步强化北京医疗机构行业污染控制的技术依据。

（3）操作性原则

《指南》制定过程中充分调查研究了医疗机构行业各领域政策、管理规范、排放标准以及北京市医疗机构项目建设情况、污染排放情况和治理水平，在此基础上结合环境影响评价文件编制、技术评估和各级审批管理需求提出符合北京市医疗机构建设项目环境影响评价的技术要求，力求使指南做到科学合理、技术上可行、具有可操作性。

4.2.2技术路线

首先，资料调研相关法规、标准及行业要求，收集研究历年审批的各类医疗机构环境影响评价文件，找问题，提问题，解决问题，在此基础上现场调研典型医疗机构发展现状和产业政策，分析产污环节及污染物产生特点，梳理了行业污染防治措施。其次，基于全市已开展过环评审批的医疗机构项目，分别从项目环境影响评价、技术评估和审批管理三方面，分析环评重点、技术关键点和管理要求。最后，依据国家及北京市相关法规、政策和技术规范，从北京市实际情况出发，吸收借鉴了现有项目污染防治经验，明确评价技术要求。

4.3 与现行法律法规和标准的关系

《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》于2016年更新，相关的《环境影响评价技术导则 地下水环境》于2016年更新，《环境影响评价技术导则 大气环境》《环境影响评价技术导则 地表水环境》《建设项目环境风险评价技术导则》于2018年更新，相关文件《环境影响评价公众参与办法》于2018年更新。

《指南》作为上位标准的补充，重点明确了几方面的内容。

- 适用的行业范围

《指南》中衔接《医疗机构管理条例》（2016年修订）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794—2016）与《排污许可申请与核发技术规范》（HJ1105—2020）对于医疗机构的定义，对应国民经济分类名录（GBT4754-2017）中的“卫生”类别，针对《建设项目分类管理名录》（2021版）中需要开展环境影响评价的医疗机构建设项目，明确了北京地区适用的行业范围。规定适用范围为经登记取得《医疗机构执业许可证》的医院、基层医疗卫生服务及专业公共卫生服务行业中的专科疾病防治院（所、站）、妇幼保健院（所、站）、急救中心（站）、采供血机构等。而疾病控制中心、专业实验室（如 P3生物安全实验室、P4生物安全实验室、转基因实验室）、动物医院等均不属于《指南》适用的行业范畴。

- 技术要求

在技术要求方面，对于医疗机构的行业特点，《指南》重点对该行业提出技术和管理要求。

《指南》就医疗机构行业的环境影响评价提出针对性技术要求和管理要求，在环境影响评价因子的筛选上明确了除常规指标外的特征污染因子。在建设项目工程分析中给出了建设项目的基本功能和基本设备配置等建设项目组成、主要技术指标及建设项目主要内容，以保证相关内容全面、清晰。在工程污染源分析中对于各产污环节的污染物种类及污染因子都进行了较详细的规定，并根据重点产污环节做出了要求，使《指南》更具实用性和可操作性。在环境保护防治措施方面，根据行业特点，重点关注特殊医疗废水的来源、预处理等情况，以及危险废物贮存与转移处置、危险化学品的风险防控，使得关注点更切合实际情况。在环境管理与监测方面，《指南》充分衔接行业排污许可与项目竣工验收规范，加强了几项管理制度之间的连贯性。

- 编制要求

《指南》还给出了医疗机构建设项目环境影响评价文件编写要求，以及相关图表的格式要求，进一步规范报告文本。

五、主要技术内容及说明

《指南》共分六节，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、一般规定、技术要求、编制要求及附录。以下对文件中主要部分进行说明。

5.1 范围

《指南》规定了医疗机构建设项目环境影响评价工作的一般规定、技术要求和编制要求，适用于指导技术单位编制环境影响评价文件，同时也可作为生态环境部门审查和管理环境影响评价文件的参考依据。

《指南》对需要编制建设项目环境影响报告书、报告表项目的内容做出技术要求，与《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求不冲突。需编写《建设项目环境影响评价报告表》的医院、专科疾病防治院（所、站）、卫生急救（站）服务、采供血机构服务、基层医疗卫生服务等建设项目可以根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》格式和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，同时参照《指南》进行编写。

《指南》不适用于医疗机构的核与辐射、生物安全防护水平为三级或四级的生物安全实验室环境影响评价。根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》(HJ 10.1-2016)、建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版），医疗机构的核与辐射内容应单独编制环境影响评价文件。生物安全防护水平为三级、四级的生物安全实验室指《病原微生物实验室生物安全管理条例》所规定的国家根据实验室对病原微生物的生物安全防护水平，并依照实验室生物安全国家标准的规定，划定的三级、四级实验室。

5.2 规范性引用文件

《指南》中引用的标准类文件及编号均列入了该节中。根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中9.5.4.4.3被引用文件的限定条件的规定“起草文件时不应规范性引用法律、行政法规、规章和其他政策性文件，也不应普遍性要求符合法规或政策性文件的条款”，《指南》中未进行规范性引用法律、行政法规、规章和其他政策性文件。

5.3 术语和定义

《指南》中涉及的术语包括医疗机构、医疗污水、特殊医疗污水、污泥。

医疗机构，来源于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 794—2016），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）所规定的需要编制环境影响评价文件的建设项目，并对应国民经济分类名录中类别（841医院、842基层医疗卫生服务、843专业公共卫生服务中8432专科疾病防治院（所、站）、8433妇幼保健院（所、站）、8434急救中心（站）服务、8435采供血机构服务），进行定义阐述。即指经登记取得《医疗机构执业许可证》，从事疾病诊断、治疗活动的医院、基层医疗卫生服务及专业公共卫生服务行业中的专科疾病防治院（所、站）、妇幼保健院（所、站）、急救中心（站）、采供血机构等。对应GB/T 4754-2017中841、842，以及843中的8432、8433、8434和8435。

医疗污水，来源于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），考虑到《指南》适用范围不包括医疗机构的核与辐射，对原定义进行了修改，《指南》适用范围不包括医疗机构的核与辐射、定义中第一处修改取消了“放射科”，结合医疗机构工程特点，为更明确清晰，第二处修改在原定义“其他污水与诊疗、生活及粪便污水混合排出时一律视为医疗污水”前增加了“行政管理、院内生活”。本《指南》中医疗污水定义为：“指医疗机构门诊、病房、手术室、检验室、病理解剖室等从事诊疗活动的各科室，以及洗衣房、消毒供应中心、太平间、医疗废物贮存间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构行政管理、院内生活等其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗污水。”。

特殊医疗污水，依据于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），中定义做了适当修改。《指南》适用范围不包括医疗机构的核与辐射、定义中第一处修改取消了“放射科”。依据“卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知（卫医发〔2004〕292号）”中“将发热门诊、肠道门诊、呼吸道门诊和传染病科统一整合为感染性疾病科” ，在该定义中明确界定了感染性疾病科，第二处修改将“感染性疾病科”修改为“感染性疾病科（包括功能相对独立的发热门诊、肠道门诊、呼吸道门诊和传染病科等）”。本《指南》特殊医疗污水定义为“指医疗机构部分科室产生的需在科室排放前进行预处理的医疗污水，包括检验科、病理科等科室产生的含第一类污染物的污水，以及传染性专科医疗机构、非传染性医疗机构中感染性疾病科（包括功能相对独立的发热门诊、肠道门诊、呼吸道门诊和传染病科等）及病房产生的感染性污水。”。

污泥，来源于《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—2005），指医疗机构污水处理过程中产生的栅渣、沉淀污泥和化粪池污泥。

5.3 一般规定

医疗机构建设项目环境影响评价工作分类执行《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市有关细化规定的要求。截至《指南》编制时，北京市有关细化规定指《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（2019年本）》。

环境影响评价的工作任务、工作程序、评价标准、评价等级、评价范围、评价方法、环境保护目标等的确定应符合HJ 2.1、HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 2.4 、HJ 19、HJ 169、HJ 610等规定。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964）中关于适用范围与第4.2.2节的相关说明，即“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”其中医疗机构属于Ⅳ类建设项目，判定医疗机构可不开展土壤环境影响评价，故不作开展土壤环境影响评价的相关要求。

依据《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）、《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 130）相关规定，以及《北京市优化营商环境条例》关于在特定区域“政府及有关部门编制控制性详细规划应当同步开展环境、水、交通等区域评估”的要求，建设项目所在区域（或工业园区）如已开展规划环境影响评价或街区层面控制性详细规划环境影响评价工作，应说明其与规划环评及审查意见的相符性；依据HJ 130中11.2的规定，“当规划环评资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，规划所包含的建设项目环评文件中现状调查与评价等内容可适当简化。”

5.4技术要求

5.4.1 环境影响因素识别和评价因子筛选

应按照HJ2.1的规定从废水、废气、噪声、固体废物、生态影响、环境风险等方面识别环境影响因素。

除废水、废气污染物、固体废物等常规指标，还应根据医疗机构的临床科、医技和科研教学等设置情况筛选特征污染因子。根据《北京市卫生健康委员会关于印发北京市公立医院建设工作指引（试行）的通知》（京卫规划〔2020〕22），临床、医技、教学科研属于医院重要基本功能，其建设用房情况及主要功能决定了产生特征污染因子的产生。

为落实建设项目环境影响评价衔接排污许可管理与竣工环境保护验收管理的要求，《指南》结合《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105），给出废气、污水、固体废物等环境影响因素的主要特征污染因子，同时要求识别适用于医疗机构污染物排放的《水污染物综合排放标准》（DB 11/307）、《大气污染物综合排放标准》（DB 11/501）、《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 11/1488）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB 11/139）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》（GB 20891）等标准中限制排放的其他污染物。

5.4.2建设项目工程分析

1、建设项目概况

建设项目概况应按照HJ2.1的规定进行说明，具体包括建设项目内容，平面布置，主要原辅材料。

- 建设项目内容

《指南》附录A中的表A.1根据国民经济分类名录（GB/T 4754-2017）以及《医疗机构基本标准（试行）》（2017年版）、《北京市卫生健康委员会关于印发北京市公立医院建设工作指引（试行）的通知》（京卫规划〔2020〕22）给出了各类医疗机构的基本功能和基本设备的主要建设要求。环境影响评价文件中项目基本概况应参照此表说明医疗机构类别、主要建设组成（基本功能及基本设备）。医疗机构设备使用属于辅助医、学、研等活动，有别于生产型项目；附录A中列出了基本设备，属于资料性附录，可辅助参考；环评阶段属于整个项目建设的前端，调研阶段有医院提出各科室的主要设备信息很难在此阶段确定。所以对环境影响评价文件中建设项目的主要设备不做列出详细清单的要求，但应在环境影响文件中对营运过程中确定用到的大型、主要设备在附录A中体现，也可文字说明，不需单独列出附表。对于医疗机构建设项目使用的基本设备不做具体列出清单要求，但应说明主要的基本设备。

工程内容部分主要应参照附录A，依据所评价的医疗机构的类型、规模等“选择”式确定医疗机构基本组成，按照附录B的表B.1、B.2“带入”式给出建设项目的主要技术指标及主要建设内容，以保证相关内容全面、清晰。

衔接新发布的《建设项目环境影响评价报告表》（污染性），对于改建、扩建项目应说明与现有工程的依托关系，分析阐明现有工程环境保护措施及处理效果、污染物排放及达标情况、核算现有工程污染物实际排放总量。并且针对改、扩建项目还应给出现有工程履行环境影响评价、排污许可手续等情况、竣工环境保护验收，明确主要环境问题及整改措施。

其中，对于主体工程的确定有如下考虑，根据《北京市卫生健康委员会关于印发北京市公立医院建设工作指引（试行）的通知》（京卫规划〔2020〕22），各类医院基本功能业务用房包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理、院内生活的功能。同时结合走访医疗机构现场座谈及资料调研，医院业务科室一般可划分为两类：一类为临床科室，一类为医技科室。临床科室是指承担病人的系统诊断、治疗，负责收治病人住院的科室。医技科室是指运用专门的诊疗技术和设备，协同临床科室诊断和治疗疾病的医疗技术科室，是医院系统中的技术支持部分。大部分医院除收治病人外，还具有承担预防保健、医学科研和教学任务，在建设中也相应建设预防保健、科研和教学设施。并考虑工程与环境污染的相关性，将临床科室、医技科室、住院病房、行政管理，院内生活作为医疗机构建设项目的主体工程。

- 平面布置

医疗机构建成后，自身也是环境敏感保护目标，运营期间医疗废水和医疗废物等主要污染物均来自于医疗区，为避免院区内各类建筑物的交叉影响，方便环境管理与监测，保障医院内医疗区和生活区的环境，在医院平面布置方面，应根据医院内各类用地的使用功能适当集中布局，同时废水处理设施等污染治理设施应满足一定大气环境防护距离和卫生防护距离的要求。

故《指南》要求给出临床科室、医技科室、科研教学用房、住院病房、行政管理用房及院内生活等需要保护的功能区平面位置；废气、污水、噪声等污染源位置；以及污染处理设施位置、危险废物贮存场所位置、雨污水管线走向等。以便科学合理布局，避免自身建设中的污染源对住院病房，院内宿舍等敏感保护区的影响。

- 主要原辅材料

衔接《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105）要求给出废气、污水处理过程中添加的化学药剂等辅料信息，用于分析污染治理工艺流程运行状况及治理效率。同时临床、医技、科研教学过程中使用的原辅材料用于进行产排污分析与污染源源强核算，也应进行说明。

《指南》附录B中的表B.3要求给出了建设项目主要原辅材料使用情况的填写说明，应参照列表格式进行说明。

2、选址与布局合理性分析

（1）选址合理性分析

医疗机构建设项目建成后自身也成为环境敏感保护目标，除《指南》在“4一般规定”这部分要求满足相关规划和生态环境分区管控的要求外，选址需主要再考虑医疗机构周边噪声、振动等污染源，分析其对医疗机构环境影响的可接受性，同时，项目选址应关注原有用地情况，分析识别是否存在原有工业企业类项目遗留的土壤污染以及地块是否适宜医疗机构项目建设。

（2）布局合理性分析

布局合理性分析对应《指南》中5.2.2.2节内容，指的是医疗机构内部的布局合理性，应分析医疗机构内部产生污染的污染源对其住院病房、行政管理生活区等敏感建筑区的环境影响，分析内部布局是否合理。

“选址与布局合理性分析”的内容放在“建设项目工程分析”章节，主要是基本考虑这部分内容是与医疗机构自身工程建设内容相关，选址与布局合理性分析结果可用于优化建设项目相关工程布局。

3、产排污环节分析

（1）产排污环节分析

《指南》附录C中的表C.1按照建设内容组成给出了各个产污环节下主要的环境影响。附录D按要素分别给出了各产污环节下的主要污染因子。附录C结合工程内容给出污染源分析，与附录D为产污环节分析提供了层层递进的分析列表，使用人员可进行“带入式”编制，参考表C、表D说明项目产排污环节、产生的废水、废气、危险废物种类及主要污染因子。

此外《指南》结合医疗机构行业特点，将口腔科、实验室、检验科、病理科和感染性疾病科及病房产生的特殊医疗污水，实验室、检验科、病理科产生的挥发性有机物挥发性有机物、动物实验室、中药煎药室、污水处理设施等产生的废气，污水处理设施采用含氯消毒剂消毒工艺的总余氯作为重点分析内容。

表D.3主要危险废物类别中关于HW01药物性废物（841-005-01）与HW03废药物、药品（900-002-03）有如下说明。依据国家危险废物名录（2021 年版），HW01医疗废物中药物性废物（841-005-01）（过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品）和HW03（900-002-03）（销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药）具体指代的危险废物并不矛盾。首先衔接《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105），841-005-01、与900-002-03属于两类不同的危险废物，环境影响评价中均应进行评价。而在实际管理中841-005-01中化学性废物、药物性废物与900-002-03都依据《危险废物转移联单管理管理办法》进行管理，其余841-005-01中的废物执行《医疗废物集中处置技术规范》。

（2）水平衡分析

水平衡整体应分析新鲜水用水量、纯水、再生水用水量、纯水制备用水量及污水排放量，绘制水平衡图以辅助表述。

项目水平衡分析应重点分析三部分，一是来自临床、医技、科研教学等处特殊医疗污水，二是行政管理、院内生活等处医疗污水。三是冷却塔、锅炉房等公用工程的用、排水情况。

（3）污染源源强核算

应按照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884）《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029）的相关规定进行污染源源强核算，说明核算、依据和过程，其中HJ 2029给出了医院污水水质指标参考数据。应按照附录E进行源强核算。源强核算应结合各个产污环节分析情况，计算不同产污节点的污染物产污量，并与产污节点编号相对应。

5.4.3环境现状调查与评价

包括大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境等内容。环境质量现状调查上，各环境要素的调查原则、调查方法和内容按照HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 610、HJ 2.4 、HJ 19的规定执行，也可根据建设项目所在环境特征适当增减，重点调查大气环境、水环境和声环境质量现状。

5.4.4环境影响预测与评价

项目环境影响预测应按照HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 610、HJ 2.4、HJ 19的规定执行，重点预测运营期的环境影响，依据HJ 169评价有毒有害物质泄漏等可能发生的突发性事故环境污染风险。参考危险废物环境影响评价指南开展危险废物的环境影响预测评价。

5.4.5环境保护措施及可行性论证

医疗机构环境影响主要是废气、污水、危险废物、噪声等，具体可行技术及管理要求可判断排污单位是否具备符合规定的污染治理设施或污染物处理能力的参考。

（1）一般要求

环境保护措施包括项目拟采取的废气、废水、噪声和固体废物污染防治措施及环境风险防范措施，应分别说明工程措施和管理措施的具体内容。

在分析措施治理效果时，应优先参考医疗机构水污染物排放标准（GB 18466）中“处理工艺与消毒要求”、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105）附录 A、医院污水处理工程技术规范（HJ 2029）中“工艺设计”中所列污染防治可行技术开展对比分析工作，论证防治措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性。明确各项污染防治措施的具体内容和实施时段，估算环境保护投资。

（2）废气防治措施及可行性论证

废气治理措施应明确各类废气的主要收集方式、效率，处理工艺、处理能力、去除效率和运行管理要求。

重点分析论证实验室、病理科、检验室等处产生挥发性有机废气的防治措施，以及污水处理设施中药煎药室、动物实验室等处产生恶臭气体的防治措施。

标准编制的研究阶段走访调研传染性医院，座谈中了解感染性病房等处的废气防治措施不属于环保管理内容，传染性或感染性病房废气属于传染性或感染性病房的空调通风系统，传染性或感染性病房通风系统按照行业管理要求安装高效粒子过滤器，行业建筑对这部分内容有行业标准要求，同时也有管理监督管理规定，感染性病房等处的废气防治措施不属于环保管理内容，目前生态环境部门也没有针对病毒灭活后废气的验收标准，故《指南》中不对呼吸系统传染病房废气治理措施做出要求。

锅炉废气参照《排污许可证申领核发技术规范——锅炉》执行。污水处理站废气对采用二级或深度污水处理工艺的，应加罩或加盖，并进行除臭除味处理；或通过集中收集恶臭气体，除臭（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。传染病和结核病专科医疗机构排污单位应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。

（3）污水防治措施及可行性论证

应明确治理措施的废水收集方式、处理工艺、保障稳定运行的规模和运行管理方式，论证医疗废水的来源、排放规律、水量、水质等情况，实验室、检验科、病理科等废水的重点论证第一类污染物污水、感染性污水两类特殊医疗污水的预处理措施及医疗污水消毒预处理措施能否达到要求。

医疗污水排入地表水体要求二级处理/深度处理+消毒工艺；排入城镇污水处理厂要求一级处理/一级强化处理+消毒工艺；传染病、结核病专科医院的医疗污水要求二级处理/深度处理+消毒工艺；生活污水排入地表水体要求二级处理/深度处理+消毒工艺；特殊医疗污水，根据污染物的产生特征，进行相应的预处理后汇入医疗机构污水处理站，属于医疗污水。

（4）噪声防治措施

应说明噪声防治措施的降噪工艺和降噪效果，明确降噪设施的具体内容和实施位置。应分析项目厂界噪声达标的可行性。

（5）固体废物防治措施

应说明固体废物的性质、分类和产生量，给出收集、贮存、处置方案。按GB 18597规定，重点分析医疗废物和其他危险废物的分类收集包装、收运方案，明确贮存设施的规模、位置、管理要求；按DB 11/T 1368规定，明确实验室危险废物分类、投放、贮存方案，分析论证危险废物污染防治措施的可行性；以及污泥消毒措施是否可行。

医疗废物暂存间的建设与管理应符合GB18597 的要求，危险废物存放应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求，污泥清掏前需监测，达到GB18466 表4 要求，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》要求执行。

（5）地下水环境保护措施

地下水保护应重点采取分区防控，给出不同分区的防渗技术要求。危险废物贮存设施应按GB 18597的规定给出防渗措施及其渗透系数等关键参数；结合医疗机构特点，强调了危险化学品库、污水处理站、柴油发电机及储罐等区域的防渗技术要求应符合HJ 610的规定。

（6）环境风险防范措施

环境风险评价参照HJ 169有关要求开展工作。在开展医疗机构环境影响评价工作中，主要工作内容涉及风险调查与识别、风险管理与应急防范措施。

根据医疗机构特点及特征污染物，考虑危险化学品储存、使用等环节的环境风险防范措施，应考虑危险废物的流失、泄漏、扩散的防范措施。

5.4.6环境影响经济损益分析

按照《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）的关规定，从建设项目产生的正负两方面环境影响进行环境经济损益分析。

5.4.7环境管理与监测计划

应按照HJ 2.1的规定，说明环境管理和环境监测的要求，重点给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。应强化项目日常环境管理，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护保障计划，并按照HJ 944的建立环境管理台账记录。 环评阶段应按HJ 794的规定给出环境保护措施竣工验收重点内容，服务于项目事中事后监管。自行监测计划符合HJ 1105、HJ 819的规定，明确监测因子、监测频次。还应按HJ 1105的规定，明确主要排放口和一般排放口，排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和排放量、排放方式和去向等。

5.4.8环境影响评价结论

按照HJ 2.1的规定明确环境影响评价结论。对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容进行概括总结，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论。

应参照附录G 开展环境影响自查。附录G“环境影响评价自查表”主要包括工程情况、周边环境、主要影响要素的评价等级、主要污染物、处理措施、排放总量等内容。自查表充分考虑行业特点，其主要信息便于实现医疗机构项目环评与排污许可、环保验收等工作内容的衔接，适用于排污许可重点管理、排污许可简化管理的项目，从而实现数据的有效利用。

同时应梳理环评不予通过的几种情况，即存在重大环境制约因素、环境影响不可接受或环境风险不可控、环境保护措施经济技术不满足长期稳定达标及生态保护要求、区域环境问题突出且整治计划不落实或不能满足环境质量改善目标等情况，如符合上述一种或多种情况的应提出环境影响不可行的结论。

5.5编制要求

规定项目应结合《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）的规定进行编制，反映环境影响评价的全部工作成果，突出环境保护措施及其可行性论证等重点内容。

同时规定了必备图件，至少包括地理位置图、周边环境关系图、评价范围图、环境敏感目标分布图、平面布置图、水平衡图、监测点位图等。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

2020年4月、2021年1月和2021年3月，分别开展了3轮21人次专家咨询会，2021年2月开展了1次面向社会征求意见工作，环境影响评价文件编制单位12家、医疗机构12家和16个区生态环境主管部门。共收集意见及建议101条。主要涉及适用范围的明确、规范性文件的内容引用，术语和定义的准确解释，建设项目内容的要求以及环境保护措施的具体要求以及格式规范等几个主要方面，经逐条分析研究，采纳了部分意见，对《指南》进行了采纳与修改完善。主要意见及处理情况见表1～4。

表1    2020年4月第一轮专家咨询意见处理依据表

| 序号 | 章节 | 意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面、前言及整体 | 建议标准文本格式按GB/T 1.1-2009要求调整，标准文本的字体字号等都需要按GB/T 1.1-2009要求调整，比如“章、条的编号和标题”应为“五号黑体”，“标准条文、列项及其编号”应为“五号宋体”，“表中的数字和文字”应为“小五号宋体”，具体可用TCS（安装程序及使用说明见邮件附件）套一下格式。 | 采纳。已按照制定要求统一。 |
| 2 |  | 标准的前言按照GB/T 1.1-2009要求有固定的内容，包括“标准编制所依据的起草规则、标准的提出信息或归口信息、标准的起草单位和主要起草人”等内容，详见GB/T 1.1-2009。 建议改为：“本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由北京市生态环境保护局提出并归口。 本标准由北京市生态环境保护局组织实施。 本标准主要起草单位： 本标准主要起草人：” | 采纳。已按照制定要求统一。 |
| 3 | 适用范围 | 请考虑本标准与疾病防控有关法律法规的边界及衔接关系，进一步明确标准的适用范围。 | 采纳。本标准适用范围依据现行《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《国民经济行业分类》等要求，已经明确了具体适用内容。 |
| 4 |  | 由于疾病预防控制中心、动物医院的性质及适用的污染物排放标准与医疗机构不同，因此，本标准提出“疾病预防控制中心、动物医院等建设项环境影响评价可参照执行”需考虑可操作性问题。 | 采纳。 |
| 5 | 规范性引用文件 | “2规范性引用文件”的引导语应为“下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。” 规范性引用文件所列文件清单中，引用文件的排列顺序为：国家标准、行业标准、地方标准、国际标准。国家标准、国际标准按标准顺序号排列；行业标准、地方标准、其他国际标准先按标准代号的拉丁字母和(或)阿拉伯数字的顺序排列，再按标准顺序号排列。” | 采纳。 |
| 6 |  | 应按国标、行标、地标的顺序，按标准号从小到大列出。这里列出的一定是在标准文本中被引用的，未被引用的不可列入；标准文本引用时只写标准编号即可，不必写标准名称。 | 采纳。 |
| 7 | 术语和定义 | 建议核实修订医疗机构等术语和定义。 | 部分采纳。本标准已依据现行《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《国民经济行业分类》，细化了具体内容。 |
| 8 |  | 可增加：建设项目、施工期、运营期的定义。 | 不采纳。理由：《环境影响评价技术导则 总纲》有相关说明。 |
| 9 |  | 建议删除3.2医院性质分类，理由：“医院性质分类”本身就不是术语；另外，“医院性质分类”在标准文本中并没有出现。如果觉得有必要，可以对“传染病医院”和“综合医院”分别进行定义。但是，标准文本中只出现了“综合医院”，没有出现“传染病医院”。 | 采纳。 |
| 10 |  | 3.3医疗机构污水，标准文本中并没有出现，只有“医疗污水”，二者含义是不同的，看是否有必要进行定义。如果觉得有必要，建议3.3医疗机构污水采用GB18466的定义，因为加入了“含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以等的”限定语后，内涵反而不清晰了。 | 采纳。 |
| 11 |  | “3 术语和定义”的引导语应为“下列术语和定义适用于本文件。”术语的条目编号应顶格单占一行； 建议去掉每条术语定义中的“指”。 | 采纳。 |
| 12 | 一般规定 | 建议明确评价内容是否包含噪声评价。 | 不采纳。理由：本标准中已经有相关要求。 |
| 13 |  | 4.3.1，是指建设项目期间的环境影响评价？还是医疗机构运行期间也要评价？建议就施工期和运行期，特别是运行期要给予一个时间期限的限定。 | 不采纳。理由：本标准中已明确具体预测评价要求，相应时间段《环境影响评价技术导则 总纲》中有相关说明。 |
| 14 |  | 充实环境影响因素及评价因子的筛选环节内容，明确医疗行业所带来的主要环境影响及关注重点。 | 采纳。 |
| 15 | 建设项目工程分析 | 建议核实一下医院规模划分床位数与医院等级是否对应。 | 采纳。已调整说明。 |
| 16 |  | 5.1.2工程建设内容及规模中分“综合医院”与“其他医院”两类进行了规定，传染病医院是医疗机构防控的重点，其中并未明确传染病医院属于哪类？并且这样分类与“术语与定义”中医院性质分类也不一致，是如何考虑的？ | 采纳。 |
| 17 |  | 建议外环境影响制约因素中增加轨道交通等振动源影响。 | 采纳。 |
| 18 |  | “5.1.2”、“8.2.1”、“ 8.2.2 ”中的列项中的列项如果需要识别，应使用字母编号在各项之前进行标示。 “5.2.1”、“5.2.2”、“8.2.1”中的列项应由引导语引出。 | 采纳。 |
| 19 | 环境影响分析与评价 | 7.3.1，“…三级医院/建设地点…”，该规定只限于三甲医院抑或其他文件中有相关明确医院级别规定？目前看有的区级医院是三级未定等甚至是二甲，但规模不小于三甲。也请一并考量。 | 不采纳。依据《环境影响评价技术导则 地下水》有关内容提出的要求。 |
| 20 |  | 环境影响分析与评价中预测评价因子，医疗机构总排水重点关注的指标建议增加粪大肠菌群数，因为使用非含氯消毒剂进行消毒时，不要求监测余氯的。 | 采纳。 |
| 21 |  | “7.2.2.3”中的“评价是否符合《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中相关限值要求。”改为“评价是否符合DB11/501-2017中相关限值要求。” | 采纳。 |
| 22 |  | “7.4”与“7.4.1”之间、“10”与“10.1”之间的内容为悬置段，标准中不应出现悬置段。 | 采纳。 |
| 23 | 环境保护管理与监测计划 | 细化环境保护管理与监测章节的编制依据，使其更加具有可操作性。 | 采纳。 |
| 24 | 附录 | 对于附录A、B,总纲中实际上对这部分内容进行了规定，进一步分析附录所列内容的必要性。 | 采纳。已删除 |

表2    2021年1月第二轮专家咨询意见处理依据表

| 序号 | 章节 | 意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 建议封面标准编号DBXX/XXXX--XXXX修改为DB11/XX/XXXX—XXXX；英文标题建议参照国家环评导则，改为：Technical Guideline for Environmental Impact Assessment - Medical Organization | 不采纳。依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制。英文单词不全进行首字母大写。 |
| 2 | 引言 | 建议将“制定本文件”，改为“制定本标准”；同时建议将文本中的“本文件”，改为“本标准”。 | 不采纳。依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制。应使用“本文件” |
| 3 | 1范围 | “编制要求”与“环境影响评价”不对应，改为“报告书编制要求”。 | 不采纳。《指南》编制要求既适用于环境影响报告书也适用于环境影响报告表。 |
| 4 | 2规范性引文 | 建议补充《医疗废物管理条例》；《医疗废物分类目录》；《危险废物分类目录》（2021年版）；《工业企业厂家噪声排放标准》；北京市地标DB11/T1368实验室危险废物污染防治技术规范。 | 部分采纳。增加实验室危险废物污染防治技术规范（DB11/T1368）。其余标准未在《指南》中进行引用。同时依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》相关要求，《指南》中不进行规范性引用法律、行政法规、规章和其他政策性文件。 |
| 5 | 3.术语和定义 | 医疗机构的定义应与《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》和《医疗机构污水排放标准》中的定义有差别，应协调衔接，如本标准是否包括“疗养院”在内需要明确。 | 部分采纳。定义来源于《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794—2016），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）所规定的需要编制环境影响评价文件的建设项目，并对应国民经济分类名录中类别（841医院、842基层医疗卫生服务、843专业公共卫生服务中8432专科疾病防治院（所、站）、8433妇幼保健院（所、站）、8434急救中心（站）服务、8435采供血机构服务），进行定义阐述。 国民经济分类名录中不需开展建设项目环境影响评价的医疗机构不在《指南》中进行定义。《指南》进一步修改明确了医疗机构在国民经济分类名录中的代码，“疗养院”属于841“医院”中8416小类。应开展环境影响评价。 |
| 6 | 4 一般规定 | 建议修改为：环境影响评价工作分类应依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市相关细化规定执行。删去“北京市相关细化规定”中的“细化”二字，太口语化。 | 不采纳。“《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市相关细化规定”是北京市生态环境局印发的规范性文件。 |
| 7 |  | 建议4.2中增加HJ 964 环境影响评价技术导则 土壤环境。 | 不采纳。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964）中关于适用范围与第4.2.2节的相关说明，即“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”其中医疗机构属于Ⅳ类建设项目，判定医疗机构可不开展土壤环境影响评价，故不作开展土壤环境影响评价的相关要求。 |
| 8 | 5 技术要求 | 实验室废气可能会用到物料衡算法，建议在核算方法中增加物料衡算法。 | 采纳。 |
| 9 |  | 是否考虑呼吸系统传染病房废气治理措施的要求。 | 不采纳。前期工作开展了传染性、感染性病房的相关研究，实地调研工作中带着问题与传染性医院的相关人员探讨，传染性或感染性病房废气属于传染性或感染性病房的空调通风系统，传染性或感染性病房通风系统按照行业管理要求安装高效粒子过滤器，行业建筑对这部分内容有行业标准要求，同时也有管理监督管理规定，感染性病房等处的废气防治措施不属于环保管理内容，目前生态环境部门也没有针对病毒灭活后废气的验收标准；专家咨询会邀请了医疗机构相关专家，专家对于传染性病房废气，及发热门诊，肠道感染等行业要求做了介绍，说明医疗机构行业有技术要求和管理要求，《指南》中不对呼吸系统传染病房废气治理措施做出要求。 |
| 10 | 附录A | 1.1中，医院 “基本设备”中，建议删除“蒸馏器、敷料柜”，理由：基本设备要求可能是上世纪70、80年代的医院设置要求。现在医疗机构无需自制蒸馏水，如果提及可增加“水处理设备”；敷料柜与环境评价影响关系不大，可不加。 | 采纳。 |
| 11 | 附录B | 建议增加附录B.4主要设备清单，包括设备名称、型号、台数、所在科室等信息。参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中的一些新增设备。 | 不采纳。医疗机构设备使用属于辅助医、学、研等活动，有别于生产型项目；附录A中列出了基本设备，属于资料性附录，可辅助参考；环评阶段属于整个项目建设的前端，调研阶段有医院提出各科室的主要设备信息很难在此阶段确定。所以对环评文件中建设项目的主要设备不做列出详细清单的要求，但应在环评文件中对营运过程中确定用到的大型、主要设备在附录A中体现，也可文字说明，不需单独列出附表。 |
| 12 | 附录E | 考虑废气排放的特点，建议以“小时”作为计量基准。污水是否存在“收集效率”问题。 | 采纳。废气排放时间计量基准修改为h/a;删除废水中“收集效率”的参数呀求。 |
| 13 | 附录E | 表E.1和E.2中污染物核算方法删掉，产生量与排放量核算方法不应同时出现。 | 不采纳。表E.1和E.2中的表头内容设置衔接污染源强核算技术指南 准则（HJ 884）中附录A。实际核算中将废气与废水的产生量与处理效率的乘积作为其相应的排放量。 |
| 14 | 附录F | 表F.1 主要环境监测因子中，无组织监测给出了厂界和污水站周边要求，是否需要同时监测，还是根据污水站位置选择适用的控制标准，如果污水站位于医院边界处，执行大气综合标准，如果位于不靠近边界的位置，按污水站周边进行控制？ | 采纳。厂界和污水站周边要求均要求对无组织排放进行监测。执行时取DB11/501,GB 14554、GB18466中针对不同监测项目执行最严格的标准。 |
| 15 | 附录F | 除“敏感目标噪声”外，其他均为污染源监测，环境质量监测是否列入？若列入，需要单独明确，并不是必须的。 | 采纳。修改后只体现污染源监测项目。删除“敏感噪声目标”的监测项目。保留“厂界噪声的连续等效A声级”作为污染源监测项目。 |

表3   2021年1月第二轮专家咨询意见处理依据表

| 序号 | 章节 | 意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1适用范围 | 建议修改为“本文件适用于医疗机构建设项目环境影响评价报告书，可指导环境影响技术评估和环境影响评价管理工作。” | 不采纳。本《指南》对医疗机构类建设项目环境影响评价文件（包括环境影响报告书、报告表项目）的内容做出技术要求，未对具体编制格式提出要求，与《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求不冲突。需编写《建设项目环境影响评价报告表》的医院、专科疾病防治院（所、站）、卫生急救（站）服务、采供血机构服务、基层医疗卫生服务等建设项目可以根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》格式和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，同时参照《指南》进行编写。 |
| 2 | 2 规范性引文 | 建议增加《医疗废物管理条例》（国务院令 第380号）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》。 | 不采纳。《指南》中引用的标准类文件及编号均列入了该节中。根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中9.5.4.4.3被引用文件的限定条件的规定“起草文件时不应规范性引用法律、行政法规、规章和其他政策性文件，也不应普遍性要求符合法规或政策性文件的条款”，《指南》中未进行规范性引用法律、行政法规、规章和其他政策性文件。 |
| 3 | 5 技术要求 | 5.1.2环境影响评价因子的筛选固体废物中包括医疗废物，废药物、药品，污泥等危险废物。其中处理医疗污水产生的污泥为危险废物，若仅是对非病区生活污水及其他废水处理过程中产生的污泥，可不作为危废。 | 不采纳。调研了解到北京市医疗机构污泥均能满足消毒要求，实际污水处理设施运行过程中因为没有针对污泥感染性的衡量标准也无法判断污泥是否属于危险废物。同时《国家危险废物名录（2021年版）》中并未明确医疗机构的污泥属于危险废物，在实际管理过程中也无法满足将污泥作为危险废物的处置要求。故《指南》中不将污泥归类为危险废物，但编制文件应明确提出对污泥进行监测和消毒的要求。 |
| 4 |  | 5.3.1建议删除“以及评价范围内环境敏感目标与感染性疾病科及病房、危险废物贮存场所等功能区的位置关系及距离”，这部分内容与“5.2.2 选址与布局合理性分析”重复。 | 采纳。 |
| 5 |  | 5.4.1环境影响预测与评价缺少固体废物预测与评价的要求。 | 采纳。已在5.4.1中增加相关内容 |
| 6 |  | 5.5.6. 地下水环境保护措施。建议考虑增加危险化学品库的防渗措施描述，危险化学品库贮存的危险化学品若发生打翻、泄露等事件，如果无有效防渗措施可能会污染土壤等环境。 | 采纳。增加对于危险化学品库、柴油储罐的防渗措施要求 |
| 7 | 附录B | 表B.2主要设备在环评开展时无法确定，建议不做要求。环评在一般在立项可研阶段开展，该阶段无法确定主要设备、科室位置及规模等确切信息，建议对主要设备不做要求。 | 部分采纳。医疗机构设备使用属于辅助医、学、研等活动，有别于生产型项目；附录A中列出了基本设备，属于资料性附录，可辅助参考；环评阶段属于整个项目建设的前端，调研阶段有医院提出各科室的主要设备信息很难在此阶段确定。所以对环评文件中建设项目的主要内容不做列出详细清单的要求，但应在环评文件中对营运过程中确定用到的大型、主要设备在附录A中体现，也可文字说明，不需单独列出附表。 |
| 8 | 附录D | 表D.1。若配套建设地下停车场，建议辅助工程废气种类增加停车场汽车尾气，主要污染物包括一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃。 | 采纳。 |
| 9 | 附录D | 表D.2.由于附录C中表C.1主要产污环节给出了锅炉和纯水制备设备产生的废水类别，建议附录D的表D.2废水主要污染物表中增加锅炉和纯水制备设备的水污染物。 | 采纳。 |

表4   2021年3月23日第三轮专家咨询会意见及处理依据表

| 序号 | 章节 | 意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1适用范围 | 建议增加“不适用于疾病预防与控制中心“项目环境影响评价。 | 不采纳。建设项目环境影响评价分类管理名录中有173类项目类别，本《指南》是适用于类别第108，疾病预防控制中心是类别109，凡不是第108类别的项目都不适用，不需单说109。 |
| 2 | 2.规范性引文 | 规范性引文中增加《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》。 | 不采纳。根据GB-T 1.1-2020，起草文件时不应规范引用法律、行政法规，不管是否声明符合标准，文件使用者均需要遵守法律法规；放到参考文献。 |
| 3 |  | 规范性引文中增加GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）。 | 采纳。 |
| 4 |  | 规范性引文中删除DB 11/185 非道路机械用柴油机排气污染物限值及测量方法。 | 采纳。 |
| 5 |  | HJ819 属于大的总则，应按照排污许可HJ1105进行监测，是否有必要引用。 | 不采纳。都需要引用 |
| 6 | 3 术语和定义 | 医疗机构：是否包括“采供血站”，“体检中心”。 | 依据建设项目环境影响评价管理分类名录，包括“采供血站”，不包括 “体检中心”。 |
| 7 |  | 医疗污水：“或相关专业诊疗技术服务准入许可的卫生行业”没有具体指代，建议删除。 | 采纳。 |
| 8 |  | 医疗污水：“当”是否为错别字，再核实。 | 经核实不是错字。 |
| 9 | 5 技术要求 | 5.1.2能否直接用附录D，评价因子筛选与产排污分析因子应保持一致。例如废气指标，都罗列其实没有针对性。 | 不采纳。专家组讨论认为强调特征因子，与后面不重复，表达完整可接受。 |
| 10 |  | 5.2.1.1 d）“以新代老”整改方案，改成整改措施 | 采纳。已在文本中修改。 |
| 11 |  | 5.2.1.2平面布置。建议强调特殊医疗污水的处理措施及管线走向。 | 采纳。已在文本中修改。 |
| 12 |  | 5.2.1.1平面布置，c）“等污染源位置”改为“等污染措施及排放口位置”。 | 采纳。已在文本中修改。 |
| 13 |  | 5.2.3.1 产排污分析 a)增加发热门诊（可以不单独列出来）、肠道门诊，以上两类不属于感染性疾病科。 | 不采纳。依据《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》（卫医发〔2004〕292号），“将发热门诊、肠道门诊、呼吸道门诊和传染病科统一整合为感染性疾病科”。 |
| 14 | 5.5.2 | 5.2.3.2水平衡，建议增加纯水用水量。 | 采纳。已在文本中修改。 |
| 15 |  | 废气防治措施是否增加对传染性及感染性病房的空调通风系统含病毒气体的灭毒措施。 | 前期工作开展了传染性、感染性病房的相关研究，调研中医疗机构专业人员说明，传染性或感染性病房废气属于传染性或感染性病房的空调通风系统，传染性或感染性病房通风系统按照行业管理要求安装高效粒子过滤器，行业建筑对这部分内容有行业标准要求，同时也有管理监督管理规定，感染性病房等处的废气防治措施不属于环保管理内容，目前生态环境部门也没有针对病毒灭活气体的验收标准；专家咨询会邀请了医疗机构相关专家，专家对于传染性病房废气，及发热门诊，肠道感染等行业要求做了介绍，说明医疗机构行业有技术要求和管理要求，《指南》中不对呼吸系统传染病房废气治理措施做出要求。专家咨询会医疗机构专家说明：发热门诊必须设置废气排放装置，即行业已有处理、排放标准，不需要在本《指南》中强调。 |
| 16 | 附录A | 临床包括住院病房，建议删除。每个临床科室都包括门诊和病房。 | 不采纳。专家组讨论认为临床科室、医技科室、科研教学用词准确，住院病房属于大概念套小概念；《医疗机构基本标准》（2017年）中临床科室内容并不包括住院病房；从环境影响评价角度这样分类能体现污染物的特征。 |
| 17 |  | 附录A列出了基本设备，但不要求提供基本设备表，是否矛盾。 | 不矛盾，需要基本设备清单需求，不需要过分强调。 |
| 18 | 附录B | “日住院床位周转”概念不对，建议删除。 | 采纳。已修改为“住院床位”。 |
| 19 | 附录C | 注意缺项：供热给水及锅炉产生的废离子交换树脂；普通病房缺医疗废物；空调系统、冷却塔缺噪声。 | 采纳。已在文本中修改。 |
| 20 |  | 表C.1污泥是否作为危险废物。 | 不采纳。调研了解到北京市医疗机构污泥均能满足消毒要求，实际污水处理设施运行过程中因为没有针对污泥感染性的衡量标准也无法判断污泥是否属于危险废物。同时《国家危险废物名录（2021年版）》中并未明确医疗机构的污泥属于危险废物，在实际管理过程中也无法满足将污泥作为危险废物的处置要求。故《指南中》不讲污泥归类为危险废物，但编制文件应明确提出对污泥进行监测和消毒的要求。 |
| 21 | 附录D | 去掉“中药煎药室”。 | 采纳。已在文本中修改。 |
| 22 |  | 表D.3. 能否在表中进一步细化HW01医疗废物中药物性废物（841-005-01）的具体释义和HW03废药物、药品中失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品（900-002-03）的具体释义，以区别两种危险废物。据查，药物性废物指“过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品”，与HW03废药物、药品有重合之处。 | 不采纳。诊疗阶段产生的药品归类为HW03，医疗废物执行《医疗废物集中处置技术规范》，废药物、药品执行《危险废物转移联单管理管理办法》并且需要与《排污许可》保持一致，诊疗过程中归类HW01，非诊疗过程产生归类为HW03。 |
| 23 |  | 表D.3.建议删除HW01中化学性废物（841-004-01）、药物性废物（841-005-01）。 | 不采纳。药物性废物（841-005-01）诊疗过程中归类HW01，非诊疗过程产生归类为HW03执行《危险废物转移联单管理管理办法》；化学性废物（841-004-01）在危险废物名录中找不到对应的归类。 |
| 24 | 附录G | 优化表格中医疗废物栏，删除贮存方式、种类填写的要求。 | 采纳。已在文本中修改。 |

七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况

本标准依据现行有关国家标准、地方标准，对医疗机构类建设项目环境影响评价工作明确了技术要求，并未采用国际标准。与其上位标准《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016) 标准相比，适用范围更具有针对性，内容上更加突出行业特点，服务对象更为广泛，包括项目环境影响评价文件编制、环境影响技术评估和环境影响评价管理等。

八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

《指南》为规范医疗类建设项目环境影响评价相关工作提供了技术指导，有利于保障环境影响评价文件质量，提高技术评估效率，作为推荐性标准，可为建设项目环境影响评价审批等管理工作，提供可靠技术支撑。

九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

《指南》为推荐性标准。

十、实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/配套资金等)

《指南》发布后，将在医疗项目环境影响评价文件编制、技术评估和环境管理工作范围进行推广，此外，鼓励技术评估单位及环境管理部门组织行业及环境影响评价文件编制单位进行宣贯培训。

十一、其他应说明的事项

无。