ICS 13.040.40

Z 60

DB11

北京市地方标准

DB 11/1228—XXXX

代替 DB11/1228—2015

汽车维修业大气污染物排放标准

Emission standard of air pollutants for vehicle maintenance and repair industry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市生态环境局

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 大气污染物排放控制要求	4

5 监测要求	6

6 实施与监督	8

附录A（规范性）活性炭更换周期的计算	8

附录B（规范性）汽车维修企业台账登记表（月）	9

前  言

本文件全文强制。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/ 1228—2015《汽车维修业大气污染物排放标准》，DB11/ 1228—2015自本文件实施之日起废止。与DB11/ 1228—2015《汽车维修业大气污染物排放标准》相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 更改了文件的范围（见第1章）；

- 更改了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义的来源，调整了标准术语和定义（见第3章）；

- 更改了涂料的VOCs含量限值（见第4章）；

- 增加了清洗剂VOCs含量限值要求（见第4章）；

- 更改了排气筒有组织排放控制范围（见第4章）；

- 增加了无组织排放限值要求中“NMHC”监控点处任意一次浓度限值（见第4章）；

- 更改了烤漆房加热炉排气筒排放要求（见第4章）；

- 更改了排气筒要求；

- 更改了吸附剂的使用和更换要求（见第4章，2015年版的附录A）；

- 增加了工艺措施与管理要求（见第4章）；

- 增加了汽修企业自行监测要求（见第5章）；

- 删除了监测工况要求（见2015年版的第5章）；

- 更改了实施与监督要求（见第6章）；

- 删除了规范性附录A“工艺措施与管理要求”（见2015年版的附录A）；

- 增加了活性炭更换周期的计算和汽修企业台账登记表（月）（见附录A和附录B)。

本文件由北京市生态环境局提出并归口。

本文件由北京市人民政府于202X年X月X日批准。

本文件由北京市生态环境局组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：xxx

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2015年首次发布；

——本次为第一次修订。

引  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》，防治汽车维修业大气污染，改善北京市大气环境质量，促进汽车维修业技术进步和可持续发展，制定本文件。

汽车维修业大气污染物排放标准

- 范围

本文件规定了汽车维修业大气污染物排放控制要求、监测要求及实施与监督要求。

本文件适用于现有汽车维修企业的大气污染物排放管理，以及汽车维修企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 16739.1  汽车维修业经营业务条件 第1部分：汽车整车维修企业

GB/T 16739.2  汽车维修业经营业务条件 第2部分：汽车专项维修业户

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 38508  清洗剂挥发性有机化合物含量限值

GB/T 38597  低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求

HJ 38  固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ/T 42  固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法

HJ/T 43  固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T 55	 大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 56  固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法

HJ 57  固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ/T 373  固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ 583  环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法

HJ 584  环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法

HJ 604  环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

HJ 644  环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法

HJ 692  固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法

HJ 693  固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 732  固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法

HJ 734  固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法

HJ 759  环境空气 65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法

HJ 819  排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 944  排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）

HJ 1131  固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法

HJ 1132  固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法

HJ 1261  固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法

HJ 1263  环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法。

HJ 1331  固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法

HJ 1332  固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法

HJ 2026  吸附法工业有机废气治理工程技术规范

DB11/T 1195  固定污染源监测点位设置技术规范

DB11/T 1367  固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰粒子化检测器法

DB11/T 1566  环境空气和废气 三甲苯的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

- 术语和定义

下列术语和定义适用 于本文件。

- 汽车维修企业  vehicle maintenance and repair plant

从事汽车修理、维护和保养服务的企业（包括个体经营户）。本标准中汽车维修企业应符合GB/T16739.1或GB/T16739.2的相关要求，不包括从事油罐车、化学品运输车等危险品运输车辆维修的企业。

- 3.2

- 底漆  primer

多层涂装时，直接涂到经过前处理的底材上的涂料。

[来源：GB 24409-2020,3.15，有修改]

- 3.3

- 中涂  primer surfacer

多层涂装时，施涂于底涂层（或腻子层）与面涂层之间的涂料。

[来源：GB 24409-2020,3.16]

- 3.4

- 底色漆  base coat

表面需涂装清漆的色漆。

[来源：GB 24409-2020,3.17]

- 3.5

- 本色面漆  solid color paint without clearcoat

表面不需涂装清漆的实色漆。

[来源：GB 24409-2020,3.19]

- 3.6

- 清漆  varnish；clear coat

不含着色物质的一类涂料。

[来源：GB 24409-2020,3.20]

- 3.7

- 水性涂料  water based coatings

以水为溶剂或以水为分散介质的涂料。

- 3.8

- VOCs物料  VOCs-containing materials

包括但不限于汽车维修企业生产过程使用的VOCs质量占比大于等于10%的涂料、稀释剂、固化剂、

清洗剂等原辅材料和产生的废料（渣、液）。

本标准中的含VOCs原辅材料、含VOCs物料等术语的含义与VOCs物料相同。

[来源：GB 37822-2019,3.7,有修改]

- 3.9

- 施工状态  application condition

在施工方式和施工条件满足相应涂料技术说明书中的要求时，产品所有组分混合后，可以进行施工的状态。

[来源：GB 24409-2020,3.25]

- 3.10

- 挥发性有机物  volatile organic compounds （VOCs）

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

[来源：GB 37822-2019,3.1]

- 3.11

- 非甲烷总烃  non-methane hydrocarbons （NMHC）

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质

量浓度计。

[来源：GB 37822-2019,3.3]

- 3.12

- 苯系物  benzene homologues

指分子式中只含有一个苯环的芳烃统称。本标准中的苯系物仅包括苯、甲苯、二甲苯（间、对二甲苯和邻二甲苯）、三甲苯（1，2，3-三甲苯、1，2，4-三甲苯和 1，3，5-三甲苯）、乙苯及苯乙烯合计。

- 3.13

- 无组织排放  fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式作业场所逸散，已经通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口（孔）的排放等。

[来源：GB 37822-2019,3.4]

- 3.14

- 密闭空间  closed space

利用完整的维护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。

[来源：GB 37822-2019,3.6]

- 3.15

- 排气筒高度  stack height

自排气筒（或主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度，单位为 m。

[来源：GB 37822-2019,3.19]

- 3.16

- 挥发性有机物处理设施  treatment device for VOCs

用于减少挥发性有机物向空气中排放的燃烧装置、吸收装置、吸附装置、冷凝装置、生物处理设施或其他有效的污染控制设施。

- 3.17

- 现有企业  existing facility

本文件实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的企业或生产设施。

注：已建成投产指已依法履行环评相关手续后建成投产，或者不需办理环评手续建成投产的企业或生产设施。

- 3.18

- 新建企业  new facility

本文件实施之日起环境影响评价文件通过审批或备案的新建、改建和扩建的建设项目。不需要办理环评手续的建设项目，自本文件实施之日起建成投产的属于新建企业。

- 大气污染物排放控制要求

  - 含VOCs原辅材料要求

    - 涂料VOCs含量限值及测试要求

汽车维修过程中使用的处于施工状态下涂料VOCs含量限值（以单位体积涂料中挥发性有机物的质量浓度计，g/L）应执行表1 规定的限值。涂料测试方法应符合GB/T 38597的要求。

- 涂料VOCs含量限值

单位：g/L

| 涂料种类 | 含量限值a |
| --- | --- |
| 底漆 | ≤540 |
| 中涂 | ≤540 |
| 色漆（底色漆、本色面漆） | ≤380 |
| 清漆 | ≤420 |
| a 水性涂料不考虑水的稀释比例。溶剂型涂料按产品明示的施工状态下的施工配比混合后测定。如多组分的某组分使用量为某一范围时，按照产品施工状态下的施工配比规定的最大比例混合后进行测定。当涂料产品适用于多种场合时，按最严格的限量值执行。 |  |

    - 清洗剂VOCs含量限值及测试要求

- 企业使用的清洗剂VOCs含量限值和测试方法应符合GB 38508规定的要求。

  - 有组织排放限值要求

    - 汽车维修过程中，排气筒排放的大气污染物浓度应执行表2规定的限值。

- 大气污染物有组织排放限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 苯 | 0.5 | 车间、生产设施及其他有组织排气筒出口 |
| 苯系物 | 10 |  |
| 非甲烷总烃 | 20 |  |

    - 烤漆房加热炉排气筒大气污染物浓度应执行表3规定的限值。

- 表3  加热炉排气筒大气污染物排放浓度限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 5 | 加热炉排气筒出口 |
| 二氧化硫 | 10 |  |
| 氮氧化物 | 80 |  |

  - 无组织排放限值要求

- 无组织排放监控点大气污染物浓度应执行表4规定的限值。

- 表4  大气污染物无组织排放限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 浓度限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 0.1 | 监控点处小时平均浓度值 | 无组织排放监控点 |
| 苯系物 | 1.0 |  |  |
| 颗粒物 | 1.0 |  |  |
| 非甲烷总经 | 2.0 |  |  |
|  | 8.0 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

  - 排气筒

- 排气筒具体高度及距周围建筑物的距离按批复的环境影响评价文件确定，且不应低于15m（因有安全考虑或其他特殊工艺要求的除外）。排气筒高度低于15m时，有组织排放要求按照表2、表3限值的50%执行。

  - 工艺措施与管理要求

    - 含VOCs原辅材料在运输和储存过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭。

    - 涉VOCs环节（房间）应及时清理遗洒清洗溶剂、涂料等含VOCs原辅料，减少无组织挥发。

    - 调漆工序应在专用的调漆室或密闭空间内进行，并安装集气系统导入VOCs处理设施。

    - 打腻子、喷漆、烘干、流平作业应在密闭空间内完成，产生的废气应收集并导入VOCs处理设施。

    - 喷枪清洗应在密闭空间内进行或采用专用的密闭喷枪清洗设备，产生的废气应收集并导入VOCs处理设施。

    - 喷烤漆房采用更换式吸附处理工艺的，应按审定的设计文件要求确定吸附剂的使用量，吸附剂应装填整齐，避免气流短路，并根据钣喷数量换算确定吸附剂的更换周期（计算公式参照附录A）。吸附剂的选择应符合HJ 2026的相关规定。废弃吸附剂应合规处置或综合利用，购买吸附剂和废弃吸附剂处理的相关合同、票据至少保存3年。

    - 存放过含VOCs物料的容器或包装袋应加盖、密封，保持密闭。废溶剂、沾有涂料或溶剂的废弃物应放入具有危险废物识别标志的密闭容器中。贮存应按照GB 18597的相关要求执行。

    - 企业应按照附录B表1的要求建立台账，并至少保存3年。纳入排污许可管理的企业应同时执行HJ 944的相关要求。

- 监测要求

  - 一般要求

    - 企业应按照有关法律、《排污许可管理条例》《环境监测管理办法》、HJ 819等规定，建立企业自行监测制度，制订自行监测方案，对大气污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

    - 企业应按照国家及DB11/ T 1195等规定设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

  - 监测采样与分析方法

    - 排气筒中大气污染物的监测采样应按照GB/T 16157、HJ/T 56、HJ/T 373、HJ/T 397、HJ 732、HJ 1331、HJ1332、DB11/T 1367等的规定执行。对于间歇式排放且排放时间小于1小时的，则应在排放阶段实现连续采样，或以等时间间隔采集3个及以上样品并计算平均值。排放强度周期性波动的污染源，污染物排放监测时段应涵盖其排放强度大的时段。

    - 无组织监控点位设在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面 1.5m 以上位置处。若厂房不完整（如有顶无围墙），则设在操作工位下风向1m，距离地面 1.5m 以上位置处。

    - 厂区内任意 1小时平均浓度的监测应采用 HJ 604、HJ/T 55、DB11/T 1367规定的方法，以连续 1 小时采样或监测获取平均值，或在1小时内以等时间间隔采集 3~4个样品或取得 3~4 次测定值计平均值。厂区内NMHC 任意一次浓度值的监测应按照 HJ 604 规定的方法采用容积不少于 1 L 的气袋采集 1个样品的测定值，或采用 DB11/T 1367 规定的方法待仪器稳定运行后连续测定的任意 5 分钟监测数据的平均值。国家有关任意一次浓度值的采样或监测方法发布后从其规定。

    - 大气污染物的分析测定采用表5中所列的方法标准。

- 表5 大气污染物测定方法

| 序号 | 污染物项目 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 苯系物 | 环境空气苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583 |
|  |  | 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法 | HJ 584 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 | HJ 732 |
|  |  | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固定相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
|  |  | 环境空气 65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
|  |  | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 | HJ 1261 |
|  |  | 环境空气和废气 三甲苯的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | DB11/T 1566 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604 |
|  |  | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法 | HJ 1331 |
|  |  | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 | HJ 1332 |
|  |  | 固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法 | DB11/T 1367 |
| 3 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ 1263 |
|  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
| 4 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1131 |
| 5 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1132 |
| 注：本标准实施之日后，国家再行发布的适用的大气污染物分析方法也应执行。 |  |  |  |

- 实施与监督

  - 首都核心功能区、北京城市副中心的现有企业自2025年7月1日起，其他区的现有企业自2026年1月1日起，新建企业自标准实施之日起执行本文件要求。

  - 本文件由市和区生态环境主管部门统一监督实施。

  - 对于有组织排放，采用手工监测时，按照监测规范要求测得的任意1小时平均浓度值超过本文件规定的限值，判定为超标。

  - 对于无组织排放，采用手工（含便携设备）监测时，按照监测规范要求测得的任意1小时平均浓度值或任意一次浓度值超过本文件规定的限值，判定为超标。

  - 企业未按照本文件规定填充和更换吸附剂的，判定为治理设施非正常运行。

  - 企业未遵守本文件规定的措施性控制要求，属于违法行为的，依照法律法规等有关规定予以处理。

附录A

（规范性）

活性炭更换周期的计算

活性炭更换周期计算公式：（更换周期单位：天）

活性炭更换周期是活性炭装填用量除以每月钣喷台数，再通过吸附系数进行矫正后的数值，按式（A.1）计算。

T=30k*m/V……………………………………………（A.1）

式中：

T——更换天数；

k——吸附系数，取0.333（根据单台车喷烤漆VOCs排放量、治理设施的处理效率以及活性炭动态吸附饱和率等因素综合确定）；

m——活性炭的装填量，单位：kg；

V——每月钣喷车辆台数（按每台车喷涂2.7块进行折算）。

附录B

（规范性）

表1  汽车维修企业台账登记样表（月）

| 涉VOC原辅材料 | 类别 | 底漆 | 中涂 | 面漆 |  | 清漆 | 稀释剂 |  | 固化剂 |  | 洗枪水 |  | 除油剂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水性 | 溶剂型 |  | 水性 | 溶剂型 |  |  | 水性 | 溶剂型 |  |  |
|  | 月消耗量（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs含量（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产 经营 | 进厂台数 |  |  | 钣喷台数 |  |  |  |  | 钣喷块数 |  |  |  |  |  |
| 治理 设施 | 活性炭装填量（kg） |  |  |  |  | 活性炭形状 |  |  |  |  |  | 喷烤漆房电量消耗（度/月） |  |  |
|  | 活性炭更换周期 |  |  |  |  | 活性炭材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 活性炭更换量（kg） |  |  |  |  | 活性炭 碘吸附值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他治理设施 | 维保日期 |  | 维保人员 |  |  |  |  | 维保内容 |  |  |  |  |  |

注：

1.VOCs含量（g/L），可查阅涂料检验报告（油漆供应商提供），面漆填写主要品牌的消耗量及相应的VOCs含量，其他原辅材料按照品牌分别填写消耗量及相应的VOCs含量；

2.更换周期：距离上次更换的天数。如有活性炭更换记录，需附活性炭购买记录（票据）；

3.活性炭形状：蜂窝状、颗粒状等；

4.活性炭材质：木质、煤质、椰壳、果壳等。