| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

11

北京市地方标准

DB 11/T XXXX—XXXX

土壤环境监测样品制备与保存技术规范

Technical Specification for the Preparation and Preservation of Soil Environmental Monitoring Samples

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	Ⅱ

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 仪器设备	1

5 样品制备	2

6 样品保存	7

7 质量保证与质量控制	9

附录A（资料性） 不同分析测试项目的土壤样品制备要求	11

附录B（资料性） 土壤样品制备原始记录	12

附录C（资料性） 土壤新鲜样品保存要求	15

参考文献	17

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市生态环境局提出并归口。

本文件由北京市生态环境局组织实施。

本文件起草单位：北京市生态环境监测中心。

本文件主要起草人：徐硕，邹本东，赵红帅，邬晓东，赵明月，鲁晓倩，华岚英，夏夜。

土壤环境监测样品制备与保存技术规范

  - 适用范围

本文件规定了土壤环境监测样品制备、样品保存及其质量保证与质量控制等内容。

本文件适用于土壤环境质量监测、土壤污染状况调查、土壤普查等过程中土壤样品的制备与保存。其他土壤监测工作可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 36600  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

HJ 25.1  建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ/T 166  土壤环境监测技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 土壤样品制备soil sample preparation

土壤样品采集后经历混匀、干燥、磨细、过筛、再混匀和分装的过程。

- 土壤样品库soil sample bank

用于制备后土壤样品长期、稳定储存的独立室内空间。

  - 仪器设备

    - 样品制备器具

      - 风干器具：风干盘（可选搪瓷、木、竹、有机玻璃材质），垫纸（牛皮纸或塑料膜），木棍或木铲，塑料镊子等。

      - 冷冻干燥器具：样品盘（可选硅硼玻璃或不锈钢材质），带透气孔的铝箔或金属丝网。

      - 土壤冷冻干燥机：冷凝器温度≤-50 ℃，真空度（空载）≤13 Pa，有样品温度监测功能，传感器温度误差≤±1 ℃，可导出冻干参数。

      - 冰箱：用于样品预冷冻，制冷温度≤-18 ℃。

      - 土壤干燥箱：具备独立样品干燥空间，恒温调节，可保持干燥室温度不超过40 ℃。

      - 研磨器具：木滚、木（竹）锤、木（竹）铲、木（竹）棒、有机玻璃棒、有机玻璃（硬质木）板、无色聚乙烯薄板、布袋、牛皮纸、无色聚乙烯膜、刷子、玛瑙（瓷）研钵、研磨仪等。测试有机污染物的样品，要避免使用含有塑料制品的器具，可使用玻璃、金属器具。测试金属元素全量、有效态或形态的样品，要避免使用金属器具，可使用木、竹或塑料器具。

      - 尼龙筛或金属筛：规格为0.075 mm（200目）、0.15 mm（100目）、0.25 mm（60目）、1 mm（14目）和2 mm（10目）。测试有机污染物的样品，过筛可使用金属网筛。测试金属元素全量、有效态或形态的样品，过筛可使用尼龙筛。

      - 静电吸附除杂器具：可选有机玻璃棒、丝绸、静电除杂仪器等。

      - 混匀器具：有机玻璃（硬质木）板、无色聚乙烯膜（或牛皮纸等可替代品）、木（竹）铲和漏斗等。

      - 分样器具：四分板、缩分器。

      - 样品分装容器：广口磨口玻璃瓶、聚乙烯塑料瓶、带聚四氟乙烯盖的螺口玻璃瓶、牛皮纸袋、塑封袋、封口膜等。测试有机污染物的样品，分装可使用棕色玻璃瓶。测试金属元素全量、有效态或形态的样品，分装可使用塑料瓶或玻璃瓶。

      - 电子台秤：0 kg～5 kg，精度不低于百分之一。

      - 温湿度计。

      - 清洁器具：可选用无油高压气泵、工业型吹风机、烘箱、吸尘器等。每个样品制备结束后，所有使用过的制备工具必须清洁干净或采用清洁器具吹净后，方能用于下一土壤样品的制备，以防交叉污染。

    - 样品保存器具

      - 样品冷藏箱：具备温度调节、监测及显示功能，可保持箱内温度在0～4 ℃。

      - 样品保存容器：样品保存容器的选择应考虑材质、密封类型、尺寸和样品性质。容器应能够保护样品免遭污染，隔绝光线、空气的影响。新鲜样品保存容器可选用可密封的棕色玻璃瓶或聚乙烯瓶。留存样品保存容器可选用可密封的玻璃瓶或聚乙烯瓶、牛皮纸袋、塑封袋。

  - 样品制备

    - 制样场地

      - 基本要求

- 样品制备应在专用的制样场地开展，包括风干区和制样区。风干区与制样区应相互独立、有效隔离，防止交叉污染。

      - 风干区

- 需设置专用土壤风干区，配备风干架。风干区需通风良好、整洁、无易挥发性物质，严防阳光直射土壤样品，注意防酸或碱等污染，可在窗户加设防尘网。夏季湿度较高时，根据需要安装除湿设备。每层样品风干盘上方空间应不少于30 cm，风干盘之间间隔应不少于10 cm。

      - 制样区

- 需设置专用土壤制样区。每个制样工位应配备专用通风除尘设施和操作台。工位之间应相互独立，防止样品交叉污染。制样机底部宜放置橡胶垫降低噪音。制样区宜配备视频监控设备，监控视频资料保存不少于1年。

    - 样品制备总体要求

      - 应制定样品制备方案，指定技术负责人，成立制样小组，合理安排制样场地和制样人员，制定质量控制计划。

      - 样品制备过程要尽可能使每一份样品都是均匀地来自该样品总量。

      - 土壤样品的制备流程一般包括样品干燥、粗磨和细磨，具体制备流程参见图1。实际制备时应根据样品分析测试项目选择合适的样品干燥方式及研磨粒径。

      - 样品分析测试项目的确定方法如下：

- 根据GB 15618、GB 36600开展农用地、建设用地的土壤环境质量监测时，分析测试项目需包括标准中的基本项目，并考虑所测土壤的污染特点和环境管理需求，适当增测其他项目；

- 开展建设用地土壤污染状况调查时，应根据HJ 25.1确定样品分析测试项目；

- 开展土壤普查等监测工作时，根据监测目标及相关技术文件确定分析测试项目。

      - 不同分析测试项目所选的样品干燥方式一般为：

- 土壤结构、肥力、养分含量、矿质元素、金属元素等相关指标的测定一般选用自然风干的干燥方式；

- 土壤有机污染物、氰化物、土壤生物、土壤养分形态如低价铁、铵态氮、硝态氮等在样品风干过程中会发生显著变化，一般采用新鲜土壤样品进行分析测试，应按相应分析方法的要求进行样品前处理；

- 分析方法标准有规定的，或经验证不影响目标物测试结果的情况下，可采用冷冻干燥或烘干等仪器干燥方式。

      - 不同分析测试项目推荐的样品干燥方式及研磨粒径参见表A.1，具体制备要求应根据相关技术规范以及分析方法标准确定。必要时，可采用其他样品干燥方式，或将样品研磨至其他粒径，用于特定项目的分析。

研磨至全部通过0.075 mm筛

土壤样品

自然风干/烘干

冷冻干燥

除去石块/动植物残体等

粗磨

土团

研磨

石砾/动植物残体

过2 mm筛

>2 mm部分

研磨至全部通过指定网目筛

分析测试样品

≤2 mm部分

混匀、称重

细磨

分装（四分法）

称重、记录

留存、质控等

分析测试样品

混匀分装

混匀分装

混匀分装

研磨至全部通过0.25 mm筛

分析测试样品

暂存、质控等

研磨至全部通过0.15 mm筛

分析测试样品

暂存、质控等

分析测试样品

暂存、质控等

图1  土壤样品制备流程图

    - 样品干燥

      - 基本要求

- 土壤样品流转到样品制备场所后，应尽快干燥。干燥前和干燥过程中随时除去土壤中混杂的砖瓦石块、石灰结核和动植物残体等杂物，记录干燥前后样品重量以及去除杂物的重量（记录表见表B.1）。

      - 自然风干

- 自然风干的具体操作要求如下：

- 新鲜的土壤样品倒在铺有垫纸（如牛皮纸）的风干盘中，将土壤样品摊成2 cm～3 cm的薄层，置于阴凉处自然风干；

- 样品标签粘贴在垫纸上，或放于垫纸与托盘之间；

- 风干过程中应经常翻拌土壤样品，用木棍压碎或用两个木铲搓碎土样，进一步清理土壤中的石块、动植物残体等杂物，杂草根系可用塑料镊子挑拣或采用静电吸附等方法除去；

- 在翻拌过程中应小心翻动，防止样品间交叉污染，必要时将风干盘转移至桌面上进行翻拌。

      - 冷冻干燥

- 冷冻干燥常用于不挥发或半挥发的元素或有机化合物的测定。具体操作要求如下：

- 新鲜样品均匀平铺在样品盘中，厚度不超过2 cm。将样品盘放入预冷冻冰箱或冷冻干燥机的预冻室，在-18 ℃以下预冻至少3小时，使样品充分冻结；

- 将预冻样品迅速转移至冷冻干燥机的干燥室，开启冷凝器，待冷凝器温度低于-40 ℃时，启动真空泵。启动真空泵时的冷凝器温度也可参见仪器说明书；

- 在冻干过程中，干燥室压强和样品温度应始终避免样品解冻或目标组分损失。严格控制冻干程序结束时的样品温度，一般不高于10 ℃；

- 为避免细小颗粒的损失、或污染冻干设备，可使用带有透气小孔的铝箔或金属丝网覆盖样品。新鲜土壤样品如果含水率低、土壤性状较松散，需严格控制冻干参数，或采用其他干燥方式，避免样品污染冻干设备。

      - 干燥箱烘干

- 干燥箱烘干常用于需要快速干燥的场景。具体操作要求如下：

- 将样品均匀地平铺在托盘内，厚度不超过5 cm，托盘应不吸收土壤样品水分或对土壤样品造成污染。将托盘送入土壤干燥箱，在不超过40 ℃的温度下进行干燥；

- 干燥过程中如需人工压碎土块，可将托盘从干燥箱中取出在独立的实验台完成后再放回；

- 干燥箱如使用热空气流动风干模式，需保证热空气的洁净，避免污染样品；

- 不同的土壤样品在干燥箱中应分室存放和干燥，样品间通过物理隔离避免交叉污染；

- 有条件可配备尾气收集装置，并接入实验室排风系统。已知或潜在高污染样品、高毒性样品不宜用干燥箱干燥。

    - 粗磨

      - 样品粗磨是将干燥后土壤样品除杂、研磨至全部通过2 mm筛网的过程。粗磨阶段包括研磨、过筛、混匀、弃取和分装等步骤。

      - 将干燥后样品全部倒在牛皮纸、硬质木板、有机玻璃板、无色聚乙烯膜上或装入布袋中，用木锤敲打或用木棒（有机玻璃棒）压碎，并将植物残体、2 mm以上石砾沙砾等其他所有非土杂质剔除干净，细小已断的植物根须，可用静电吸附的方法清除。

      - 压碎的土壤样品用孔径2 mm筛筛分，大于2 mm的土团要反复研磨、除杂、过筛，直至全部土壤样品通过2 mm筛为止。研磨过程中，应随时拣出非土壤成分，包括碎石、砂砾、动植物残体、玻璃碎片和垃圾等，但不可随意遗弃土壤样品，避免影响土壤样品的代表性。为保持土壤样品的特性，粗磨过程不建议采用机械研磨手段。不允许使用金属锤敲打，避免矿物晶粒破碎后暴露出新的表面，导致不合理地增加有效性组分浸出，影响分析结果。

      - 称量弃去的非土杂质重量、过筛前后土壤样品重量，按照公式（1）计算样品损失率，及时填写原始记录（记录表见表B.2）。

w = 	（1）

式中：

w——研磨过程中的样品损失率，%。

m——研磨前样品总质量，单位为千克或克（kg或g）；

m1——研磨过筛后样品质量，单位为千克或克（kg或g）；

m2——弃去的非土杂质质量，单位为千克或克（kg或g）。

      - 将过2 mm筛的土壤样品全部置于有机玻璃板或无色聚乙烯膜上，充分搅拌混匀，保证样品具有代表性。除手工混匀方式外，也可采用缩分器等仪器辅助混匀，混匀仪器与土壤样品接触的材质需不干扰样品测试结果。

      - 手工混匀操作可采用但不限于以下三种方式：

- 翻拌法：用铲子进行对角翻拌，重复10次以上；

- 提拉法：轮换提取方形聚乙烯膜的对角一上一下提拉，重复10次以上；

- 堆锥法：将土壤样品均匀地从顶端倾倒，堆成一个圆锥体，重复5次以上。

      - 混匀后样品需根据工作目的和分析测试项目进行弃取和分装，可采用四分法分样，也可采用缩分器等仪器辅助方法。保留的样品量需满足样品留存、细磨、分析测试、质控等需求，其中留作细磨的样品量至少为细磨目标样品量的1.5倍。保留的样品按照5.4.5混匀后再行分装，分装过程需保证不对样品造成污染。称量留存、细磨、分析测试样品量，及时填写原始记录（记录表见表B.2）。

      - 四分法的具体操作步骤参见图2，将混匀后土样铺成四方形，平均划分成四份，再把对角的两份并为一份。若所得样品量仍然很多，可再用四分法处理，直至样品量缩小至所需数量为止。

图2  四分法取样步骤

    - 细磨

      - 细磨是将土壤粒径小于2 mm的土壤样品继续研磨至全部通过指定网目筛网的过程。细磨时要逐级筛分，一般包括0.25 mm、0.15 mm、0.075 mm三个粒级，每一个粒级都要经过研磨、过筛、混匀、分装等步骤。

      - 将留作细磨的土壤样品，分批次转移至孔径为0.25 mm的土壤筛中进行筛分，未过筛的土壤样品转移至玛瑙（瓷）研钵或土壤研磨仪中继续研磨，直至全部过筛。过筛后土壤样品参照5.4.6混匀，再根据样品留存、分析测试、质控以及下一粒级研磨的需要，参照5.4.8进行弃取和分装。称量过筛前后的土壤样品重量、分装样品重量，及时填写原始记录（记录表见表B.3）。

      - 根据需要，将过0.25 mm筛的样品继续研磨至过0.15 mm或0.075 mm筛，经混匀、分装，获取所需样品，并称重记录（记录表见表B.3）。

    - 注意事项

      - 冷冻干燥后样品的研磨参照5.4和5.5，根据分析测试需求研磨至所需粒径。参照表A.1，常用粒径为1 mm、0.25 mm、0.15 mm。

      - 制样过程中，土壤样品标签应始终与土壤样品放在一起，严禁混错，严防样品标签模糊或丢失，整个制备过程中样品名称和编码始终保持一致。

      - 制样过程中，应根据所测目标物选择研磨、过筛、混匀、分装工具和容器，不要接触可能造成污染的器皿。测试酞酸酯类的样品，要避免使用含有塑料制品的器具。

      - 为保证土壤样品分析测试的准确性，应采用逐级研磨、边磨边筛的研磨方式，切不可为使土壤样品全部过筛而一次性将土壤样品研磨至过小粒径，以免达不到粒径分级标准。

      - 研磨过程中应避免样品受热，手工研磨时间不可过长，可采取间歇性研磨方式，冷冻干燥样品避免采用球磨仪等可能产生热量的研磨方式。

      - 对于已知或潜在高污染土壤样品，应采取防护措施，并避免与人体直接接触；必要时，应设置专门的风干和制样区，避免与其他样品在同一时间、同一空间进行风干或制样操作。

      - 样品制备过程应保证样品充分混匀，研磨时严禁套筛。粗磨应保证除杂后样品全部过筛，按照公式（1）计算的损失率不高于5%。

  - 样品保存

    - 基本要求

- 需根据样品的分析测试项目选用合适的保存条件，尽可能保持土壤样品的原有性状。样品保存需满足HJ/T 166以及测试项目所选分析方法的要求。

    - 运输样品保存

      - 避免选用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的容器盛放保存样品。

      - 用于测试理化性质和无机元素的样品应全程避光常温保存。用于测试土壤有机污染物、氰化物、养分形态、土壤生物等不稳定组分的样品应全程于专用冷藏箱中4℃以下避光保存。为防止运输过程中瓶塞松动，可用封口膜缠绕瓶口，并尽快送至实验室分析。

    - 新鲜样品保存

      - 对于易分解或易挥发等不稳定组分，一般采用新鲜土壤样品进行分析测试。

      - 新鲜土壤样品采集后用可密封的聚乙烯或玻璃容器在4℃以下避光保存，并尽快送至实验室按相应分析方法要求进行样品前处理。测定有机污染物用的土壤样品要用棕色玻璃容器保存。

      - 新鲜土壤样品一般采用冷藏短时间保存和冷冻延长保存两种保存方式。

- 冷藏短时间保存。新鲜样品一般需冷藏保存并尽快分析，不宜贮存。部分样品可在短时间内于4 ℃以下冷藏、避光、密封保存。具体保存方式应根据相关技术规范以及分析方法标准要求确定。

- 冷冻延长保存。在满足分析测试方法要求的前提下，样品采用冷冻、避光、密封保存方式的，可适当延长保存时间。

      - 不同分析测试项目的新鲜样品保存要求可参照附录C，特殊指标的样品保存要求应根据相关技术规范以及分析方法标准的要求确定。

    - 短期样品保存

      - 预留样品保存

- 承担检测任务的实验室接收其他实验室流转或自己制备完成的土壤样品后，可预留一部分样品，并移交本实验室样品保存室造册保存。样品保存期间应避免日光、潮湿、高温和酸碱气体等的影响。预留样品一般保留2年。

      - 剩余样品保存

- 分析取用后的剩余土壤样品，待全部数据报出后，应移交到实验室样品保存室保存，以备必要时核查或复测之用。待数据审核完成后，方可处理。样品保存期间应避免日光、潮湿、高温和酸碱气体等的影响。分析取用后的剩余样品一般保留半年。

    - 长期样品保存

      - 需要长期或者永久保存的样品需入样品库保存。特殊、珍稀、仲裁或有争议样品一般要永久保存。用于测试有机污染物的样品一般不宜入库做长期保存。

      - 入库的留存样品一般为过2 mm筛的粗磨样品，入库样品重量以250 g～300 g为宜，入库量有具体要求的，按照相关标准规范要求执行。样品充分混匀后分装在洁净的高密度聚乙烯或棕色玻璃瓶中，密闭保存。样品应避免日光、潮湿、高温和酸碱性气体等的影响。

      - 土壤样品库要求能长期保持干燥、通风、无阳光直射、无污染，要严防潮湿霉变、防虫鼠害。入库保存样品存放温度不高于30 ℃，相对湿度不高于70%。需定期检查样品库室内环境。

      - 应建立土壤样品库样品管理制度。土壤样品入库、领用均需严格办理手续并填写入库记录和领用记录。应定期整理样品，防止标签脱落和土壤样品性状变化，当发现样品瓶破损，标签脱落、老化及字迹不清时，应及时更换和修复，保障样品信息完好。

    - 智能土壤样品库样品保存

      - 有条件的实验室，可结合信息化、电子化、自动化技术手段，建设和运行智能土壤样品库，实现土壤库样品全流程智能化管理。

      - 智能土壤样品库建设原则为安全、准确、便捷、智能。其中，安全包括样品性质安全、样品信息安全、设备运行安全；准确包括样品信息准确、样品存取位置准确、技术支持准确；便捷包括工作流程便捷、系统操作便捷、信息交流便捷；智能包括样品传输智能化、样品存储管理智能化。

      - 智能土壤样品库构成如下：

- 智能土壤样品库由硬件设备和软件系统构成；

- 硬件设备应配备智能收发工作站（样品出入库）、智能存储库（样品存储）和自动传输装置（样品传输）；

- 软件系统可实现土壤样品自动传输调度、智能存储管理两大功能，具体如下：

- 土壤样品自动传输调度系统可实现土壤样品存储、提取及流转等动态传输调度功能；

- 土壤样品智能存储管理系统可实现土壤样品信息、样品存储信息、样品传输及存储状态等的静态查询管理功能。

      - 入库样品标签要求

为保证样品信息的完整性和长期可追溯性，入库样品标签宜多码合一。

- 激光刻制样品编码，确保编码唯一性。

- 采用电子信息标签，可将样品信息通过读卡器写入无线射频识别（RFID）芯片，扫码即可快速读取样品信息。

      - 智能土壤样品库运行

        - 智能土壤样品库应建立日常维护、巡查巡检管理制度，指定安全负责人定期检查，记录日常维护、巡查巡检结果。

        - 至少每半年进行一次全面细致的设备性能检查，定期启动硬件设备及软件系统，确保其运行正常。定期进行数据备份，确保数据安全。

      - 其他要求

        - 智能土壤样品库的数据管理系统和技术须采用国产化的数据架构，确保数据的安全性和可靠性。

        - 智能土壤样品库出入库操作时，需指定专人负责，并按照工作规范实施，防止不专业操作导致系统故障。工作人员需经专业培训后方可上岗。

6.6.6.3  智能土壤样品库需同时满足6.5长期样品保存的相关要求。

  - 质量保证与质量控制

    - 人员

      - 应配备足够数量的样品制备人员，人员应经过与其工作任务相适应的岗前技术培训，通过能力确认后持证上岗，并对其能力实行监督。

      - 应配备负责土壤环境监测样品制备与保存的技术运作、质量监督、内部审核的技术负责人、质量监督员和内审员，相关人员具备与其承担工作相适应的能力，接受相应的教育和培训，符合工作需要。

    - 环境条件

- 应监测、控制和记录对监测结果产生影响的环境条件。风干区、制样区、样品保存场所应控制温度和湿度，配备温湿度计，监测和记录环境温湿度条件。

    - 仪器设备

- 对监测结果的准确性或有效性有影响的仪器设备，如土壤样品筛，应经过检定/校准合格后方可使用。土壤冷冻干燥机、干燥箱、研磨仪等仪器设备应有专人管理，在使用时应及时填写使用记录。应建立健全仪器设备档案，并实行动态管理。

    - 原始记录

- 样品制备过程中应及时填写样品制备原始记录表，保证记录信息的完整性、充分性、有效性和可追溯性，不允许补记、追记、重抄，原始记录的格式应统一规范、清晰明了。土壤样品制备原始记录应与样品分析测试的原始记录一同归档保存，以便核查。原始记录保存期限不少于6年。

    - 质量监督

      - 应配备专门的质量监督员，按照相关技术和管理要求对整个样品制备与保存过程进行质量检查。每批次样品检查比例不低于5%，当样品数量低于20个时，检查数量不少于1个。

      - 在土壤样品制备全过程中，应随时检查原始记录填写的及时性、正确性和规范性，包括信息齐全、正确、真实和修改规范等。

      - 应对土壤样品状态、样品标签、工作环境和操作规范性等进行现场操作检查。现场操作检查应包括土壤样品干燥、存放、研磨、过筛、混匀、分样操作、制样工具清洁等关键操作步骤。

      - 样品保存检查。应对样品保存环节开展监督检查，对样品保存条件及保存时间是否满足要求、样品标签是否脱落等情况进行抽查。

- （资料性）
不同分析测试项目的土壤样品制备要求

不同分析测试项目推荐的样品干燥方式及研磨粒径参见表A.1。

- 表A.1 不同分析测试项目的土壤样品制备要求

| 干燥方式 | 研磨粒径 | 分析测试项目 |
| --- | --- | --- |
| 风干 | 直接筛分，不研磨 | 机械组成 （颗粒分析） |
|  | 2mm（10目） | pH、水分、阳离子交换量、元素有效态（有效养分）、盐分、交换性盐基（元素交换性） |
|  | 0.25mm（60目） | 有机质、全氮、腐殖质、碳酸钙、重金属形态、有机氯农药（六六六、滴滴涕） |
|  | 0.15mm（100目） | 金属元素全量、矿质全量、养分全量、六价铬 |
|  | 0.075mm（200目） | X射线荧光光谱法测定金属元素全量 |
|  | 未指定粒径 | 二噁英类 |
| 冷冻干燥 | 1mm（14目） | 石油烃（C10-C40）、多环芳烃 |
|  | 0.25mm（60目） | 有机氯农药、半挥发性有机物、苯胺类、联苯胺类 |
|  | 0.15mm（100目） | 六价铬、汞 |
|  | 未指定粒径 | 多溴联苯、邻苯二甲酸酯类、有机农药类 |
| 烘干 | 0.075mm（200目） | X射线荧光光谱法测定金属元素全量 |
| 新鲜样品 | 无需研磨 | 挥发性有机物、醛、酮、醚类化合物、有机农药类、石油烃、甲基汞、氰化物、养分形态（铵态氮、硝态氮、低价铁等） |

- （资料性）
土壤样品制备原始记录

土壤样品制备原始记录参见表B.1、B.2和B.3。

- 表B.1 土壤样品干燥原始记录表

共   页 第   页

| 样品类型： |  | 收样日期： 年 月 日 |  | 天平编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥方式：□自然风干 □设备干燥 仪器名称： 仪器编号： |  |  |  | 温度： ℃ |  |
| 干燥日期： 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 湿度： %RH |  |
| 序号 | 样品编号 | 接收样重量（g） | 干燥后样品重量（g） | 干燥中弃去 非土杂质重量（g） | 备注 |

制备人：                                    校核人：                             校核日期：

- 表B.2 土壤样品粗磨原始记录表

共   页 第   页

| 样品类型： |  | 收样日期： |  | 粗磨日期： |  | 温度： ℃ |  | 湿度： %RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品分装：□样品袋（材质： ） □样品瓶（材质： ） |  |  |  |  |  | 天平编号： |  |  |  |
| 序号 | 样品编号 | 待粗磨样品重量（g） | 过2 mm筛后样品重量（g） | 粗磨中弃去非土杂质重量（g） | 损失率（%） | 留存样品重量（g） | 分析测试样品重量（g） | 待细磨样品重量（g） | 备注 |

注：样品粒径与筛网目数的对应关系为：2 mm—10目。

制备人：                                    校核人：                             校核日期：

- 表B.3 土壤样品细磨原始记录表

共   页 第   页

| 样品类型： |  | 收样日期： |  | 细磨日期： |  | 天平编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品分装：□样品袋（材质： ） □样品瓶（材质： ） |  |  |  |  |  |  |  | 温度： ℃ |  |
| 研磨方式：□手工研磨 □仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： |  |  |  |  |  |  |  | 湿度： %RH |  |
| 序号 | 样品编号 | 待细磨样品重量（g） | 过0.25 mm筛 |  | 过0.15 mm筛 |  | 过0.075 mm筛 |  |  |
|  |  |  | 过筛后样品重量（g） | 分装样品重量（g） | 过筛后样品重量（g） | 分装样品重量（g） | 过筛后样品重量（g） | 分装样品重量（g） | 备注 |

注：样品粒径与筛网目数的对应关系为：0.25 mm—60目，0.15 mm—100目，0.075 mm—200目。

制备人：                                    校核人：                             校核日期：

- （资料性）
土壤新鲜样品保存要求

土壤新鲜样品保存要求参见表C.1。

- 表C.1 土壤新鲜样品保存要求

| 测试项目 | 保存要求 | 依据方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 六价铬 | 4 ℃以下冷藏保存1 d | HJ/T 166 HJ 1082 |
| 总汞 | 4 ℃以下冷藏保存28 d | HJ/T 166 HJ 923 |
| 其他金属 | 4 ℃以下冷藏保存180 d | HJ/T 166 |
| 硫化物 | 24 h内测定；也可4 ℃冷藏保存，3 d内测定；或加入氢氧化钠溶液进行固定，4 d内测定 | HJ 833 |
| 氰化物和总氰化物 | 4 ℃左右冷藏保存，48 h内完成样品分析 | HJ 745 |
| 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮 | 4 ℃以下冷藏保存，3日内分析完毕；否则，应于-20 ℃（深度冷冻）下保存，样品中硝酸盐氮和氨氮可以保存数周 | HJ 634 |
| 挥发酚 | 4 ℃以下冷藏保存3d | HJ 998 |
| 甲基汞和乙基汞 | 4 ℃以下冷藏可保存5 d；-15 ℃以下冷冻可保存15 d | HJ 1269 |
| 石油烃（C6-C9） | 4 ℃以下避光保存，7 d内完成分析 | HJ 1020 |
| 石油烃（C10-C40） | 4 ℃以下密封、避光冷藏保存，14 d内完成提取 | HJ 1021 |
| 草甘膦 | 4 ℃以下密封、避光、冷藏保存，7 d内完成前处理 | HJ 1055 |
| 10种氨基甲酸酯类农药 | 0～4 ℃密封，避光保存，7 d内完成萃取 | HJ 960 |
| 15种氨基甲酸酯类农药 | 0～4 ℃密封，避光保存，7 d内完成萃取 | HJ 961 |
| 毒鼠强 | 4 ℃以下冷藏保存，14 d内分析完毕 | HJ 6141 |
| 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类 | 密封、避光，4 ℃以下冷藏保存，28 d内完成提取 | HJ 1334 |
| 多氯联苯混合物 | 4 ℃下避光保存，30 d内完成萃取 | HJ 890 |
| 15种醛、酮类化合物 | 如不能及时分析，于4 ℃以下冷藏，5 d内完成衍生及萃取 | HJ 997 |
| 半挥发性有机物 | 若不能及时分析，应于4 ℃以下冷藏、避光、密封保存不超过10 d | HJ 834 |
| 有机氯农药 | 若不能及时分析，应于4 ℃以下冷藏、避光、密封保存不超过10 d | HJ 835 |
| 16种多环芳烃 | 若不能及时分析，应于4 ℃以下冷藏、避光、密封保存10 d | HJ805 |
|  | 如不能及时分析，应于4 ℃以下冷藏、避光和密封保存7 d | HJ 784 |
| 20 种多溴联苯 | 若不能及时分析，可冷冻、避光、密封1 a | HJ 1243 |
| 6 种邻苯二甲酸酯类化合物 | 如不能及时分析，应于 4 ℃以下冷藏、避光和密封保存不超过6 d | HJ 1184 |

表C.1 土壤新鲜样品保存要求（续）

| 测试项目 | 保存要求 | 依据方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 二硫代氨基甲酸酯（盐）类农药总量 | 如暂不能分析，应将样品置于4 ℃以下冷藏保存不超过5 d | HJ 1054 |
| 11 种三嗪类农药 | 如暂不能分析，在4 ℃以下冷藏、避光保存5 d（其中西码津、西草净、阿特拉津、仲丁通、扑灭津和去草净保存时间为15 d） | HJ 1052 |
| 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药 | 如不能及时分析，4 ℃以下避光、冷藏，保存不超过7 d；-18 ℃以下避光冷冻保存，有机磷类农药保存时间不超过7 d，拟除虫菊酯类农药保存时间不超过30 d | HJ 1023 |
| 8 种酰胺类农药 | 应尽快分析；若不能及时分析，应于4 ℃以下冷藏、密封、避光保存，若分析敌稗，应在24 h内完成提取，若不分析敌稗，可在10 d内完成提取 | HJ 1053 |
| 丙烯醛、丙烯腈、乙腈 | 应尽快分析；若不能及时分析，4 ℃以下密封保存，丙烯醛的保存期限不超过2 d，丙烯腈、乙腈的保存期限不超过5 d | HJ 679 |
| 挥发性有机物 | 应尽快分析；若不能立即分析，在4 ℃以下密封保存7 d | HJ 741 HJ 642 |
| 12种挥发性芳香烃 | 应尽快分析；若不能立即分析，在4 ℃以下密封保存不超过7 d | HJ 742 |
| 65种挥发性有机物 | 应尽快分析；若不能及时分析，在4 ℃以下保存7 d | HJ 605 |
| 21种酚类化合物 | 应尽快分析；若不能及时分析，应冷藏避光保存10 d | HJ 703 |
| 有机物 | 应尽快分析；如不能及时分析，应于4 ℃以下冷藏、避光和密封保存，测定半挥发性有机物的样品可保存10 d，不挥发性有机物样品可保存14 d | HJ 783 |
| 有机氯农药 | 应尽快分析；如暂不能分析，应在4 ℃以下冷藏保存14 d | HJ 92 |
| 35种挥发性卤代烃 | 应尽快分析；若不能及时分析，应将样品低于4 ℃下保存14 d | HJ 735 HJ 736 |
| 15种酮类和6种醚类化合物 | 应尽快分析；若不能及时分析，4 ℃以下冷藏、避光保存14 d | HJ 1289 |
| 多氯联苯 | 应尽快分析；如暂不能分析，应在4 ℃以下冷藏保存14 d | HJ 743 HJ 922 |
| 毒杀芬 | 应尽快分析；如不能及时分析，应在4 ℃以下避光、冷藏保存14 d | HJ 1290 |
| 多溴二苯醚 | 应尽快分析；如暂不能分析，应在-10 ℃下密封冷冻保存30 d | HJ 952 |
| 苯氧羧酸类农药 | 应尽快分析；如暂不能分析，应冷冻、避光保存40 d；若不测定麦草畏，可在4 ℃下冷藏、避光保存 | HJ 1022 |
| 二噁英 | 避光保存，尽快送至实验室进行样品制备和样品分析 | HJ 650 |
| 13 种苯胺类和 2 种联苯 胺类化合物 | 应尽快分析；如暂不能分析，4-氯苯胺、4-硝基苯胺和 3-硝基苯胺可以选择4 ℃以下冷藏或-18 ℃以下冷冻保存，其余目标化合物应在-18 ℃以下冷冻保存 | HJ1210 |
| 六六六和滴滴涕 | 应尽快分析；如暂不分析，应保存在-18℃冷冻箱中 | GB/T 14550 |

参考文献

[1] GB 15618—2018  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

[2] GB/T 18834—2002  土壤质量词汇

[3] GB 36600—2018  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

[4] GB/T 42363—2023  土壤质量 土壤理化分析样品的预处理

[5] HJ 25.1—2019  建设用地土壤污染状况调查技术导则

[6] HJ/T 166—2004  土壤环境监测技术规范

[7] DZ/T 0295—2016  土地质量地球化学评价规范

[8] LY/T 1210—1999  森林土壤样品的采集与制备

[9] NY/T 1121.1—2006  土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存

[10] T/CI 079—2023 重金属污染土壤修复技术导则

[11] 国家土壤环境监测网《土壤样品制备流转与保存技术规定》（GJW-03-TR-005）

[12] 土壤样品库建设及运行维护技术规定（环办土壤函〔2018〕1454号）

[13] 农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定（环办土壤〔2017〕59号）

[14] 第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范（修订版）

[15] 第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范（修订版）

_________________________________