ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

印刷行业挥发性有机物排放标准

Emission standard of Volatile Organic Compounds for Printing

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2015 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市环境保护局

北京市质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　排放控制要求	4

5　监测与检测	5

6　实施与监督	7

附录A（规范性附录）　工艺管制及管理要求	8

前  言

本标准为全文强制。

自标准实施之日起，北京市印刷行业关于挥发性有机物(VOCs)排放按本标准执行，不再执行DB11/501—2007《大气污染物综合排放标准》。

本标准依据GBT1.1-2009给出的规则起草。

本标准由北京市环境保护局提出并归口。

本标准由北京市人民政府于201 年x月x 日批准。

本标准由北京市环境保护局组织实施。

本标准主要起草单位：北京市环境保护科学研究院、解放军防化研究院、北京印刷协会

本标准主要起草人：聂磊、王敏燕、潘涛、栾志强、邵霞、任玉成、李国昊、高喜超、刘木兴、任培芳、袁勋、闫磊、李靖、何万清、王海林、高美平

引    言

为控制北京市挥发性有机物的排放，改善区域大气环境质量，促进印刷行业工艺和污染治理技术的进步，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》，制定本标准。

印刷行业挥发性有机物排放标准

- 范围

本标准规定了印刷生产过程中挥发性有机物排放的控制要求，以及标准的实施与监督等相关规定。

本标准适用于现有源印刷生产活动的挥发性有机物排放管理，以及新建、改建、扩建印刷生产线的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的挥发性有机物排放管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 9851  印刷技术术语

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 23985  色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法

GB/T 23986  色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法

HJ/T 1  气体参数测量和采样的固定位装置

HJ/T 38  固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 220  环境标志产品技术要求 胶黏剂

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ 583  环境空气 苯系物的测定  固体吸附/热脱附-气相色谱法

HJ 584  环境空气 苯系物的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

HJ 732  固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法

HJ 2026  吸附法工业有机废气治理工程技术规范

- 术语和定义

GB/T 9851界定的以及下列术语和定义适用于本标准。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 9851中的一些术语和定义。

- 印刷  printing

使用模拟或数字的图像载体将呈色剂/色料（如油墨）转移到承印物上的复制过程。

【GB/T 9851.1-2008，2.1】

- 印刷生产活动  printing operation

印刷生产活动指采用平版、凸版(柔性版、树脂版）、凹版等印刷方式，以纸、塑料、金属、玻璃和陶瓷及其他材料为承印物的印前、印中、印后等生产活动。

- 承印物  substrate

接受呈色剂/色料（如油墨）影像的最终载体。

【GB/T 9851.1-2008，3.3】

- 印刷油墨  printing ink

用于印刷过程中在承印物上呈色的物质。

【GB/T 9851.1-2008，3.4】

- 平版印刷  planographic printing

印版的图文部分和非图文部分几乎处于同一平面的印刷方式。

【GB/T 9851.1-2008，5.11】

- 胶印  offset printing

先将印版上的油墨传递到橡皮布上，再转印到承印物上的平版印刷方式。

【GB/T 9851.1-2008，5.11.1】

- 凹版印刷  recess printing

印版的图文部分低于非图文部分的印刷方式。

【GB/T 9851.1-2008，5.13】

- 凸版印刷  relief printing

印版的图文部分高于非图文部分的印刷方式。

- 柔性版印刷  flexographic printing

用弹性凸印版将油墨转移到承印物表面的印刷方式。

【GB/T 9851.1-2008，5.10】

- 树脂版印刷  photopolymer printing

用树脂凸印版将油墨转移到承印物表面的印刷方式。

- 标准状态  standard state

指温度为273K，压力为101325Pa时的状态，简称“标态”，本标准规定的各项指标值，均以标准状态下的干空气为基准。

【GB16297-1996，3.1】

- 挥发性有机物  volatile organic compounds

在20℃条件下蒸汽压大于或等于0.01kPa，或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称，简写作VOCs。依据行业排放特征和监测技术可操作性，本标准以“非甲烷总烃”和几种特定的单项物质作为控制指标。

- 非甲烷总烃  non-methane hydrocarbon

采用HJ/T 38规定的监测方法，检测器有明显响应的除甲烷外的碳氢化合物的总称（以碳计）。本标准使用“非甲烷总烃（NMHC）”作为排气筒及无组织VOCs排放的综合控制指标。

- 排气筒高度  emission pipe height

自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度。

【GB16297-1996，3.10】

- 最高允许排放浓度  maximum acceptable emission concentration

经过排气筒排放的挥发性有机物任何1小时浓度平均值不应超过的限值。

- 无组织排放  fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放。

- 无组织排放监控点浓度限值  concentration limit at fugitive emission reference point

指监控点的污染物浓度在任何1小时的平均值不应超过的限值。

【GB16297-1996，3.6】

- 即用状态  ready for use

原料产品调配好即可用于生产的状态。

- BET比表面积  BET specific surface area

指利用BET法测试的单位质量吸附剂的表面积，单位m2/g。

- 活性炭原位再生  in-site regenerations of activated carbon

指吸附了VOCs的活性炭在吸附装置中原地进行再生的过程。

- 现有污染源  existing pollution source

指本标准实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的污染源。本标准实施之日前己经办理环境保护行政审批在建尚未投产验收的项目，按现有污染源管理。

- 新建污染源 new pollution source

指本标准实施之日起，环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的污染源。

- 排放控制要求

  - 时段划分

    - 自本标准实施之日起至2016年12月31日止，现有污染源执行第Ⅰ时段的排放限值。

    - 自2017年1月1日起，现有污染源执行第Ⅱ时段的排放限值及4.2的标准要求。

    - 自本标准实施之日起，新建污染源执行第Ⅱ时段的排放限值及4.2的标准要求。

    - 其它技术与管理规定自本标准实施之日起执行。

  - 原辅材料要求

    - 印刷生产过程中使用的印刷油墨的VOCs含量限值（处于即用状态，以油墨中VOCs的质量百分含量计算）应执行表1的规定。

- 印刷油墨VOCs含量限值

| 印刷油墨种类 |  | VOCs含量限值/(%) |
| --- | --- | --- |
| 胶印油墨 | 热固转轮 | 10 |
|  | 单张纸/冷固转轮 | 3 |
| 柔性版印刷油墨 |  | 30 |
| 凹版印刷油墨 |  |  |
| 树脂版印刷油墨 |  |  |

    - 印刷生产过程中使用的润版液中醇类添加量应≤5%。

    - 印刷生产过程中不应使用煤油或汽油做为清洗剂。

    - 印刷生产过程中不应使用溶剂型上光油。

    - 印刷生产过程中不应使用溶剂型书刊装订用胶黏剂，胶黏剂有害物质应符合HJ/T220的要求。

  - 排气筒排放限值

    - 印刷生产过程中，通过设备或车间排气筒排放的VOCs的最高允许排放浓度不应超过表2规定的限值。

- 最高允许排放浓度

- 单位：mg/m3

| 污染物 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 |
| --- | --- | --- |
| 苯 | 0.5 | 0.5 |
| 甲苯与二甲苯合计 | 15 | 10 |
| 非甲烷总烃 | 50 | 30 |
| 注：特征污染物待国家发布相关标准后按标准执行 |  |  |

  - 无组织排放监控点浓度限值

无组织排放监控点VOCs浓度应执行表3规定的限值。

- 无组织排放监控点浓度限值

- 单位：mg/m3

| 监控位置 | 苯 |  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 |
| 厂界 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 1.0 |
| 印刷生产活动 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 1 | 6.0 | 3.0 |

  - 排气筒高度要求

排气筒高度不应低于15m；新建企业排气筒应高出周围200m半径范围的最高建筑物5m以上。

  - 工艺管制和管理要求

印刷生产过程（不包括数字印刷）中控制VOCs排放的工艺管制和管理要求见附录A。

- 监测与检测

  - 印刷油墨中VOCs含量检测

按照GB/T 3186的规定对即用状态印刷油墨进行取样，油墨中VOCs含量的测定应按照表4规定的方法执行。

- 印刷油墨中VOCs含量测定方法

| 序号 | 油墨类型 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶印油墨、水基印刷油墨 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 | GB/T 23986 |
| 2 | 溶剂基印刷油墨 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 | GB/T 23985 |
| 注：本标准VOCs测定暂参考以上所列方法，待国家发布相应的方法标准并实施后，按国家新方法实施。 |  |  |  |

  - 排气筒监测

    - 排气筒和VOCs处理设备的进出口均应设置永久性采样口，安装符合国家或地方有关污染源监测技术规范要求的气体参数测量和采样的固定位装置，并满足GB/T 16157规定的采样条件。

    - 排气筒废气中非甲烷总烃的监测采样应按照HJ 732的规定执行，苯、甲苯及二甲苯的监测采样应按照GB/T 16157、HJ/T 397和相关分析方法中的采样部分执行。

    - 本标准规定的排气筒浓度限值是指任何1小时浓度平均值不得超过的值，可以任何连续1小时的采样获得平均值；或在任何1小时内以等时间间隔采集3个以上样品，计算平均值。对于间歇性排放且排放时间小于1小时，则应在排放时段内实行连续监测，或以等时间间隔采集3个以上样品并计平均值。

    - 排气筒废气中VOCs的分析测定应按照表5规定的方法执行。

- VOCs测定方法

| 序号 | 污染物项目 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 583 HJ 584 |
|  | 甲苯 |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |
| 2 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38 |
| 注：本标准VOCs测定暂参考以上所列方法，待国家发布相应的方法标准并实施后，按国家新方法实施。 |  |  |  |

  - 无组织排放监测

    - 厂界无组织排放监测的监控点和参照点设置应按HJ/55执行。

    - 印刷生产活动无组织排放监控点应按照车间封闭情况进行设置。印刷生产活动在带有集气系统的封闭车间内完成，无组织排放监控点设置在封闭车间门窗外1米，最低高度1.5米处；印刷生产活动未在封闭车间内完成，无组织排放监控点设置在印刷设备外1米，最低高度1.5米处；监控点的数量不少于3个，并选取浓度最大值。

    - 对无组织排放监控点和参照点污染物浓度的监测，一般采用连续1小时采样，计平均值；浓度偏低，可适当延长采样时间；分析方法灵敏度高，仅需用短时间采集样品时，应在1小时内以等时间间隔采集3个以上样品，计平均值。

    - 无组织排放VOCs的分析测定应按照表5规定的方法执行。

  - 监测工况

    - 采样期间的工况应与日常实际运行工况相同。

    - 生产设施应采用合理的通风措施，不应故意稀释排放。在国家未规定单位产品基准排气量之前，暂以实测浓度作为判定是否达标的依据。

- 实施与监督

  - 在任何情况下，印刷企业均应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对设施进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

- （规范性附录）
工艺管制及管理要求

  - 油墨、清洗剂、润版液、粘胶剂、有机溶剂等含VOCs的原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。

  - 建立并实施厂内润版液统一配给系统，集中配制，安装润版液过滤回收系统。

  - 废油墨、废弃吸附过滤材料、沾有油墨或溶剂的棉纱\抹布等废弃物应放入密闭容器内进行“标识”并按照危险废物进行管理，送具有处理资质的单位进行处置。

  - 使用含VOCs原辅材料的生产活动（清洗、调墨等）及工艺设施（印刷机、覆膜机、复合机等）产生的VOCs应通过局部或整体集气系统导入VOCs处理设备，达标排放；集气系统和VOCs处理设备应先于生产活动及工艺设施启动，并同步运行，滞后关闭。

  - 采用活性炭处理工艺，活性炭BET比表面积应符合HJ 2026的要求，万m3/小时设计风量的活性炭使用量不小于1m3，未安装活性炭原位再生装置的净化设施，活性炭更换周期应不长于1个月。

  - 所有印刷企业需要做以下记录，记录随时可供环保管理监督部门查看，并至少保存三年。记录包括但不限于以下内容：

- 此记录中的编码规则；

- 印刷工艺和基底种类（金属、塑料、纸等）；

- 每月或不满一个月的工作周期（记录工作周期的起始时间）每个工序所使用的油墨、稀释剂、胶黏剂、清洗剂、润版液等含VOCs原辅材料的种类和总量；

- 每种原辅材料中VOCs的含量；

- 烘箱温度（使用烘箱的工序）。

  - 安装VOCs处理设备的企业应每日做如下记录：

- 热力焚烧装置——燃烧温度，进、出口VOCs的浓度，浓度测试的方法和时间，去除效率；

- 催化焚烧装置——催化床进、出口气体温度和停留时间，催化剂种类、催化剂床更换日期，进、出口VOCs的浓度，浓度测试的方法和时间，去除效率；

- 冷凝装置——冷凝液进、出口温度，进、出口VOCs的浓度，浓度测试的方法和时间，去除效率；

- 吸附装置——吸附剂种类、更换/再生日期、更换量，每日记录操作温度。