
ICS      
点击此处添加中国标准文献分类号
	     


DB11
北京市地方标准
DB XX/ XXXXX—XXXX
	     


火葬场二噁英污染防治技术规范
Technical Specification for Dioxins Pollution Prevention and Control of Crematory
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	 FORMDROPDOWN 


	     


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
        发布


前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由北京市环境保护局提出并归口。

本标准由北京市环境保护局组织实施。

本标准起草单位：北京市固体废物和化学品管理中心，北京京城环保股份有限公司，民政部一零一研究所，北京市环境保护科学研究院。

本标准主要起草人：

引  言

为贯彻《北京市大气污染防治条例》，落实北京市《火葬场大气污染物排放标准》（DB11/1203-2015），结合北京市实际，制定本标准。

本标准以当前技术发展和应用状况为依据，可作为火葬场二噁英污染防治工作的参考技术资料。
火葬场二噁英污染防治技术规范
1　 范围

本标准给出了火葬场二噁英污染防治技术的工艺路线、工艺设备、控制参数及运行管理的内容和要求。
本标准适用于燃气式火化机、燃油式火化机、其他新型燃料火化机及遗物祭品焚烧设备。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23287 殡葬术语
GB/T 6719-2009 袋式除尘器技术要求

DB11/1203-2015 火葬场大气污染物排放标准

3　 术语和定义
GB/T 23287和DB11/1203-2015中的术语和定义以及下列术语和定义适用于本标准。
吸附 adsorption

吸附质分子在吸附剂表面的增稠或积聚过程。（GB/T 7702.20-2008）
比表面积 specific surface area
单位质量吸附剂的总表面积。（GB/T 7702.20-2008）

烟气停留时间 residence time of flue gases
指燃烧所产生的烟气从最后的助燃空气喷射口或燃烧器出口到二次燃烧室或高温燃烧区出口之间的停留时间。（HJ 561-2010）
4　 工艺路线
4.1　 主燃室和再燃室燃烧器点燃，火化机预热，再燃室温度≥850 ℃，且温度稳定后，遗体入炉；遗体在主燃室焚化，产生的烟气经再燃室充分燃烧后，至换热器预热助燃风；随后烟气进入急冷装置，温度迅速降至200 ℃以下；降温后的烟气通过活性炭吸附、布袋除尘净化后，经烟囱排放。工艺流程见图1。
4.2　 特殊情况下，在上述工艺路线的基础上，可将布袋除尘装置的滤袋更换为催化滤袋，或者在布袋除尘装置后增加活性炭吸附床，进一步降低二噁英排放浓度，见图1。
[image: image1.emf]遗体输送装置

主燃室

再燃室

换热器

急冷装置

布袋（催化滤袋）

除尘器

引风机

烟囱

飞灰收集

燃烧器

鼓风机

活性炭喷射

活性炭吸附床

燃

烧

系

统

烟

气

处

理

系

统

燃烧器

计算机主机

输入输出设备

检测仪器

电气柜等

计算机控制系统

负压:-5pa—-30pa

烟气的停留时间

≥2 s

；

出口烟气氧含量

≥8%

1 s

内将烟气冷却到

200 

℃以下；可加配

碱性脱酸剂

喷入量

≥0.5 kg/

具；

活性炭粒度

≥250

目，

比表面积

≥800 m2/g

，

干燥减量

≤10%

图例：

主要工艺单元

可选工艺单元

主要控制参数


图1　 工艺流程
5　 工艺设备及控制参数
5.1　 系统设备配置
二噁英污染防治技术规范包括燃烧系统、烟气处理系统和计算机控制系统，系统设备配置见表1。
表1　 系统设备配置
	系统名称
	设备构成

	燃烧系统
	主燃室、再燃室、燃烧器、换热器、鼓风机

	烟气处理系统
	急冷装置、活性炭喷射装置、布袋（催化滤袋）除尘器、活性炭吸附床、引风机、飞灰收集装置、烟囱

	计算机控制系统
	计算机主机、输入输出设备、检测仪器、电气柜等


5.2　 燃烧系统

5.2.1　 主燃室

在运行状况下，主燃室始终保持-5pa — -30pa的微负压。
5.2.2　 再燃室

再燃室的容积设计需保证火化烟气的停留时间≥2 s；设有合理配风，保证出口烟气氧含量≥8%（干烟气）。
5.2.3　 燃烧器

主燃室和再燃室分别装设燃烧器，自动调节燃料和助燃风的配比，保证主燃室和再燃室温度满足要求。 
5.2.4　 换热器

经换热器加热后的空气引入主燃室和再燃室，作为助燃风参与燃烧。
5.2.5　 鼓风机

鼓风机由计算机控制系统调节供风量，确保遗体焚化及烟气充分燃烧。
5.3　 烟气处理系统
5.3.1　 急冷装置
急冷装置应迅速将烟气冷却到200 ℃以下。急冷水中可加配碱性脱酸剂，增加系统的脱酸性能。
5.3.2　 活性炭喷射

活性炭喷射装置自动喷射活性炭，采用密闭贮罐储存，喷入量≥0.5 kg/具；活性炭粒度≥250目，比表面积≥800 m2/g。
5.3.3　 布袋（催化滤袋）除尘器

布袋（催化滤袋）除尘器应满足GB/T 6719-2009要求。使用催化滤袋时，需停止使用活性炭喷射装置。
5.3.4　 活性炭吸附床

活性炭吸附床中活性炭吸附层温度＜130℃；过滤速度＜0.2 m/s。
5.3.5　 引风机

引风机采用变频控制，由计算机控制系统自动控制引风量，保证炉膛负压和系统的稳定运行。
5.3.6　 飞灰收集
飞灰收集装置应具有收集飞灰、卸灰和密封的功能。
5.3.7　 烟囱

烟囱高度应满足DB11/1203-2015要求。
5.4　 计算机控制系统
5.4.1　 焚烧系统和烟气处理系统应采用计算机控制。
5.4.2　 急冷塔喷水量与除尘器进口温度联锁，实现自动控制。

5.4.3　 污染物排放自动监控设备按DB11/1203-2015要求安装。
6　 运行管理

6.1　 烟气处理系统运行过程中发生故障，应在使用应急系统完成本次火化任务后，及时停机检修。
6.2　 排污状况的监测和记录按DB11/1203-2015要求执行。

6.3　 飞灰按DB11/1203-2015要求管理。

6.4　 建立健全日常运行管理制度并严格执行，确保火化机和污染治理设施稳定运行。所有操作人员均需经培训合格后上岗，严格遵守各项操作规程。
6.5　 建立运行情况记录制度，如实记载有关运行管理情况，主要包括焚烧数量、运行时间控制参数、监测数据等。运行情况记录簿应当按照国家有关档案管理的法律法规进行整理和保管。

_________________________________

