ICS 13.040.40

Z 60

DB11

北京市地方标准

DB11/T ****—201*

建筑施工扬尘污染防治技术导则

Technical guidelines for fugitive dust control from building construction

（征求意见稿）

2019 - 01 - 10发布

2019 - 03 - 01实施

北京市环境保护局

北京市质量技术监督局  发布

目  次

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 污染防治要求	4

5 排放限值	5

6 监测要求	6

7 达标判定	7

8 监督管理	7

附　录　A （规范性附录） 施工扬尘PM10自动监测仪参比方法比对测试方法	8

前  言

根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》制定本标准。

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准为首次发布。

本标准由北京市环境保护局提出并归口。

本标准由北京市环境保护局和北京市住房和城乡建设委员会组织实施。

本标准起草单位：北京市环境保护科学研究院。

本标准主要起草人：黄玉虎、秦建平、孙雪松、石爱军、曲松、宋博、李贝贝、刘李阳。

建筑施工扬尘污染防治技术导则

- 范围

本标准规定了建筑施工扬尘污染防治技术要求、排放限值和监测要求。

本标准适用于建筑施工扬尘污染防治与管理，当IAQI(PM10)大于300时，不适用本标准。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095  环境空气质量标准

HJ/T 194  环境空气质量手工监测技术规范

HJ/T 393  防治城市扬尘污染技术规范

HJ 618  环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法

HJ 633  环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）

DB11/ 513  绿色施工管理规程

DB11/T 1077  建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求

北京市空气重污染应急预案

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 建筑施工  building construction

房屋建筑工程建设实施阶段的生产活动，包括基础工程、主体结构工程、装饰工程（已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动除外）等。

- 颗粒物（粒径小于等于10μm）  particulate matter (PM10)

指环境空气中空气动力学当量直径小于等于10μm的颗粒物，也称可吸入颗粒物。

[GB 3095-2012，定义3.3]

- 施工扬尘  fugitive dust

建筑施工期间，产生并逸散至周围环境空气中的可吸入颗粒物（PM10）。

- 监控点浓度限值  concentration limit at monitoring point

监控点自整时起施工扬尘PM10与市控站同时段背景PM10小时浓度平均值之间的差值不得超过的限值，单位为μg/m3。

- PM10的空气质量分指数  individual air quality index [IAQI(PM10)]

- PM10的空气质量指数。

- 污染防治要求

  - 一般规定

    - 建筑施工扬尘污染防治应满足DB11/ 513和HJ/T 393的规定。

    - 建设单位对建筑施工扬尘污染防治工作负总责。

    - 施工单位依照相关规定和施工承包合同约定，承担建筑施工扬尘污染防治具体工作，对施工现场的扬尘污染防治负主责。

    - 监理单位对建筑施工扬尘污染防治工作负监理责任。

    - 施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆。

  - 管理制度

    - 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在工程承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。

    - 建设单位建立完备的防治扬尘管理制度；设置扬尘治理专项资金，并专款专用；建立健全宣传教育制度，设置防治扬尘宣传展板，定期对施工人员进行防治扬尘相关培训。

    - 在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息。

    - 制定扬尘控制措施日常检查制度，施工现场设专职扬尘管理员，配备洒水专用车辆，每2 h检查记录1次，检查记录至少保留6个月。

  - 施工围挡

    - 建设工程开工前，建设单位应当在施工现场周边设置不低于2.5 m的围挡，施工单位应当对围挡进行维护。

    - 围挡底部设有防溢座，围挡拼接处无缝隙，且保持围挡及围挡附近整洁；围挡进行美化，与周边环境相符；密目式安全网或防尘布的覆盖率达100%，并保证覆盖物清洁。

    - 在建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目式安全立网或防尘布。

  - 场地硬化

    - 对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施。

  - 车辆冲洗

    - 施工现场出口处设置冲洗车辆设施；车辆清洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施。

    - 施工车辆经除泥、冲洗后驶出工地，禁止车容车貌不洁、车箱未密闭、车轮带泥上路行驶；建设工程施工现场道路及进出口周边100 m以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。

    - 冲洗装置宜采用滚轴动力，旋转冲洗运输车辆双排车轮，冲洗装置两侧至少各有10个高压喷头，具有水循环利用和自动排泥功能；装置可以正常工作，并定期进行维护保养；保证车辆和施工现场所有出口外道路清洁；对工地周边进行清扫保洁。

  - 物料管理

    - 产生扬尘的物料应当密闭贮存；不具备密闭贮存条件的，在其周围设置不低于堆放物高度的围挡并有效覆盖，不得产生扬尘。

    - 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时运输到指定场所进行处置。

    - 在场地内堆存的物料，应采用1500目以上的密目网进行苫盖，或喷洒结壳抑尘剂，800-1500目的密目网应苫盖两层，禁止使用800目以下的密目网。

    - 产生扬尘的物料在施工现场内装卸、运输时采取有效降尘措施。

    - 设置密闭式垃圾站用于存放建筑垃圾，建筑垃圾清理应当搭设密闭式专用垃圾通道或者采用容器吊运，严禁随意抛撒。

  - 物料运输

    - 运输建筑垃圾、土方、砂石浆等流散物料，应当依法使用符合DB11/T 1077的运输车辆；建设单位必须办理《建筑垃圾消纳证》，并在施工现场公示；建设单位须与取得经营许可的运输单位签订清运合同；运输车辆密闭行驶，从施工现场到消纳地点全程不遗撒、不泄漏、不扬尘；车辆卫星定位系统正常使用，并定期维护。

    - 运输建筑垃圾，建设单位按照城市管理主管部门的要求，与运输单位、处置单位签订三方合同，并按要求实施。

  - 应急管理

    - 北京市发布空气重污染预警时，按照现行《北京市空气重污染应急预案》有关要求，停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业。

    - 气象预报风速达到四级以上时，停止土石方作业、拆除作业及其他可能产生扬尘污染的作业。

    - 因大风、空气重污染，按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施，并对施工现场内可能被大风损坏的围挡，覆盖措施等进行巡检，及时修复。

- 排放限值

  - 建筑施工扬尘监控点PM10浓度限值见表1。

- 建筑施工扬尘监控点PM10浓度限值

| 预警类型 控制项目 | 监控点浓度限值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 |  |
| 施工扬尘PM10 | 40 | 60 | 80 | μg/m3 |
| 注：监控点浓度限值指监控点自整时起施工扬尘PM10与市控站同时段背景PM10小时浓度平均值之间的差值不得超过的限值。 |  |  |  |  |

  - 以被监测建筑工地所在区的市控站同时段PM10小时浓度平均值作为背景值，若辖区内市控站数据缺失，则以全市其他市控站同时段PM10小时浓度平均值作为背景值。

  - 根据HJ 633判定背景值IAQI(PM10)大于300时，不适用本标准。

  - 预警响应机制

    - 达到黄色预警限值，施工扬尘在线监测系统自动给施工单位负责人发送预警信息，要求采取施工扬尘治理措施。

    - 达到橙色预警限值，或24 h内出现2次达到黄色预警限值，系统自动给区级行政主管部门发送预警信息，区级行政主管部门调取视频监控并组织现场检查施工扬尘问题。

    - 达到红色预警限值，或24 h内出现3次达到黄色预警限值，或24 h内出现2次达到橙色预警限值，系统给市区两级行政主管部门发送预警短信，行业主管部门组织相关部门开展现场联合检查。

- 监测要求

  - 监测点位布设

    - 建筑施工扬尘监测点数应符合表2要求。

- 建筑施工扬尘监测点数要求

| 建筑工地占地面积（万平方米） | 监测点数（个） |
| --- | --- |
| ＜2 | 1 |
| ≥2，＜10 | 每2万平方米不少于1个监测点 |
| ≥10 | 10万平方米最少设置5个监测点，每增加5万平方米最少增设1个监测点 |
| 注：面积每增加不足2万平方米的部分按2万平方米计，每增加不足5万平方米的部分按5万平方米计。 |  |

    - 监测点应优先布设于车辆出入口处。其次，布设在工地施工场界围挡内侧的易产尘处。当监测点数量较多时，除在车辆出入口及场界围挡内易产尘处布设，其余的监测点可沿围挡内侧均匀布设。

    - 当被监测工地与其他建筑工地相邻时，应避免在相邻边界处设置监测点。

    - 在监测点周围，尽量避免有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气的流通。从监测仪采样口到附近最高障碍物之间的水平距离，至少应为该障碍物高出采样口垂直距离的两倍。

    - 监测点应设置在相对安全和防火措施有保障的地方。

    - 监测点附近应避免强电磁干扰，周围有稳定可靠的电力供应，方便安装和检修通信线路。

    - 监测点的设置应避免对企业安全生产造成影响。

    - 监测点距离任何反射面原则上应大于3.5 m，PM10采样口高度一般应设在距地面(3.0±0.5) m。

  - 监测方法

    - 重量法

      - 应按照HJ 618和HJ/T 194的要求进行测定。

    - 自动监测法

      - 自动监测系统组成

施工扬尘自动监测系统由施工扬尘自动监测仪、数据采集、传输和处理系统、监控平台及其他辅助设备等组成。

      - 施工扬尘自动监测仪组成

施工扬尘自动监测仪由样品采集、流量控制、扬尘实时监测终端组成。其技术性能指标至少应满足表3的要求。

- 施工扬尘自动监测仪技术指标

| 指标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 监测方式 |  | 连续自动监测 |
| 监测方法 |  | 微量振荡天平法、β射线法、光散射法和β射线+光散射法 |
| 测量范围 |  | (0～10000) μg/m3 |
| 最小显示单位 |  | 0.1 μg/m3 |
| 时钟误差 |  | 在监测仪正常工作状态下测试6h内，时钟误差±20s |
| 流量漂移 |  | 24h内，任意一次测试时间点流量变化应不超过设定流量的±5%，24h平均流量变化应为-5%～5% |
| 采样口到自动监测仪的管道长度 |  | ≤0.5m |
| 平行性 |  | 3台自动监测仪，≤10% |
| 参比方法比对测试* | 斜率 | 不少于15对样品，1±0.15 |
|  | 截距 | (0±15) μg/m3 |
|  | 相关系数 | ≥0.90 |
| 防护等级 |  | IP53 |
| 数据类型 |  | 小时值（以整点时间计） |
| 运行环境 |  | -10℃～45℃，≤100%RH |
| 功能 |  | 具有自动除湿或湿度补偿、浓度报警、断电、保护功能。 |
| *：参比方法是指HJ 618。 |  |  |

      - 施工扬尘PM10自动监测仪参比方法比对测试方法见附录A。

      - 施工扬尘PM10自动监测仪投运过程中，每年应按照5%~10%的比例开展现场参比方法比对测试。采用2台参比采样器对1台施工扬尘PM10自动监测仪进行比对测试，比对测试方法参照附录A。

- 达标判定

  - 建筑工地未遵守本标准4规定的污染防治要求，则判定为不达标。

  - 对于建筑施工扬尘PM10，采用手工检测时，检测结果超过本标准规定的红色预警限值，判定为不达标；采用在线监测时，在线监控系统发出红色预警时，判定为不达标。

- 监督管理

- 本标准由区级以上人民政府生态环境主管部门负责监督实施。

- （规范性附录）
施工扬尘PM10自动监测仪参比方法比对测试方法

  - 自动监测仪平行性

在同一试验环境条件下，将三台自动监测仪的采样器入口调整到同一高度，监测仪之间的距离在1m左右，采样方向一致，分别进行采样流量校准和设置后，进行监测仪平行性测试。测试建筑工地大气环境中的PM10，每组样品连续测试5 h，共测试15组样品；记录每台监测仪测得每个PM10样品浓度值Cij，i为监测仪的编号（i=1,2,3），j为检测样品的序号（j=1,2,3,…15），三台监测仪每个样品测得PM10浓度平均值为Cj。当Cj＜30μg/m3时，测试结果无效，本项测试应重新进行。按公式（A.1）计算3台监测仪测试结果的相对标准偏差为监测仪平行性结果Pj。按公式（A.2）计算3台监测仪平行性，应符合2.1.9 的要求。

|  | （A.1） |
| --- | --- |

式中：Pj--------3台监测仪第j个样品测量的平行性；

Cij-------第i台监测仪第j个样品测量的PM10的浓度值；

Cj -------3台监测仪第j个样品测量的PM10的浓度的平均值。

|  | （A.2） |
| --- | --- |

式中：P--------3台监测仪平行性。

  - 参比方法比对测试

手工参比方法测试参照《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）。参比手工测试方法使用的采样器至少3台，被检测监测仪与手工参比测试同步进行，参比采样仪器与被检测自动监测仪安放位置应相距2m～4m之间（当采样流量低于200L/min时，距离应在1m左右），采样入口位于同一高度，采样方向一致；取相同采样时间段内的自动监测数据Ci,j和手工参比测试数据Ri,j作为一个数据对，这里的i是采样器的序号（i=1,2,3），j是比对样品的个数（j=1,2,3,…15），每个样品的采样时间为5 h，共测试15组样品。

（1）按公式（A.3）计算3台参比采样器手工参比方法测试每个PM10样品的平均值，应尽量选择在15～300μg/m3。

|  | （A.3） |
| --- | --- |

式中：Rj --------3台手工参比采样器第j个样品测量浓度的平均值；

Ri,j --------第i台手工参比采样器第j个测量样品的浓度值。

（2）分别计算每组数据参比采样器测试结果的标准偏差或相对标准偏差，应符合15μg/m3或7%的要求，则该组参比测试数据有效。

（3）按公式（A.4）计算3台被检测自动监测仪测试的对应时间段内的自动监测数据的平均值。同时按A.1条方法计算15组自动监测仪测试结果的平行性，符合6.2要求，自动监测数据有效。

|  | （A.4） |
| --- | --- |

式中：Cj --------3台自动监测仪第j个样品测量浓度的平均值；

Ci,j --------第i台自动监测仪第j个测量样品的浓度值。

（4）当参比测试数据和自动监测数据都有效时，组成一个有效数据对。每一批次比对至少取得15组有效数据对，Rj≤100μg/m3和＞100μg/m3的有效数据对数均≥3。将参比测试数据与相应的自动监测数据进行现象回归分析，以参比测试数据为横轴，待测监测仪数据为纵轴，按公式（A.5）计算其线性回归分析的斜率。

|  | （A.5） |
| --- | --- |

式中：C --------15组监测仪测量浓度数据的平均值，μg/m3；

Cj --------第j组3台监测仪测量的平均浓度，μg/m3；

R --------15组参比采样器测量浓度数据的平均值，μg/m3；

Rj --------第j组3台参比采样器测量的平均浓度，μg/m3。

（5）按公式（A.6）计算其线性回归分析的截距。

|  | （A.6） |
| --- | --- |

式中：C --------15组监测仪测量浓度数据的平均值，μg/m3；

R --------15组参比采样器测量浓度数据的平均值，μg/m3。

（6）按公式（A.7）计算相关系数r。

|  | （A.7） |
| --- | --- |

式中：C --------15组监测仪测量浓度数据的平均值，μg/m3；

Cj --------第j组3台监测仪测量的平均浓度，μg/m3；

R --------15组参比采样器测量浓度数据的平均值，μg/m3；

Rj --------第j组3台参比采样器测量的平均浓度，μg/m3。

（7）比对测试线性回归曲线的斜率、截距和相关系数均应符合6.2的要求。

_________________________________