ICS

DB11

北京市地方标准

DB 11/ 045—

代替 DB 11/ 045-2000

柴油车自由加速烟度排放限值及测量方法

Limits and measurement methods for smoke at free acceleration from vehicles with diesel engines

-  -  发布

-  -  实施

北 京 市 环 境 保 护 局

发布

北京市质量技术监督局

前  言

为控制机动车排气污染，改善北京市大气环境质量，根据《中华人民共和国大气污染防治法》的规定，制定本标准。

本标准依据GB 3847-2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》制定，同时参考DB11/121-2010《在用柴油车加载减速烟度排放限值及测量方法》的相关技术内容。

本标准是对DB11/045-2000的修订。本标准自实施之日起代替DB11/045-2000。

本标准与DB11/045-2000相比主要变化如下：

——增加了不透光烟度的排放限值；

——增加了车载诊断（OBD）系统相关试验项目。

引  言

本标准全文强制。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由北京市环境保护局提出并归口。

本标准由北京市人民政府于-年-月-日批准。

本标准由北京市环境保护局负责组织实施。

本标准起草单位：北京汽车研究所有限公司。

本标准主要起草人：李颖林、梁宾、肖亚平。

- 柴油车自由加速烟度排放限值及测量方法

- 1 范围

本标准规定了柴油车在自由加速工况下烟度排放限值及测量方法。

本标准适用于装用以柴油、液化石油气(LPG)、天然气（NG）或其他代用燃料为燃料的压燃式发动机汽车。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB3847-2005 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法

- GB/T15089-2001 机动车辆及挂车分类

DB11/121-2010 在用柴油车加载减速烟度排放限值及测量方法

- DB11/122-2010 在用汽油车稳态加载污染物排放限值及测量方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1 最大总质量（GVM） gross vehicle mass

汽车制造厂提出的技术上允许的车辆最大质量。

[DB11/122-2010，定义3.3]

- 3.2 M和N类汽车 vehicle of category M and N

按GB/T 15089-2001规定：

M类指至少有四个车轮并且用于载客的机动车辆，N类指至少有四个车轮并且用于载货的机动车辆。其中：

——M1类车指包括驾驶员座位在内，座位数不超过九座的载客汽车；

——M2类车指包括驾驶员座位在内座位数超过九座，且最大设计总质量不超过5000kg的载客汽车；

——N1类车指最大设计总质量不超过3500kg的载货汽车。

[DB11/122-2010，定义3.10]

- 3.3 轻型车 light-duty vehicle

最大总质量不超过3500kg的M1、M2和N1类汽车。

[DB11/122-2010，定义3.4]

- 3.4 重型车 heavy-duty vehicle

最大总质量超过3500kg的M和N类汽车。

[DB11/122-2010，定义3.5]

- 3.5 自由加速工况 free acceleration

在发动机怠速下，迅速但不猛烈地踏下油门踏板，使喷油泵供给最大油量。在发动机达到调速器允许的最大转速前，保持此位置。一旦达到最大转速，立即松开油门踏板，使发动机恢复至怠速。

[GB3847-2005，附录K.3.1]

- 3.6 车载诊断（OBD）系统 on-board diagnostic system

排放控制用车载诊断（OBD）系统。它应具有识别可能存在故障的区域的功能，并以故障代码的方式将该信息储存在电控单元存储器内。

[DB11/122-2010，定义3.8]

- 3.7 林格曼黑度 Lingemann blackness

林格曼黑度共分0～5级，是将烟色与林格曼浓度图对照而测量出来的一种烟尘浓度表示法。林格曼图有6种，对应为6级，0级为全白，1级黑度为20％，2级为40％，3级为60％，4级为80％，5级为全黑。

[DB11/121-2010，定义3.9]

- 3.8 新生产汽车 new producted vehicle

指制造厂合格入库或出厂的汽车

[GB3847-2005，术语和定义3.12]

- 3.9 在用车 in-use vehicle

已经登记注册并取得号牌的汽车。

[GB3847-2005，定义3.13]

- 4 试验项目

柴油车自由加速试验项目见表1。

表1 柴油车自由加速试验项目

| 检查项目 | 车辆类型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 国Ⅲ标准以下（含）车辆 | 国Ⅳ标准以上（含）车辆 |
| 排放控制装置外观检查 | 进行 | 进行 |
| OBD系统检查 | — | 进行 |
| 自由加速试验 | 进行 | 进行 |

5 试验方法

5.1 柴油车自由加速试验不透光烟度的测量方法按照GB3847-2005附录I的规定执行；

5.2 滤纸烟度的测量方法按GB3847-2005附录K的规定执行。

6 排放限值

6.1 柴油车自由加速烟度排放限值

柴油车自由加速烟度排放限值见表2。

表2 柴油车自由加速烟度排放限值

| 车型及实施日期 | 波许烟度 | 光吸收系数 | HSU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rb | m-1 | % |
| 新生产车 | — | 0.7 | 26 |
| 在用轻型车 | 2.5 | 0.8 | 29 |
| 在用重型车 | 2.8 | 0.9 | 32 |

注：新生产车和2005.7.1日起注册登记的车辆，自由加速烟度限值可选择制造厂提供的该车型型式核准批准的自由加速排气烟度排放限值加0.5m-1，但不得超过表2中的相应限值。

6.2 林格曼烟度限值

经行政主管部门认可的汽车烟度监测人员，可采用目测法测量，车辆不许有明显的可见烟度，烟度值不超过林格曼1级。

6.3外观检查

车辆排放控制装置及辅助系统（如果有），应确保齐备完好。

7 判定方法

7.1 排放控制装置外观检查

如果检查结果与登记信息相符，则判定该车辆排放控制装置外观检查合格，继续进行下述试验；否则直接判定该车辆排放检测不合格。

7.2 自由加速工况试验

若同时满足a)和b)项要求，则判定该车辆通过排放检测；a)和b)中有一项不满足要求，则判定该车辆排放检测不合格。

a) 排放试验前或试验过程中，OBD故障指示灯应工作正常且保持熄灭状态。

b) 自由加速工况下的烟度测量结果不超过表2中的相应限值。

注：a)仅适用于满足国Ⅳ以上（含）排放标准，且带有OBD系统的车辆。